UDC

DBJ

湖南省工程建设地方标准

DBJ 43/TXXX-2018

P                                备案号 JXXXXX-2018

湖南省居住小区基本配套服务设施配备标准

The Standard for Basic Supporting Service Facilities of Residential Quarters in Hunan Province

（征求意见稿）

2018-XX-XX发布                       2018-XX-XX实施

湖南省住房和城乡建设厅   发布

湖南省工程建设地方标准

湖南省居住小区基本配套服务设施配备标准

The Standard for Basic Supporting Service Facilities of Residential Quarters in Hunan Province

DBJ 43/TXXX-2018

批准部门：湖南省住房和城乡建设厅

施行日期：2018年X月X日

中国建筑工业出版社

2018 北京

关于发布湖南省工程建设地方标准《湖南省居住小区基本配套服务设施配备标准》的通知

湘建科[2018]XXX号

各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），城管局、公用事业局、房产（住房保障）局，衡阳市、邵阳市建工局，各有关单位：

由湖南省建筑科学研究院主编的《湖南省居住小区基本配套服务设施配备标准》已由省住房和城乡建设厅组织专家审定通过。现批准为湖南省工程建设地方标准，编号为DBJ 43/TXXX-2018，自2018年X月X日在全省范围内执行。

该标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位湖南省建筑科学研究院负责具体技术内容解释。

湖南省住房和城乡建设厅

2018年X月X日

前  言

根据湖南省住房和城乡建设厅关于印发《2017年湖南省工程建设地方标准编制项目计划》的通知（湘建科函〔2017〕423号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见基础上，制定了本标准。

本标准主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4公共服务设施;5 绿地与绿化;6 道路与交通设施;7 管线综合;8 二次供水及通信设施。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由湖南省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送湖南省建筑科学研究院（地址：，邮政编码：）。

本标准主编单位：湖南省建筑科学研究院

湖南建工集团有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1 总则

2 术语

3 基本规定

4公共服务设施

5 绿地与绿化

6 道路与交通设施

7 管线综合

8 二次供水及通信设施

附录A 公共服务设施各项目的设置规定

本标准用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1 General Provisions

2 Terms

3 Basic Requirements

4 Public Service Facilities

5 Green Space and Greening

6 Road and Transportation Facilities

7 Pipeline Synthesis

8 Two Water Supply and Communication Facilities

Appendix A: Provision of Various Projects for Public Service Facilities

Explanation of Wording in This Standard

List of Quoted Standards

Explanation of Provisions

1 总则

1.0.1 为提高我省居住小区的规划与建设质量，改善居民生活环境和居住条件，经济、合理、有效地使用土地，规范基本配套服务设施的配置，制定本标准。

1.0.2本标准适用于湖南省内城镇地区新建居住小区基本配套服务设施配备的规划与设计，新建居住区、居住组团（居住组群）以及旧区改造可参照执行。

【条文说明】1.0.2根据国家现行标准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2016年版），居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。各级标准控制规模，应符合表1.0.2的规定。

表1.0.2 居住区分级控制规模

|  | 居住区 | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户数（户） | 10000～16000 | 3000～5000 | 300～1000 |
| 人口（人） | 30000～50000 | 10000～15000 | 1000～3000 |

本标准居住小区对应小区这一级。

1.0.3湖南省居住小区基本配套服务设施配备除符合本标准外，尚应符合国家和本省现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 居住小区residential quarters

一般称小区，是指被城市道路或自然分界线所围合，并与居住人口规模（10000～15000人）相对应，配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.2居住组团housing cluster

一般称组团，指一般被小区道路分隔，并与居住人口规模（1000～3000人）相对应，配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.3 公共服务设施public service facilities

一般称配套公建，是与居住人口规模相对应配建的、为居民服务和使用的各类设施。

2.0.4 公共活动中心public activity center

公共服务设施（配套公建）相对集中的居住小区中心和组团中心。

2.0.5绿地率green space rate

居住小区用地范围内各类绿地面积的总和占居住小区用地面积的比率（%）。

【条文说明】2.0.4居住小区内绿地一般包括：公共绿地、宅旁绿地、别墅内庭院绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地），其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，不应包括其他屋顶、晒台的人工绿地。

2.0.6公共绿地public green space

满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地，包括小游园、组团绿地及其他块状、带状绿地等。

2.0.7小区（级）路district Road

一般用以划分组团的道路。

2.0.8组团（级）路group road

上接小区路、下连宅间小路的道路。

2.0.9宅间小路an inter - house path

住宅建筑之间连接各住宅入口的道路。

2.0.10二次供水 secondary water supply

当市政给水不能满足用户对水压、水量要求时，将城市供水经过储存、加压后，通过管道给水的方式。

2.0.11 二次供水设施secondary water supply facilities

指用于保障二次供水水压及供水安全而设置的设备、管线、泵房（二次供水设备包括水箱（池）、水泵、阀门、气压罐、电控装置、水处理设备、消毒设备等）。

2.0.12通信设施communication facilities

居住小区内为各类居民提供语音、视频和数据等信息服务的通信设施，包含小区内通信管网、通信线缆、配线设备、配线箱、通信业务信息插座和预留的通信设备安装空间。

2.0.13无障碍设施wheelchair Accessible

为残疾人、老年人等社会特殊群体自主、平等、方便地出行和参与社会活动而设置的进出道路、建筑物、交通工具、公共服务机构的设施以及通信服务等设施。

3 基本规定

3.0.1 居住小区的基本配套服务设施应与居住人口规模相对应，并与小区内住宅同步规划、同步建设和同时投入使用。

【条文说明】3.0.1居住小区的基本配套服务设施不配或少配会给居民生活带来不便，晚建了也会给居民生活造成困难，如不及时配建小学，小学生要回原居住地上学，长途往返十分不便。因此，满足居民多层次需求的基本配套服务设施，应按配建的要求进行统一规划、统一建设和统一投入使用，才能达到居民使用方便和经营管理合理的要求。有时因分期建设的需要，初期建设规模不大时，可把有关设施的内容合并，暂设在某一个规划项目内过渡解决，待建成后再恢复正常使用。

3.0.2 居住小区的基本配套服务设施应适应居民生活水平和社会经济增长的要求，满足居民居住生活方便、快捷、适用的要求，并为老年人、残疾人的生活和社会活动提供服务。

3.0.3居住小区的基本配套服务设施除满足本标准的要求外，应满足当地城市规划行政主管部门的有关规定和相关上位规划的要求。

3.0.4居住小区公共服务设施、道路、公共绿地的用地控制指标应符合表3.0.4的要求。

表3.0.4 居住小区用地控制指标（%）

| 用地构成 | 控制指标（%） |
| --- | --- |
| 1.住宅用地 | 55～65 |
| 2.公建用地 | 12～22 |
| 3.道路用地 | 9～17 |
| 4.公共绿地 | 5～15 |
| 居住小区用地 | 100 |

【条文说明】3.0.4国家现行标准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2016年版）第3.0.2.2 条规定：居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标，应符合表3.0.2的规定。

表3.0.2 居住区用地平衡控制指标（%）

| 用地构成 | 居住区 | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.住宅用地（R01） | 50～60 | 55～65 | 70～80 |
| 2.公建用地（R02） | 15～25 | 12～22 | 6～12 |
| 3.道路用地（R03） | 10～18 | 9～17 | 7～15 |
| 4.公共绿地（R04） | 7.5～18 | 5～15 | 3～6 |
| 居住区用地（R） | 100 | 100 | 100 |

本条规定居住小区基本配套服务设施总用地的控制指标应符合表3.0.2条“小区”栏对应的相关指标。

注意表3.0.2仅考虑了在一般情况下影响控制指标的因素。对某些特殊情况，如因相邻地段缺中小学，需由本小区增设，或相邻地段的学校有富余，本小区可不另设学校等。这对本小区的用地平衡指标影响很大。这类既无规律性也非由本小区自身所决定的特殊因素，表3.0.2未予考虑。在具体使用时，应根据实际情况对某项或某几项指标做酌情增减。

4公共服务设施

4.0.1居住小区公共服务设施(也称配套公建)，应包括教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用、行政管理及其他八类设施。

4.0.2居住小区公共服务设施的项目，应符合表4.0.2的规定。

表4.0.2 居住小区公共服务设施配建表

| 类别 | 项目 | 超小区③ | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育 | 托儿所 | - | ▲ | △ |
|  | 幼儿园 | - | ▲ | - |
|  | 小学 | - | ▲ | - |
|  | 中学 | △ | - | - |
| 医疗卫生 | 医院（200-300床） | △ | - | - |
|  | 门诊所 | △ | - | - |
|  | 卫生站 | - | ▲ | - |
|  | 护理院 | △ | - | - |
| 文化体育 | 文化活动中心（含青少年、老年活动中心） | △ | - | - |
|  | 文化活动站（含青少年、老年活动站） | - | ▲ | - |
|  | 居民运动场、馆 | △ | - | - |
|  | 居民健身设施（含老年人户外活动场地） | - | ▲ | △ |
| 商业服务 | 综合食品店 | ▲ | ▲ | - |
|  | 综合百货店 | ▲ | ▲ | - |
|  | 餐饮 | ▲ | ▲ | - |
|  | 中西药店 | △ | △ | - |
|  | 书店 | △ | △ | - |
|  | 市场 | △ | △ | - |
|  | 便民店 | - | - | ▲ |
|  | 其他第三产业设施 | ▲ | ▲ | - |
| 金融邮电 | 银行 | △ | - | - |
|  | 储蓄所 | - | ▲ | - |
|  | 电信支局 | △ | - | - |
|  | 邮电所 | - | ▲ | - |
| 社区服务 | 社区服务中心（含老年人服务中心） | - | ▲ | - |
|  | 养老院 | △ | - | - |
|  | 托老所 | - | △ | - |
|  | 残疾人托养所 | △ | - | - |
|  | 治安联防站 | - | - | ▲ |
|  | 居（里）委会（社区用房） | - | - | ▲ |
|  | 物业管理 | - | ▲ | - |
| 市政公用 | 供热站或热交换站 | △ | △ | △ |
|  | 变电室 | - | ▲ | △ |
|  | 开闭所 | △ | - | - |
|  | 路灯配电室 | - | ▲ | - |
|  | 燃气调压站 | △ | △ | - |
|  | 高压水泵房 | - | - | △ |
|  | 公共厕所 | ▲ | ▲ | - |
|  | 垃圾转运站 | △ | △ | - |
|  | 垃圾收集点 | - | - | ▲ |
|  | 居民存车处 | - | - | ▲ |
|  | 居民停车场、库 | △ | △ | △ |
|  | 公交始末站 | △ | △ | - |
|  | 微型消防站 | - | ▲ | - |
|  | 消防站 | △ | - | - |
|  | 燃料供应站 | △ | △ | - |
| 行政管理及其他 | 街道办事处 | △ | - | - |
|  | 市政管理机构（所） | △ | - | - |
|  | 派出所 | △ | - | - |
|  | 其他管理用房 | △ | △ | - |
|  | 防空地下室 | △② | △② | △② |

注：①▲为应配建的项目；△为宜配建的项目。

②在国家确定的一、二类人防重点城市，应按人防有关规定配建防空地下室。

③超小区指户数大于5000户但小于10000户或人口大于15000人但小于30000人，介于居住区与小区之间的区域。

4.0.3居住小区公共服务设施的配建指标，应以表4.0.3规定的千人总指标和分类指标控制，并应遵循下列原则：

表4.0.3 居住小区公共服务设施控制指标（m2/千人）

| 居住规模 类别 |  | 建筑面积 | 用地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指标 |  | 968～2397 （1338～2977） | 1091～3835 （1491～4585） |
| 其他 | 教育 | 330～1200 | 700～2400 |
|  | 医疗卫生 | 38～98 | 78～228 |
|  | 文体 | 45～75 | 65～105 |
|  | 商业服务 | 450～570 | 100～600 |
|  | 社区服务 | 59～292 | 76～328 |
|  | 金融邮电 | 16～22 | 22～34 |
|  | 市政公用 （含居民存车处） | 30～140 （400～720） | 50～140 （450～760） |
|  | 行政管理及其他 | - | - |

注：①公共服务设施总用地的控制指标应符合3.0.4条规定；

②总指标未含其他类，使用时应根据规划设计要求确定本类面积指标；

③医疗卫生类未含门诊所；

④市政公用类未含锅炉房。

1 各地应按表4.0.3中规定所确定的表4.0.2中有关项目及其具体指标控制。

2 表4.0.2和表4.0.3在使用时可根据规划布局形式和规划用地四周的设施条件，对配建项目进行合理的归并、调整，但不应少于与其居住人口规模相对应的千人总指标。

3 当规划用地内的居住规模户数大于5000户但小于10000户或人口大于15000人但小于30000人，介于居住区与小区之间时，可根据所增人数及规划用地周围的设施条件，按表4.0.2“超小区”栏配建有关项目及增加有关指标。

4旧区改建和城市边缘的居住小区，其配建项目与千人总指标可酌情增减，但应符合当地城市规划行政主管部门的有关规定。

5 凡国家确定的一、二类人防重点城市均应按国家人防部门的有关规定配建防空地下室，并应遵循平战结合的原则，与城市地下空间规划相结合，统筹安排。将居住小区使用部分的面积，按其使用性质纳入配套公建。

6 居住小区公共服务设施各项目的设置要求，应符合本标准“附录A 公共服务设施各项目的设置规定”的要求，对其中的服务内容可酌情选用。
【条文说明】4.0.2～4.0.3 居住小区公共服务设施的配建，主要反映在配建的项目和面积指标两个方面。而这两个方面的确定依据，主要是考虑居民在物质与文化生活方面的多层次需求，以及公共服务设施对自身经营管理的要求，即配建项目和面积与其服务的人口规模相对应时，才能方便居民使用和发挥项目最大的经济效益。

根据各地居住小区规划的实践，为满足1万至1.5万居民要求一套基本生活需要的公共服务设施，应配建托幼、学校、综合商业服务、文化活动站、社区服务等。

当居住区的人口规模大于居住小区，但又没达到居住区指标时，处于现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2016年版）居住区与小区之间，即户数大于5000户但小于10000户或人口大于15000人但小于30000人时，一般增配门诊所和相应的居住区级配套设施等，使从满足居民基本生活需要经增配若干项目后能较完善地满足日常生活的需要。这时，可按表4.0.2“超小区”栏配建相关设施。

当规划用地周围有设施可使用时，配建的项目和面积可酌情减少；当周围的设施不足，需兼为附近居民服务时，配建的项目和面积可相应增加；当处在公交转乘站附件、流动人口多的地方，可增设百货、食品、服装等项目或扩大面积，以兼为流动顾客服务；在山地，由于地形的限制，配建的项目或面积也会稍有增加。因此，居民小区的公共服务设施可根据现状条件及居住小区周围现有的设施情况以及本地的特点可在配建水平上相应增减。

国家一、二类人防重点城市应根据人防规定，结合民用建筑修建防空地下室，应贯彻平战结合原则，战时能防空，平时能民用，如作居民存车或作第三产业用房等，并将其使用部分分别纳入配套公建面积或相关面积之中，以提高投资效益。

公共服务设施各有其自身的专业特点，其设置要求，有的可参考有关的设计手册，如锅炉房、变电室、燃气站等。有的已有国标、行标和地方标准，可按其要求执行，如中小学建筑设计标准等。

居住小区公共服务设施的配建水平应以每千居民所需的建筑和用地面积（简称千人指标）作控制指标，由于它是一个包含了多种影响因素的综合性指标，因此具有很高的总体控制作用。表4.0.3是综合分析了不同居住人口、不同配建水平的已建居住小区的实例，并剔除了不合理因素和特殊情况后制定的。因此，它可以起到总体的控制作用。并可根据居住小区居住人口规模估算出需要配建的公共服务设施总面积。同时，由于各地的情况千差万别，因而各地在根据自身的经验习惯、需要水平、气候及地形等因素制定本地居住小区应配建的公共服务设施具体项目、内容、面积和千人指标的具体规定或实施细则时，应满足本标准对项目和千人总控制指标的要求。

行政管理及其他类中的“其他”是前七类和行政管理设施以外的宜设置的项目，如国家确定的一、二类人防重点城市应配建的防空地下室或由于体制改革，经营管理的发展，今后会出现的其他应配、宜配建的新项目，不能归入上述七类，可暂统归入其他类，但由于各沉城市应配、宜配建的“其他”项目、面积差异大而目前又难以统计，也无一定规律，故没有确定其控制指标，分类指标和总控制指标中也未包括“其他”指标，在执行时应另加，以便切合实际地指导本地的居住小区建设。

在附录A表A.0.1中列了各公建的一般规模，这是根据各项目自身的经营管理及经济合理性决定的，供有关项目独立配建时参考。

4.0.4居住小区公共服务设施各项目的规划布局，应符合下列规定：

1根据不同项目的使用性质和居住小区的规划布局形式，应采用相对集中与适当分散相结合的方式合理布局。并应利于发挥设施效益，方便经营管理、使用和减少干扰。

2商业服务与金融邮电、文体等有关项目宜集中布置，形成居住小区各级公共活动中心。在使用方便、综合经营、互不干扰的前提下，可采用综合楼或组合体。

3基层服务设施的设置应方便居民，满足服务半径的要求。

4公共服务设施的规划布局和设计应考虑发展需要。
【条文说明】4.0.4居住小区公共服务设施是为区内不同年龄和不同职业的居民使用或服务的，因此公共服务设施的布局要适应儿童、老人、残疾人、学生、职工等居民的不同要求。同时各公共服务设施又有其自身设置的经济性和要求、方便居民使用等共同特点，从而可将有利经营、互不干扰的有关项目相对集中形成各级公共活动中心。一般由百货商店、专业商店等商业服务项目和银行（储蓄所）、邮电支局（邮政所）等金融邮电项目，文化活动中心等文体建筑组成。根据居民生活需要有的项目要适当分散，符合服务半径、交通方便、安全等要求，如医院、幼托、学校、便民店、居民存车处等。对于可兼为外来人流服务的设施宜设置于内外人流的交汇点附近，以方便使用和提高经济效益。

公共服务设施的布局是与规划布局结构、组团划分、道路和绿化系统反复调整、相互协调后的结果。为此，其布局因规划用地所处的周围物质条件、自身的规模、用地的特征等因素而各具特色。对公共活动中心，可将可连带销售，又互不干扰的项目组合在一个综合体（楼）内，以利综合经营、方便居民和节约用地。

4.0.5 居住小区内公共活动中心、集贸市场和人流较多的公共建筑，应相应配建公共停车场（库），并应符合下列规定：

1配建公共停车场（库）的停车位控制指标，应符合表4.0.5规定。

表4.0.5 配建公共停车场（库）停车位控制指标

| 名称 | 单位 | 自行车 | 机动车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共中心 | 车位/100m2建筑面积 | ≥7.5 | ≥0.45 |
| 商业中心 | 车位/100m2建筑面积 | ≥7.5 | ≥0.45 |
| 集贸市场 | 车位/100m2建筑面积 | ≥7.5 | ≥0.30 |
| 饮食店 | 车位/100m2建筑面积 | ≥3.6 | ≥0.30 |
| 医院、门诊所 | 车位/100m2建筑面积 | ≥1.5 | ≥0.30 |

注：①本表机动车停车车位以小型汽车为标准当量表示；

②其他各型车辆停车位的换算办法，应符合本标准4.0.11条规定。

2配建公共停车场（库）应就近设置，并宜采用地下或多层车库。

【条文说明】4.0.5停车场、库属于静态交通设施，它的合理设置与道路网的规划具有同样意义。表4.0.5中配建停车位控制指标均是最小的配建数值，有条件的地区宜多设一些，以适应居住区内车辆交通的发展需要。

表4.0.5中的机动车车位控制指标，是以小型汽车为标准当量表示的。其他各种车型的停车车位应按表4.0.5中算出的机动车车位数除以表11.0.2中相关车型的换算系数，即得出实际停放的机动车车位数。例如，按表4.0.5的配建停车位指标，应安排10辆卧车停车位，如停放微型客货车，可停放10÷0.7=14.3辆；若停放中型客车，则可停放10÷2=5辆。

配建停车场的设置位置要尽量靠近相关的主体建筑或设施，以方便使用及减少对道路上车辆交通的干扰。

为节约用地，在用地紧张地区或楼层较高的公共建筑地段，应尽可能地采用多层停车楼或地下停车库。
4.0.6　托儿所、幼儿园应符合下列规定。
　　1　应优先布置在接近公共绿地和自然环境景观较好的地段。
　　2　方便家长接送、避免交通干扰。
　　3　活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。
　　4　应符合现行行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39的规定。
　　5　配建指标应符合本标准4.0.3条规定
4.0.7　中小学应符合下列规定。
　　1　宜布置于小区内较独立地段，减少对居民的噪声干扰。
　　2　小学生不应穿越城市道路。
　　3　应符合现行国家标准《中小学校设计规范》GB50099的规定。
　　4　配建指标应符合本规范4.0.3条规定。
4.0.8　配套公建的设计，应符合有关规范规定。

4.0.9 居住小区内公共服务设施的建筑应设置无障碍出入口。设有电梯的建筑至少应设置1部无障碍电梯；未设有电梯的多层建筑，应至少设置1部无障碍楼梯。鼓励符合条件的既有居住小区建筑开展加装电梯等适老性改造。

4.0.10公共厕所的无障碍设计应符合下列规定：

1 出入口应为无障碍出入口。

2 在两层公共厕所中，无障碍厕位应设在地面层。

3 女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆；男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆。

4 宜在公共厕所旁另设1处无障碍厕所。

5 厕所内的通道应方便乘轮椅者进出和回转，回转半径不小于1.5m。

6 门应方便开启，通行净宽度不应小于800mm。

7 地面应防滑、不积水。

8 无障碍厕位应设置无障碍标志。
【条文说明】4.0.9、4.0.10 居住小区的配套公共建筑需考虑居民的无障碍出行和使用。重点是解决交通和如厕问题。特别是居家的行为障碍者经常光顾和停留的场所，如物业管理、居委会、活动站、商业等建筑，是居民近距离地解决生活需求、精神娱乐、人际交往的场所，无障碍设施的便利，能极大地提高居住小区的生活品质。

4.0.11停车场车位数的确定以小型汽车为标准当量表示，其他各型车辆的停车位，应按表4.0.11中相应的换算系数折算。

表4.0.11 各型车辆停车位换算系数

| 车型 | 换算系数 |
| --- | --- |
| 微型客、货汽车机动三轮车 | 0.7 |
| 卧车、两吨以下货运汽车 | 1.0 |
| 中型客车、面包车、2～4t货运汽车 | 2.0 |
| 铰接车 | 3.5 |

4.0.12居住小区配建微型消防站时，其站房和装配配备应符合下列规定：

1 微型消防站的站房应充分利用社区现有的场地、设施，设置在便于人员出动、器材取用的位置，房间和场地应满足日常值守、放置消防器材的基本要求。

2 微型消防站的装备配备应符合表4.0.12的要求。

表4.0.12微型消防站器材装备配备标准

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 居住小区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 标准 |
|  | 消防车 | 小型消防车 | 辆 | 1 | △ |
|  |  | 消防摩托车 | 辆 | 1 | △ |
|  | 灭火器材 | 水枪 | 把 | 1 | ▲ |
|  |  | 干粉灭火器（4 kg） | 具 | 6 | ▲ |
|  |  | 强光照明灯 | 个 | 1 | ▲ |
|  |  | 水带 | 盘 | 5 | ▲ |
|  |  | 分水器 | 个 | 1 | ▲ |
|  |  | 消火栓扳手 | 把 | 1 | ▲ |
|  | 破拆 器材 | 消防斧 | 把 | 1 | ▲ |
|  |  | 绝缘剪断钳 | 把 | 1 | ▲ |
|  |  | 消防铁铤 | 把 | 1 | ▲ |
|  | 个人防护装备 | 消防头盔 | 顶 | 3 | ▲ |
|  |  | 消防员灭火防火服 | 套 | 3 | ▲ |
|  |  | 消防手套 | 双 | 3 | ▲ |
|  |  | 消防安全腰带 | 根 | 3 | ▲ |
|  |  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 3 | ▲ |
|  |  | 防爆照明灯 | 个 | 3 | △ |
|  |  | 方位灯 | 个 | 3 | △ |
|  |  | 过滤式自救呼吸器 | 具 | 6 | ▲ |
|  |  | 正压式空气呼吸器 | 具 | 1 | △ |
|  | 通讯器材 | 外线电话 | 台 | 1 | ▲ |
|  |  | 手持对讲机 | 台 | 3 | ▲ |

注：▲为应配的项目；△为宜配的项目。

【条文说明】4.0.12微型消防站的配建根据公安部《社区微型消防站建设标准（试行）》（公消[2015]301号）文件要求提出。

5 绿地与绿化

5.0.1居住小区内绿地，应包括公共绿地、宅旁绿地、别墅内庭院绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等，其中包括了满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地。

5.0.2居住小区内绿地应符合下列规定：

1一切可绿化的用地均应绿化，并宜发展垂直绿化；

2宅间绿地应精心规划与设计；

3绿地率：新区建设不应低于30%；旧区改建不宜低于25%。

5.0.3居住小区内的绿地规划，应根据小区的规划布局形式、环境特点及用地的具体条件，采用集中与分散相结合，点、线、面相结合的绿地系统。并宜保留和利用规划范围内的已有树木和绿地。
【条文说明】5.0.1～5.0.3这三条对居住小区内绿地组成（分类）、绿地规划的一般要求及规划布局原则和绿地面积的计算方法等作出规定。其中：公共绿地、宅旁绿地、别墅内庭院绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等四类绿地（包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地）面积的总和占居住小区用地总面积的比率即绿地率，是衡量居住小区环境质量的重要标志。

确定绿地率的主要依据是：（1）根据我省各地居住小区规划实践，达到本指标可确保有较好的空间环境效果；（2）与原城乡建设环境保护部1982年颁发的《城市园林绿化管理暂行条例》的规定“城市新建区的绿化用地，应不低于总用地面积的30%；旧城改建区的绿化用地，应不低于总用地面积的25%”相一致；（3）综合分析了居住小区层数、密度、房屋间距等相关指标要求，本标准确定的绿地率指标是可行的。

5.0.4居住小区内的公共绿地，应根据小区不同的规划布局形式设置相应的小游园、组团绿地等中心绿地，以及老年人、儿童活动场地和其他的块状、带状公共绿地等，并应符合下列规定。

1 中心绿地的设置应符合下列规定：

（1）符合表5.0.4-1规定，表内“设置内容” 可视具体条件选用。

表5.0.4-1 中心绿地设置规定

| 中心绿地 名称 | 设置内容 | 要求 | 最小规模 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小游园 | 花木草坪、花坛水面、雕塑、儿童设施和铺装地面等 | 园内布局应有一定的功能划分 | 0.4 |
| 组团绿地 | 花木草坪、桌椅、简易儿童设施等 | 灵活布局 | 0.04 |

（2）至少应有一个边与相应级别的道路相邻。

（3）绿化面积（含水面）不宜小于70%。

（4）便于居民休憩、散步和交往之用，宜采用开敞式，以绿篱或其他通透式院墙栏杆作分隔。

（5）组团绿地的设置应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外的要求，并便于设置儿童游戏设施和适于成人游憩活动。

2 其他块状、带状公共绿地应同时满足宽度不小于8m，面积不小于400m2和本条第1款（2）、（3）、（4）、（5）项的要求。

3 公共绿地的位置和规模，应根据规划用地周围的城市级公共绿地或居住区公共绿地的布局综合确定。

【条文说明】5.0.4对居住小区公共绿地的分级规模、规划要求、有关标准及面积计算办法等做出了规定。其中：

一、按照居住小区分级规模及其规划布局形式，是这相应的中心绿地原则，是按照集中与分散相结合的公共绿地系统的布局构思确定的。这样，既方便居民日常不同层次的游憩活动需要，又利于创造居住小区内大小结合、层次丰富的公共活动空间，可取得较好的空间环境效果。

各级中心绿地一般规模的确定，们主要考虑一是人流容量，如居住小区中心绿地小游园应考虑1万～1.5万的居住小区，日常去公园出游的居民量（详见第5.0.5条）；二是安排与其规模相应的功能设施所需的场地和游憩空间要求，如居住小区中心绿地中，要为满足明确的功能划分和相应的游憩活动设施所需的用地作安排（表5.0.4-1）。

二、各级中心绿地除应有相应的规模和设施外，其位置也要与其级别相称，即应与其同级的道路相邻，并向其开设主要出入口，以便于居民使用。据此规定，小游园应与小区级道路相邻。

三、规定各级公共绿地一般应采用“开敞式”。这里有两层意思：其一，居住小区各级公共绿地是本小区居民的日常游憩共享空间，应方便居民游憩活动并直接为居民使用，应是“福利型”，而不应成为“经营型”。其二，居住小区各级公共绿地是居住小区空间环境的重要组成部分，应里外浑然一体，在居民视野高度内不能“隔断”。如设院墙也应以绿篱或其他通透式栏杆作分隔，以确保里外通透。

四、确定组团绿地（包括其他块状、带状绿地）面积标准的基本要素：一要满足日照环境的基本要求，即“应有不少于1/3的绿地面积在当地标准的建筑日照阴影线范围之外”；二要满足功能要求，即“要便于设置儿童游戏设施和适于成人游憩活动”而不干扰居民生活。

五、其他块状、带状公共绿地，如街头绿地，儿童游戏场和设于组团之间的绿地等，一般均为开敞式，四邻空间环境较好，面积可比组团内绿地略小，但根据实践经验，欲满足上述三要素要求，其最小面积不宜小于400m2；用地宽度不应小于8m，否则难以设置活动设施和满足基本功能的要求。

5.0.5居住小区内公共绿地的总指标，应根据居住人口规模达到不少于1m2/人的要求，并根据居住小区规划布局形式统一安排、灵活使用。

旧区改造可酌情降低，但不得低于0.7m2/人。

【条文说明】5.0.5本条指标来源于现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2016版）“7.0.5居住区内公共绿地的总指标，应根据居住人口规模分别达到：组团不少于0.5 m2/人，小区（含组团）不少于1 m2/人。居住区（含小区与组团）不少于1.5 m2/人，并应根据居住区规模布局形式统一安排、灵活使用”。

旧城改建由于用地紧张等因素，可酌情降低，但不得低于原指标的70%，及0.7 m2/人，以保证基本的环境要求。

5.0.6居住小区的绿地应结合场地雨水规划进行设计，可根据需要因地制宜采用兼有调蓄、净化、传输功能的绿化方式。

【条文说明】5.0.5城市居住小区的绿化用地应结合海绵城市建设的“渗、滞、蓄、净、用、排”等低影响开发措施进行设计、建造或改造。居住小区规划、建设应充分结合现状条件，对区内雨水的收集与排放进行统筹设计，如充分利用场地原有的坑塘、沟渠、水面，设计为适宜居住小区使用的景观水体；采用下凹式绿地、浅草沟、渗透塘、湿塘等绿化方式，但必须注意，承担调蓄功能的绿地应种植抗涝、耐旱性强的植物。这些具有调蓄功能的绿化方式，既可美化居住环境，又可在暴雨时起到调蓄雨水、减少和净化雨水径流的作用，同时也能提高居住小区绿化用地的综合利用效率。

5.0.7居住小区硬质铺装地面不宜高于40%，小游园、小广场等应满足透水要求。

【条文说明】5.0.7硬质铺装地面指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。通常停车场、道路和室外活动场地等，有一定承载力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石为铺地材料，透水性能较差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力，本条鼓励小区内尽可能的减少硬质铺装地面。

小游园、小广场等硬质铺装应通过设计满足透水要求，实现雨水下渗至土壤或通过疏水、导水设施导入土壤，减少建设行为对自然生态系统的损害。小游园、小广场宜采用透水砖和透水混凝土铺装；小游园或绿地中的步行路还可采用鹅卵石、碎石等透水铺装。

5.0.8小区绿地应进行无障碍设计，并符合下列规定：

1 居住小区绿地内进行无障碍设计的范围及建筑物类型包括：出入口、游步道、休憩设施、儿童游乐场、休闲广场、健身运动场等。

2 基地地坪坡度不大于5%的小区的绿地均应满足无障碍要求；地坪坡度大于5%的小区，应至少设置1个满足无障碍要求的小区绿地。

3 满足无障碍要求的小区绿地，宜靠近设有无障碍住房和宿舍的居住建筑设置，并通过无障碍通道到达。
【条文说明】5.0.8小区绿地时居民日常使用频率最高的绿地类型，在城市绿地中占有较大比重，与城市生活密切相关。老年人、儿童及残疾人士日常休憩活动的主要场所就是居住小区内的绿地。因此，在具备条件的地坪平缓的居住小区，所有对居民开放使用的组团绿地、宅间绿地均应满足无障碍要求；对地形起伏大，高差变化复杂的山地城市居住小区，很难保证每一块绿地都满足无障碍要求，但至少应有一个开放式组团绿地或宅间绿地满足无障碍要求。

5.0.9小区绿地出入口的无障碍设计应符合下列规定：

1 小区绿地的主要出入口应设置为无障碍出入口；有3个以上出入口时，无障碍出入口不应少于2个。

2 绿地内主要活动广场与相接的地面或路面高差小于300mm时，所有出入口均应为无障碍出入口；高差大于300mm时，当出入口少于3个，所有出入口均应为无障碍出入口，当出入口为3个或3个以上，应至少设置3个无障碍出入口。

3 组团绿地、开放式宅间绿地、儿童活动场、健身运动场出入口应设提示盲道。

【条文说明】5.0.9第1款 无障碍出入口的设置位置应方便居民使用，当条件允许时，所有出入口最好都符合无障碍的要求。

第2款 居住小区绿地内的活动广场是老年人、儿童日常活动交流的主要场所，活动广场与相接路面、地面不宜出现高差，因景观需要，设计下沉或抬起的活动广场时，高差不宜大于300mm，并应采用坡道处理高差，不宜设计台阶；当设计高差大于300mm时，至少必须设置一处轮椅坡道，以便轮椅使用者通行；设计台阶时，每级台阶高度不宜大于120mm,以便老年人及儿童使用。

第3款 当居住小区的道路设有盲道时，道路盲道应延伸至绿地入口，以便于视觉障碍者前往开放式绿地时掌握绿地的方位和出入口。

5.0.10 小区游步道及休憩设施的无障碍设计应符合下列规定：

1 小区绿地内的游步道应为无障碍通道，轮椅园路纵坡不应大于4%；轮椅专用道不应大于8%。

2 小区绿地内的游步道及园林建筑、园林小品如亭、廊、花架等休憩设施不宜设置高于450mm的台明或台阶；必须设置时，因同时设置轮椅坡道并在休憩设施入口处设提示盲道。

3 绿地及广场设置休息座椅时，应留有轮椅停留空间，其回转直径不小于1.50m。

【条文说明】5.0.10第1款 居住小区绿地内的游步道，老年人、乘轮椅者及婴儿车的使用频率非常高，为便于上述人群的使用，不宜设置台阶。游步道纵坡坡度是依据建设部住宅产业促进中心编写的《居住区环境景观设计导则》（2006版），并参考了日本的无障碍设计标准而制定的。当游步道因景观需要或场地条件限制，必须设置台阶时，应同时设置轮椅坡道，以保障轮椅通行。

第2款 居住小区绿地内的亭、廊、榭、花架等园林建筑，是居民、特别是老年人等行动不便者日常休憩交流的主要场所，因而上述休憩设施的地面不宜与周边场地出现高差，以便居民顺利通行进入。如因景观需要设置台明、台阶时，必须设置轮椅坡道。

第3款 在休息座椅旁要留有适合轮椅停留的空地，以便乘轮椅者安慰休息和交谈，避免轮椅停在绿地的通路上，影响他人行走。设置的数量不宜少于总数量的10%。

5.0.11 小区活动场地无障碍设计应符合下列规定：

1 林下铺装活动场地，以种植乔木为主，林下净空不得低于2.2m.

2 儿童活动地周围不宜种植遮挡视线的树木，保持较好的可通视性，且不宜选用硬质叶片的丛生植物。

3 坡道的上下坡边缘处应设置提示盲道；
4 道路周边场所、建筑等出入口设置的盲道应与道路盲道相衔接。

【条文说明】5.0.11第1款 为保障安全，减少儿童攀爬机会，便于居民活动，林下活动广场应以高大荫浓的乔木为主，分枝点不应小于2.2m。

第2款 为便于对儿童的监护，儿童活动场周围应有较好的视线，所以在儿童活动场地进行种植设计时，主要保障视线的通透。在儿童活动场地周围种植灌木时，灌木要求选用萌发力强、直立生长的中高型树种，因为矮形灌木向外侧生长的枝条大都在儿童身高范围内，儿童在互相追赶、奔跑嬉戏时，易造成枝折人伤。一些丛生型植物，叶质坚硬，其叶形如剑，指向上方，这类植物如种植在儿童活动场周围，极易发生危险。

第3款 坡道的上下坡边缘处需设置提示盲道，为视觉障碍者及全社会各类人士作出提示，方便人们使用。

6　道路与交通设施

6.0.1居住小区的道路，应遵循下列原则：

1 根据地形、气候、用地规模、用地四周的环境条件、城市交通系统以及居民出行方式，选择经济、便捷的道路系统和道路断面形式。

2 应满足消防、救护等车辆的通行要求。

3 有利于小区内各类用地的功能分区和有机联系，以及建筑物布置的多样化。

4居住容量大或以公共交通为主要方式的小区，宜将城市公共交通线路引入小区边缘地区，并设置相应停靠站。
    5 在地震烈度不低于六度的地区，应考虑防灾救灾要求。

6 满足居住小区的日照通风和地下工程管线埋设要求。

7 城市旧区改造，其道路系统应充分考虑原有道路特点，保留和利用有历史文化价值的街道。

8 应便于居民汽车的通行，同时保证行人、骑车人的安全便利。

9 应设置方便残疾人通行的无障碍坡道及标志，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的规定。

【条文说明】6.0.1居住小区要为居民提供方便、安全、舒适和优美的居住生活环境，道路在很大程度上影响到居民出行方便和安全，因而，对此提出了应遵循的基本原则：

一、影响居住小区交通组织的因素是多方面的，而其中主要的是居住小区的居住人口规模、规划布局形式、用地周围的交通条件、居民出行的方式与行为轨迹和本地区的地理气候条件，以及城市交通系统特征、交通设施发展水平等。在确定道路网的规划中，应避免不顾当地的客观条件，主观地画定不切实际的图形或机械套用某种模式。同时还要综合考虑居住小区内各项建筑及设施的布置要求，以使路网分隔的各个地块能合理地安排下不同功能要求的建设内容。

二、居住小区内的主要道路应满足：

1.线型尽可能顺畅，以方便消防、救护、搬家、清运垃圾等机动车辆的转弯和出入。

2.要使住宅楼的布局与内部道路有密切联系，以利于道路的命名及有规律地编排楼门号，这样就能有效地减少外部人员在寻亲访友中的往返奔波。

3.良好的道路网应该是在满足交通功能的前提下，尽可能地用最低限度的道路长度和道路用地。因为，方便的交通并不意味着必须有众多横竖交叉的道路，而是需要一个既符合交通要求又结构简明的路网。

三、居住小区内部道路担负着分隔地块及联系不同功能用地的双重职能。良好的道路骨架，不仅能为各种设施的合理安排提供适宜的地块，也可为建筑物、公共绿地等的布置及创造有特色的环境空间提供有利条件。同时，公共绿地、建筑及设施的合理布局又必然会反过来影响到道路网的形成。所以，道路网的规划与建筑、公共绿地及各类设施的布局往往彼此制约、互为因果，只有经过若干次的往复才能确定最佳的道路网。

四、随着国民经济的发展，改善城市生活环境已成为大家日益关注的课题。合理设置公共停靠站及道路两侧的建筑物，尤其是住宅和教育设施等的布置还应尽量减少交通噪声对它们的干扰并通过细致的交通管理创造安全、安宁的居住生活环境。

五、道路规划要与抗震防灾规划相结合。在抗震设防城市的居住小区内道路规划必须保证有通畅的疏散通道，并在因地震诱发的如电气火灾、水管破裂、煤气泄漏等次生灾害时，能保证消防、救护、工程救险等车辆的出入。

六、居住小区内部道路的走向对通风及日照有很大影响。道路是通风的走廊，合理的道路骨架有利于创造良好的居住卫生环境。同时，居住小区的地上及地下管线一般都顺着道路走向敷设。所以道路骨架基本上能决定市政管线系统的形成。完善的道路系统不仅利于市政管线布置，而且能简化管线结构和缩短管线长度。

七、在旧区改建区，道路网的规划要综合考虑旧城市的地上地下建筑及市政条件，避免大拆大改而增加改建投资，对于需重点保护的历史文化名城及有历史价值的传统风貌地段，必须尽量保留原有道路的格局，包括道路宽度和线型、广场出入口、桥涵等，并结合规划要求，使传统的道路格局与现代化城市交通组织及设施（机动车交通、停车场库、立交桥、地铁出入口等）相协调。

6.0.2居住小区的道路可分为：小区路、组团路和宅间小路三级。其道路宽度，应符合下列要求：

1 小区路：路面宽6～9m，建筑控制线之内的宽度，需敷设供热管线的不宜小于14m，无供热管线的不宜小于10m。

2 组团路：路面宽3～5m，建筑控制线之内的宽度，需敷设供热管线的不宜小于10m，无供热管线的不宜小于8m。

3宅间小路：路面宽不宜小于2.5m。

【条文说明】6.0.2居住小区内各级道路的宽度，主要根据交通方式、交通工具、交通量及市政管线的敷设要求而定，对于重要地段，还要考虑环境及景观的要求。

小区级道路车行道的最小宽度为6m，如两侧各安排一条宽度为1.5m的人行路，总宽度为9m，即可满足一般功能需要。同时，小区级道路往往又是市政管线埋设的通道，在无供热管线的居住小区内，按六种基本管线的最小水平间距，它们在建筑线之间的最小极限宽度约为10m，此距离与小区级道路交通车行、人行所需宽度基本一致。

需要敷设供热管线的居住小区内，由于要求暖气沟的埋设位置及其左右间距，建筑控制线的最小极限宽度约为14m。

组团级道路是进出组团的主要通道，路面人车混行，一般按一条自行车道和一条人行带双向计算，路面宽度为4m。在用地条件有限的地区，最低限度为3m。在利用路面排水、两侧要砌筑道牙的特殊要求下，路面宽度就要加宽至5m。这样，在有机动车出入时不影响自行车或行人的正常通行。对组团级道路的地下空间也要满足大部分地下管线的埋设要求，无供热管道的居住小区一般要求建筑控制线之间应有8m宽度，需敷设供热管线的居住小区至少应有10m的宽度。

宅间小路为进出住宅的最末一级道路，这一级道路平时主要供居民出入，基本是自行车及人行交通，并要满足清运垃圾、救护和搬运家具等需要。按照居住小区内部有关车辆低速缓行的通行宽度要求，轮距宽度在2～2.5m之间。所以，宅间小路路面宽度一般为2.5～3m，最低极限宽度为2m。这样，正好能容纳双向一辆自行车的交会或一辆中型机动车（如130型搬家货车、救护车等）通行。为兼顾必要时大货车、消防车的通行，路面两边至少还要各留出宽度不小于1m的路肩。

6.0.3居住小区内道路纵坡，应符合下列规定：

1 居住小区内道路纵坡控制指标应符合表6.0.3-1和表6.0.3-2的规定：

表6.0.3-1 居住小区内道路机动车车行道纵坡控制指标

| 道路类别 | 设计速度（km/h） | 最小纵坡（%） | 最大纵坡（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 40～60 | 0.3 | 6～7 |
| 次干路 | 30～50 |  | 6～8 |
| 支（街坊）路 | 20～40 |  | 7～8 |

表6.0.3-2 居住小区内非机动车车行道规划纵坡与限制坡长（m）

| 车种 坡长限制（m） 纵坡（%） | 自行车 | 三轮车 |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | 150 | - |
| 3.0 | 200 | 100 |
| 2.5 | 300 | 150 |

2 非机动车车行道规划纵坡宜小于2.5%，大于或等于2.5%时，应按表6.0.3-2的规定限制坡长。机动车与非机动车混行的道路，其纵坡宜按非机动车道要求，或分段按非机动车道要求控制。

【条文说明】6.0.3本条的相关数据是依据有关道路设计手册，并参考了部分城市实践经验而制定的，其道路最大坡度控制指标是为保证车辆安全行驶的极限值，在一般情况下最好尽量少出现。

机动车道的最大纵坡及相应的限制坡长规定，为的是保障司机的正常驾驶状态而不至产生心理紧张，防止事故的产生。

关于道路最小纵坡值，从驾驶车辆角度出发，道路愈平愈好，但纵坡的最低限还必须保证顺利地排除地面水。不同的路面材料所适用的最小纵坡也是不同的：水泥及沥青混凝土路面不小于0.3%，整齐块石路面不小于0.4%，其他低级路面不小于0.5%。表6.0.3-1和表6.0.3-2是以现行行业标准《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）为依据提出的。

6.0.4山区和丘陵地区的道路系统，应遵循下列原则：

1 车行与人行宜分开设置自成系统。

2 路网格式应因地制宜。

3 主要道路宜平缓。

4 路面可酌情缩窄，但应安排必要的排水边沟和会车位，并符合当地城市规划行政主管部门的有关规定。

【条文说明】6.0.4在山区、丘陵区等地形起伏较大的居住小区道路系统要密切注意结合地形，这样才可达到合理、安全、经济的综合效益。

一、由于人行道的适用纵坡范围与车行道是不一样的，在地势起伏大的情况下，人行道可以更容易随坡就势，如与车行道分设，就能更便捷和减少道路工程的土石方量。

二、山区、丘陵区的道路一般都要求顺等高线设置，所以，道路网的格式与平原地区是大不一样的。但是，道路用地面积也会因之适当增加。

三、主要道路因为通行的车辆和行人较多，交通量较大，所以纵坡应尽可能小些，而次要的道路等级较低，为减少土石方量，可以在允许的纵坡范围内取较大的控制值。

四、由于在山区或丘陵区修建道路工程量较大，道路的宽度和建筑控制线之间的宽度，可采用第6.0.2条规定的下限值。但如果设置排水边沟，则必然会加宽道路用地，增加的这部分宽度一般不属于上述条文中规定的道路宽度控制值范围内。设置会车避让路面和排水边沟的具体要求，另参照有关技术规范。

6.0.5居住小区中道路设置，应符合下列规定：

1 小区内主要道路至少应有两个出入口；机动车道对外出入口间距不应小于150m。沿街建筑物长度超过150m时，应设不小于4m×4m的消防车通道。人行出口间距不宜超过80m，当建筑物长度超过80m时，应在底层加设人行通道。

2 居住小区内道路与城市道路相接时，其交角不宜小于75º；当居住小区内道路坡度较大时，应设缓冲段与城市道路相接。

3 进入组团的道路，既应方便居民出行和利于消防车、救护车的通行，又应维护院落的完整性和利于治安保卫。

4 在居住小区内公共活动中心，应设置残疾人通行的无障碍通道。通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5m，纵坡不应大于2.5%。

5 居住小区内尽端式道路的长度不宜大于120m，并应在尽端设不小于12m×12m的回车场地。

6 当居民小区内用地坡度大于8%时，应辅以梯步解决竖向交通，并宜在梯步旁附设推行自行车的坡道。

7 在地震设防地区，居住小区内主要道路，宜采用柔性路面。

8居住小区内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离，应符合表6.0.5规定。

表6.0.5 道路边缘至建、构筑物最小距离（m）

| 道路级别 与建、构筑物关系 |  |  | 小区路 | 组团路及 宅间小路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物面向道路 | 无出入口 | 高层 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 多层 | 3.0 | 2.0 |
|  | 有出入口 |  | 5.0 | 2.5 |
| 建筑物山墙面向道路 |  | 高层 | 2.0 | 1.5 |
|  |  | 多层 | 2.0 | 1.5 |
| 围墙面向道路 |  |  | 1.5 | 1.5 |

注：小区路、组团路及宅间小路的边缘指路面边线，当小区路设有人行便道时，

其道路边缘指便道边线。

【条文说明】6.0.5本条对居住小区内道路设置作出了规定：

一、本条款对居住小区与外部联系的出入口数作了原则性规定。规定了出入口数不能太少，是为了保证居住小区与城市有良好的交通联系。小区对外出入口不少于两个，为的是不使小区级道路呈尽端式格局，以保证消防、救灾、疏散等的可靠性，但两个出入口可以是两个方向，也可以在同一方向与外部连接。有关车行和人行出入口的最大间距是依据消防规范的有关条款作出的。条文中对人行出口间距规定“当建筑物长度超过80m时，应在底层加设人行通道”，这里提到的人行通道，可以是楼房底层专设的供行人穿行的洞口。如果小区、组团等实施独立管理，也应按规定设置出入口，供应急时使用。

二、居住小区道路与城市道路交接时应尽量采用正交，以简化路口的交通组织。按道路设计规定，交叉角度不宜小于75 º就是这个意思。当居住小区道路与城市道路的交角在90 º±15 º范围内可视为正交型路口。条文中关于道路相接时交角超出上述范围时，可在居住小区道路的出口路段增设平曲线弯道来满足要求。在山区或用地有限制地区，才允许出现交角小于75 º的交叉口，但必须对路口作必要的处理。

三、目前，我国残疾人占总人口的4.7%，老年人也达总人口的10%左右。为此，居住小区内有必要在商业服务中心、文化娱乐中心、老年人活动站及老年公寓等主要地段设置无障碍通行设施。无障碍交通规划设计的主要依据时满足轮椅和盲人的出行需要，具体技术规定详见《无障碍设计规范》GB 50763。

四、过长的尽端路会影响行车视线，使车辆交会前不能及早采取避让措施，并影响到自行车与行人的正常通行，对消防、急救等车辆的紧急出入尤为不利。所以在条文中对居住小区内尽端式道路长度作了规定，其最大长度一般为120m，尽端回车场尺寸，条文中提出的12m×12m是最小的控制值。

五、条文中提到在地震区，居住小区内主要道路宜采用柔性路面，这是道路工程技术设计的原则规定，与条文6.0.1条第五款对道路规划的防灾救灾要求不是一个概念。以道路本身技术设计的要求而言，抗震设计设防基本烈度起点为八度；对于地基为软性土层、可液化土层或易发生滑坡的地区，道路抗震设计起点烈度为七。所谓柔性路面，指的是沥青混凝土面层的道路。

六、道路边缘至建筑物、构筑物要保持一定距离，主要是考虑在建筑底层开窗开门和行人出入时不影响道路的通行及一旦楼上掉下物品也不影响路上行人和车辆的安全及有利安排地下管线、地面绿化及减少对底层住户的视线干扰等因素而提出的。对有出入口的一面要保持较宽的间距，为的是在人进出建筑物时可以有个缓冲的地方，并可在门口临时停放车辆以保障道路的正常交通。

6.0.6居住小区内必须配套设置居民汽车（含通勤车）停车场、停车库，并应符合下列规定：

1 居民汽车停车率不应小于10%。

2 居住小区内地面停车率（居住小区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率）不宜超过10%。

3 居民停车场、库的布置应方便居民使用，服务半径不宜大于150m。

4 居民停车场、库的布置应留有必要的发展余地。

【条文说明】6.0.6本条对居住小区内的居民停车场、库的设置作了规定：

一、我国居民小汽车的使用比例有很快的提高，居住小区内居民小汽车的停放已成普遍问题，居住小区居民小汽车包括通勤车、出租汽车及个体运输机动车等的停放场地日益成为居住小区内部停车的一个重要组成部分。由于各地经济发展水平不同，生活方式存在较大差异，居民小汽车拥有量相差较大，本标准只对一般情况提出指导性指标，控制下限，即停车率≥10%，对于上限指标不做具体规定，可根据实际需要增加，具体指标由地方城市规划行政主管部门制订，在确定停车率较低时，应考虑要留有发展余地。

二、地面停车率是指居民汽车的地面停车位数量与居民户数的比例（%）。有些地方地面停车采用立体方式，对于节约用地具有明显作用。但本标准对地面停车率的控制主要是处于对地面环境的考虑，控制地面停车数量，提出地面停车率不宜超过10%的控制指标，停车率高于10%时，其余部分可采用地下、半地下停车或多层停车楼等方式。因此，地面停车率计算，无论是采用单层还是立体停车方式，均以单层停车数量计算。当采用停车楼的方式时，可再其他用地中平衡指标。

三、停车场（库）的布局应考虑使用方便，服务半径不宜超过150m。通勤车、出租汽车及个体运输机动车等的停车位置一般安排在居住小区或组团出入口附近，以维持小区或组团内部的安全及安宁。

6.0.7 居住小区各类停车场应配套建设充电设施或预留建设安装条件，并符合表6.0.7的规定：

表6.0.7 居住小区充电设施配置要求

| 停车场 | 配置要求 | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 新建住宅配建停车位 | 建设充电设施或预留建设安装条件 | 100 |
| 党政机关及其他公共机构办公场所停车场 | 建设充电设施或预留建设安装条件 | ≥20% |
| 大型公共建筑配建停车场 | 建设充电设施或预留建设安装条件 | ≥20% |
| 社会公共停车场 | 建设充电设施或预留建设安装条件 | ≥20% |
| 单位停车场以及规模达到100个（含100个）以上车位的商业性停车场 | 建设充电设施或预留建设安装条件 | ≥10% |

【条文说明】6.0.7国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发[2015]73号）：原则上，新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%，每2000辆电动汽车至少配套建设一座公共充电站。鼓励建设占地少、成本低、见效快的机械式与立体式停车充电一体化设施。

《省人民政府办公厅关于印发湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理暂行办法》的通知（湘政办发〔2016〕59号）：党政机关及其他公共机构办公场所停车场按照不低于车位数量20%的比例配建充电设施或预留建设安装条件。大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场按照不低于车位数量20%的比例配建充电设施或预留建设安装条件。单位停车场以及规模达到100个（含100个）以上车位的商业性停车场，按照不低于车位数量10%的比例配建充电设施。新建住宅配建停车位100%建设充电设施或预留建设安装条件。

6.0.8居住小区内的道路在满足路面路基强度和稳定性等道路的功能性要求前提下，路面宜满足透水要求。地面停车场应满足透水要求。

【条文说明】6.0.8城市居住小区内的道路应优先考虑道路交通的使用功能，在保证路面路基强度及稳定性等安全性要求的前提下，路面设计宜满足透水功能要求，尽可能采用透水铺装，增加场地透水面积。透水铺装可根据城市地理环境与气候条件选择适宜的做法，例如人行道及车流量和荷载较小的道路、宅间小路可采用透水沥青混凝土铺装，停车场可采用嵌草砖。

6.0.9小区停车场和车库的无障碍设计应符合下列规定：

1 停车场和车库的总停车位应设置不少于0.5%的无障碍机动车停车位；若设有多个停车场和车库，宜没处设置不少于1个无障碍机动车停车位。

2 地面停车场的无障碍机动车停车位宜靠近停车场的出入口设置。有条件的居住小区宜靠近住宅出入口设置无障碍机动车停车位。

3 车库的人行出入口应为无障碍出入口。设置在非首层的车库应设无障碍通道与无障碍电梯或无障碍楼梯连通，直达首层。

【条文说明】6.0.9随着社会经济的飞速发展，居民的机动车拥有量也在不断增长。停车场和车库的无障碍设计，在满足行为障碍者出行的基础上，也为居民日常的购物搬运提供便捷。

7　管线综合

7.0.1居住小区内应设置给水、污水、雨水和电力管线，在采用集中供热的居住小区内还应设置供热管线，同时还应考虑燃气、通讯、电视公用天线、闭路电视、智能化等管线的设置或预留埋设位置。

【条文说明】7.0.1本条规定了居住小区必须统一规划安排四种（无集中供热居住小区）至五种（集中供热居住小区）基本的工程管线，因为工程管线的埋设都有各自的技术要求，如在规划阶段不留出位置，今后再要增设困难是很大的，即使可以增设，也会影响整个管线系统的合理布局，并增加不必要的投资。在居住小区的道路和建筑控制线之间的宽度确定时，都已考虑了这几种基本管线的敷设要求。

在某些地区由于当前的经济条件及生活水平、外部市政配套条件等因素的制约，近期建设中可暂考虑雨污合流排放、分散供热或电力线架空等，但在管线综合中仍要分别把相应的管线及设施一并考虑在内，并预留其埋设位置，以便为今后的发展创造有利条件。随着城市基础设施的不断完善和生活水平的逐步提高，在有条件的地区，还应敷设或预留燃气、通讯等管线甚至热水管、智能化线路等埋设位置。

7.0.2居住小区内各类管线的设置，应编制管线综合规划确定，并应符合下列规定：

1 必须与城市管线衔接。

2 应根据各类管线的不同特征和设置要求综合布置。各类管线相互间的水平与垂直净距，宜符合表7.0.2-1和表7.0.2-2的规定。

表7.0.2-1 各种地下管线之间最小水平净距（m）

| 管线名称 |  | 给水管 | 排水管 | 燃气管③ |  |  | 热力管 | 电力电缆 | 通信电缆 | 通信管道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 低压 | 中压 | 高压 |  |  |  |  |
| 排水管 |  | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃气管③ | 低压 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 中压 | 1.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 高压 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 热力管 |  | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - |
| 电力电缆 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - |
| 通信电缆 |  | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | - | - |
| 通信管道 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | - |

注：①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm，当管径大于200mm时应大于或等于3.0m。

②大于或等于10kV的电力电缆与其他任何电力电缆之间应大于或等于0.25m，如加套管，净距可减至0.1m；小于10kV电力电缆之间应大于或等于0.1m。

③低压燃气管的压力为小于或等于0.005MPa，中压为0.005～0.3 MPa，高压为0.3～0.8MPa。

表7.0.2-2 各种地下管线之间最小垂直净距（m）

| 管线名称 | 给水管 | 排水管 | 燃气管 | 热力管 | 电力 电缆 | 通信 电缆 | 通信 管道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水管 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
| 排水管 | 0.4 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 燃气管 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - |
| 热力管 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
| 电力电缆 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | - | - |
| 通信电缆 | 0.2 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 通信管道 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 明沟沟底 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 涵洞基底 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 0.25 |
| 铁路路轨 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

3 宜采用地下敷设的方式。地下管线的走向，宜沿道路或与主体建筑平行布置，并力求线型顺直、短捷和适当集中，尽量减少转弯，并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉。

4应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距，应符合表7.0.2-3规定：

表7.0.2-3 各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距（m）

| 管线名称 |  | 建筑物基础 | 地上杆柱（中心） |  |  | 铁路 （中心） | 城市道路侧石边缘 | 公路边缘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通信、照明及＜10kV | ≤35kV | ＞35kV |  |  |  |
| 给水管 |  | 3.00 | 0.5 | 3.00 |  | 5.00 | 1.5 | 1.00 |
| 排水管 |  | 2.50 | 0.5 | 1.50 |  | 5.00 | 1.50 | 1.00 |
| 燃 气 管 | 低压 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3.75 | 1.50 | 1.00 |
|  | 中压 | 2.00 |  |  |  | 3.75 | 1.50 | 1.00 |
|  | 高压 | 4.00 |  |  |  | 5.00 | 2.50 | 1.00 |
| 热力管 |  | 直埋2.5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | 1.50 | 1.00 |
|  |  | 地沟0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 电力电缆 |  | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.75 | 1.50 | 1.00 |
| 通信电缆 |  | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.75 | 1.50 | 1.00 |
| 通信管道 |  | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.75 | 1.50 | 1.00 |

注：①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.00m适用于管径小于或等于200mm，当管径大于200mm时应大于或等于1.50m。

②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.50m是适用于管径小于或等于200mm，当管径大于200mm时应大于或等于2.50m。

③排水管与建筑物基础的水平间距，当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.50m。

④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.50m，对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2.5m，管径大于或等于300mm时为3.00m，对于直埋开式热力管道为5.00m。

5各种管线的埋设顺序应符合下列规定：

（1）离建筑物的水平排序，由近及远宜为：电力管线或通信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。

（2）各类管线的垂直排序，由浅入深宜为：通信管线、热力管、小于10kV电力电缆、大于10kV电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。

6 电力电缆与通信管、缆宜远离，并按照电力电缆在道路东侧或南侧、通信电缆在道路西侧或北侧的原则布置。

7 管线之间遇到矛盾时，应按下列原则处理：

（1）临时管线避让永久管线。

（2）小管线避让大管线。

（3）压力管线避让重力自流管线。

（4）可弯曲管线避让不可弯曲管线。

8 地下管线不宜横穿公共绿地和庭院绿地。与绿化树种间的最小水平净距，宜符合表7.0.2-4

表7.0.2-4 管线、其他设施与绿化树种间的最小水平净距（m）

| 管线名称 | 最小水平净距 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 至乔木中心 | 至灌木中心 |
| 给水管、闸井 | 1.5 | 1.5 |
| 污水管、雨水管、探井 | 1.5 | 1.5 |
| 燃气管、探井 | 1.2 | 1.2 |
| 电力电缆、通信电缆 | 1.0 | 1.0 |
| 通信管道 | 1.5 | 1.0 |
| 热力管 | 1.5 | 1.5 |
| 地上杆柱（中心） | 2.0 | 2.0 |
| 消防龙头 | 1.5 | 1.2 |
| 道路侧石边缘 | 0.5 | 0.5 |

【条文说明】7.0.2管线综合是居住小区规划设计中必不可少的组成部分。管线综合的目的就是在符合各种管线的技术规范前提下，统筹安排好各自的合理空间，解决诸管线之间或与建筑物、道路和绿化之间的矛盾，使之各得其所，并为各管线的设计、施工及管理提供良好条件。

居住小区的管线布局，凡属压力管线均与城市干线网有密切关系，如城市综合给水管、电力管线、燃气管、暖气管等，管线要与城市干管相衔接；凡重力自流的管线与地区排水方向及城市雨污水干管相关。在进行管线综合时，应与周围的城市市政条件及本区的竖向规划设计相互配合，多加校验，才能使管线综合方案切合实际。

管线的合理间距是根据施工、检修、防压、避免相互干扰及管道表井、检查井大小等因素而决定的。我们综合了有关规划和设计部门编制的管线综合资料，并参考了几个城市的城市规划管理文件，制定了条文中的四个关于管线间距的最小净距表。在不利的地形地质条件、施工条件等地区，亦可用稍宽一些的间距。

表7.0.2-1、7.0.2-2中的栏目，除注明者外，水平净距均指外壁的净距。垂直净距指下面管线的外顶与上面管线的基础底或外壁之间的净距。表中数字在采取充分措施（如结构措施）之后可以减小。具体规定可参见各专业规范说明。

管线埋深和交叉的相互垂直净距，一般要考虑下列因素：

1.保证管线受到荷载而不受损伤。

2.保证管体不冻坏或管内液体不冻凝。

3.便于与城市干线连接。

4.符合有关的技术规范的坡度要求。

5.符合竖向规划要求。

6.有利避让需保留的地下管线及人防通道。

7.符合管线交叉时垂直净距的技术要求。

关于管线的埋设要求还出于下列考虑：

1.电力电缆与通信管、缆宜远离，为的是减小电力、尤其是高中压电力对电信的干扰，一般将电力电缆布置在道路的东侧或南侧，通信管、缆在道路的西侧或北侧。这样既可简化管线综合方案，又能减少管线交叉时的相互冲突。

2.地下管线一般应避免横贯或斜穿公共绿地，以避免限制绿地种植和建筑小品的布置。某些管线的埋设还会影响绿化效果，如暖气管会烤死树木，而树根的生长又往往会使有些管线的管壁破裂。如确因规划需要管线必须穿越时，要注意尽量从绿地边缘通过，不要破坏公共绿地的完整性。

8 二次供水及通信设施

8.1二次供水设施

8.1.1 当民用与工业建筑生活饮用水用户对水压、水量要求超过供水管网的供水能力时，应建设二次供水设施。

【条文说明】8.1.1 如果公共建筑、居住建筑、工业建筑用户对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网的供水服务压力标准和水量时，就必须采用二次加压的供水方式供水，以保证用户对水压、水量的需求：

1  当城镇供水管网不能满足建筑物的设计流量供水要求时，或引入管仅一根，而用户供水又不允许停水时，应设置带调节水池（箱）的二次供水设施进行水量调节；

2  当城镇供水管网不能满足建筑物最不利配水点的最低工作压力时，应设置二次供水设施加压供水。

由于各地的供水服务压力标准不同，应当根据当地的供水服务压力标准确定是否需要建设二次供水设施和二次供水的起始点。

8.1.2  二次供水设施应符合下列规定：

1 独立设置，并有建筑围护结构。消防水箱、空调补水等非生活饮用水不应接入二次供水系统。

2 具有防污染措施。

3有运行安全保障措施。

4 二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定。

5 二次供水设备应有铭牌标识和产品质量相关资料。

【条文说明】8.1.2第1款 为了确保二次供水水质和设施安全，本条强调二次供水设施要单独设置，要求有独立结构形式的水箱和独立的二次供水系统，不得与再生水、消防供水、供热空调等系统直接连接；建筑围护结构是指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等，二次供水设施的建筑围护结构能够起到保温隔热、防雨防冻防破坏、防投毒等安全防护作用，因此二次供水设施应有建筑围护结构。

第2款 二次供水系统易受污染的环节较多，应采取防污染措施，具体措施可参照《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

第3款  二次供水的运行安全保障措施主要包括：防水、防火、防冻、防潮、防曝晒、防雷击、防破坏、可靠供电等措施。

第4款  凡是涉及与生活饮用水接触的输配水设备、配件、水质处理剂（器）、防护涂料和粘合剂等设备、材料都统称为涉水产品。涉水产品的卫生质量直接关系到二次供水的水质安全，关系到人民群众的身体健康和生命安全，因此，所有涉水产品均应符合现行国家卫生标准的规定。

第5款  二次供水设备的铭牌标识包括：生产单位、注册商标、生产日期、出厂编号、执行标准、主要技术参数等主要内容；产品质量资料包括：质量技术监督部门的产品质量检测报告、出厂合格证及其他能证明产品质量的各种证书。

8.1.3二次供水设施的配置，除应符合本标准规定外，还应满足现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ140和现行地方标准《城市二次供水设施技术规范》DBJ43/002的相关要求。

8.2　通信设施

8.2.1 居住小区的通信及有线电视配套基础设施是提供住户信息服务接入的公共物理平台，应确保住户自主选择基础电信业务经营者的权利。

【条文说明】8.2.1是根据原信息产业部和原建设部联合发布的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》（信部联规[2007]124号)的要求而提出的，即“房地产开发企业、项目管理者不得就接入和使用住宅小区和商住楼内的通信管线等通信设施与电信运营企业签订垄断性协议，不得以任何方式限制其他电信运营企业的接入和使用，不得限制用户自由选择电信业务的权利”。

8.2.2新建居住小区必须提供有线通信、无线通信和有线电视等配套基础设施，预留设备安装空间。

【条文说明】8.2.2设备安装空间包括通信机房和开放式公共区域。通信机房作为居住小区通信及有线电视设备用机房，其中无线通信基站机房应单独在靠近无线通信天线的区域设置。开放式公共区域应便于光缆交接箱、配线箱、宏基站、地面一体化基站、微基站、室内分布系统设备的安装和操作。

8.2.3在公用电信网络已实现光纤传输的县级及以上新建居住小区的通信设施应采用光纤到户方式建设。乡镇、农村地区新建居住小区宜采用光纤到户的接入方式。

【条文说明】8.2.3是根据《湖南十三五规划纲要》中第十章“提升网络基础。推进“宽带中国”示范城市群建设，实施中小城市基础设施网络完善工程和宽带乡村工程。到2020年，绝大部分城镇地区实现光网覆盖，提供1000Mbps以上接入能力，城市家庭用户带宽实现100兆以上接入能力，农村家庭用户带宽实现50Mbps以上灵活选择，互联网普及率达到全国平均水平。推进“三网融合”，加大有线电视网络数字化和双向化改造力度，加快市州本地电视台节目入互联网传输平台进度。”

《湖南省住房和城乡建设厅、湖南省通信管理局转发 住房城乡建设部 工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（湘建科〔2013〕252号）：我省公用电信网已实现光纤传输的县级及以上城区的新建住宅区、住宅建筑及商住楼的通信设施，应严格执行光纤到户国家标准及《湖南省住宅小区及商住楼通信设施建设标准》DBJ43/003-2012。同时鼓励和支持我省有条件的乡镇、农村地区新建住宅区、住宅建筑及商住楼实现光纤到户。

8.2.4 居住小区应设置小区通信设备间，且满足以下规定：

1小区通信设备间的使用面积应按小区用户规模和小区档次设定使用面积，为保证设备安装及运行维护，设备间面积、宽度和长度应满足表8.2.4的要求。

表8.2.4 通信设备间面积

| 小区规模 | 小区设备间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高档小区 面积（m2） | 中低档小区 面积（m2） | 宽度（m） | 长度（m） |
| 200户以下 | 15 | 10 | ≥3.0（3.0） | ≥3.5（5.0） |
| 200～500户 | 20 | 15 | ≥3.0（3.0） | ≥5.0（6.6） |
| 500～1000户 | 30 | 20 | ≥3.0（3.3） | ≥6.6（8.0） |
| 1000～2000户 | 40 | 30 | ≥4.5（4.8） | ≥6.6（8.0） |

注：①居住小区终期规模在2000户以上的，可根据建筑群分布情况设置多个小区设备间；

②（）中尺寸是高档小区设备间长、宽要求。

2小区通信设备间宜设置在小区的中心位置，并靠近引入缆线侧。可选择在建筑物的首层或地面架空层的公共区域，便于通信管道接入和设备搬运、安装和维护。

3 小区通信设备间不宜设置在易积水或潮湿场所的正下方或相邻位置，如地下室或车库等场所，小区设备间不宜有与其无关的水、暖、气、排污等管道通过。

4 小区通信设备间应避开有强电磁场干扰及有腐蚀性气体的场所。

【条文说明】8.2.4设备间为多家电信业务经营者配线光缆的引入部位，同时也是住宅区多个电信间至设备间配线光缆的汇聚部位。

8.2.5宏基站应根据不同场景进行设置，具体要求如下：

1 密集市区的居住小区占地面积每150亩设置1个宏基站，基站应尽量设置在每150亩用地的中心位置；

2 一般市区的居住小区占地面积每300亩设置1个宏基站，基站应尽量设置在每300亩用地的中心位置；

3 郊区的居住小区占地面积每500亩设置1个宏基站，基站应尽量设置在每500亩用地的中心位置；

4无线通信基站的预留空间应考虑由多信息业务经营者共用，并满足不少于三家信息业务经营者设备安装空间。不同场景下的预留安装空间要求如下：

1）居住小区以中高层、高层建筑为主时，开发商应为基站所处建筑预留机房（条件不允许时需提供活动机房安装位置）及基站天线安装位置。

2）居住小区以多层、低层为主，建筑物屋顶为坡面，天线安装、屋顶预留活动机房较困难时，开发商应在小区内规划并许可建设地面一体化基站。

【条文说明】8.2.5根据中华人民共和国通信行业标准，数字无线通信网应按照蜂窝结构规则进行设计。一般情况下，首先通过链路预算工具，在校正后传播模型基础上，计算小区半径R，再按照3扇区定向三叶草模型计算单站覆盖面积。

图8.2.5 三叶草蜂窝结构

按照规则的蜂窝网孔结构，基站间距D=1.5×R，单站覆盖面积S=1.949×R2。

根据无线传播环境，居住小区所在区域可划分为密集市区、一般市区和郊区三种类型，其特征描述如下：

表1 居住小区无线传播环境分布

| 区域分类 | 特征描述 | 基站站间间距要求 |
| --- | --- | --- |
| 密集城区 | 错综复杂的楼群没有明显的分界线，建筑物平均高度大于30m，建筑物平均楼距约10m～20 m。 | 300m左右 （200m） |
| 一般城区 | 建筑可较明显地区分为建筑群区（块），建筑物平均高度为15m～30m，建筑物平均楼距约10m～30m。 | 400m～600m左右 （200m～400m） |
| 郊区 | 城市边缘地区，有明显大街道的大片区域，建筑物平均高度为10m～15m，建筑物平均楼距约30m～50m。 | 500m～800m左右 |

8.2.6居住小区内路灯杆、监控杆或建筑物墙面等应预留微基站安装位置。

【条文说明】8.2.6微基站采用附挂方式安装于杆体或建筑物墙面。

8.2.7为便于室内分布系统信号源设备的安装，居住小区内应预留室内分布系统机房，包括室分中心机房和室分设备间。

【条文说明】8.2.7室内分布系统机房位置的确定，主要考虑保证覆盖效果及尽可能减少线缆长度，机房宜靠近所覆盖区域的中心。

8.2.8 无线通信机房面积，应符合表 8.2.8的规定。

表8.2.8无线通信机房使用面积表

| 机房名称 | 机房面积（m2) | 宽度（m) |
| --- | --- | --- |
| 宏基站机房 | ≥25 | ≥4 |
| 室分中心机房 | ≥15 | ≥3 |
| 室分设备间 | ≥3 | ≥2 |
| 地面一体化基站建设用地 | ≥12 | ≥4 |

8.2.9通信设施的配置，除应符合本标准规定外，还应满足现行国家标准《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846和地方标准《湖南省住宅小区及商住楼通信设施建设标准》DBJ43/003的相关要求。

附录A 公共服务设施各项目的设置规定

| 类别 | 项目名称 | 服务内容 | 设置规定 | 每处一般规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建筑面积（m2） | 用地面积（m2） |
| 教育 | （1）托儿所 | 保教小于3周岁儿童 | （1）设于阳光充足，接近公共绿地，便于家长接送的地段 （2）托儿所每班按25座计；幼儿园每班按30座计 （3）服务半径不宜大于300m；层数不宜高于3层 （4）三班和三班以下的托、幼园所，可混合设置，也可附设于其他建筑，但应有独立院落和出入口，四班及四班以上的托、幼园所，其用地均应独立设置 （5）八班和八班以上的托、幼园所，其用地应分别按每座不小于7m2或9m2计 （6）托、幼建筑宜布置于可挡寒风的建筑物的背风面，但其生活用房应满足底层满窗冬至日不小于3h的日照标准 （7）活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外 | - | 4班≥1200 6班≥1400 8班≥1600 |
|  | （2）幼儿园 | 保教学龄前儿童 |  | - | 4班≥1500 6班≥2000 8班≥2400 |
|  | （3）小学 | 6～12周岁儿童入学 | （1）学生上下学穿越城市道路时，应有相应的安全措施 （2）服务半径不宜大于500m （3）教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准 | - | 12班≥6000 18班≥7000 24班≥8000 |
|  | （4）中学 | 12～18周岁青少年入学 | （1）在拥有3所或3所以上中学的居住区内，应有一所设置400m环形跑道的运动场 （2）服务半径不宜大于1000m （3）教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准 | - | 18班≥11000 24班≥12000 30班≥14000 |
| 医疗卫生 | （5）医院 | 含社区卫生服务中心 | （1）宜设于交通方便，环境较安静地段 （2）10万人左右则应设一所300～400床医院 （3）病房楼应满足冬至日不小于2h的日照标准 | 12000～18000 | 15000～25000 |
|  | （6）门诊所 | 或社区卫生服务中心 | （1）一般3～5万人设一处，设医院的居住区不再设独立门诊 （2）设于交通便捷、服务距离适中的地段 | 2000～3000 | 3000～5000 |
|  | （7）卫生站 | 社区卫生服务站 | 1～1.5万人设一处 | 300 | 500 |
|  | （8）护理院 | 健康状况较差或恢复期老年人日常护理 | （1）最佳规模为100～150床位 （2）每床位建筑面积≥30m2 （3）可与社区卫生服务中心合设 | 3000～4500 | - |
| 文化体育 | （9）文化活动中心 | 小型图书馆、科普知识宣传与教育；影视厅、舞厅、游艺厅、球类、棋类活动室；科技活动、各类艺术训练班及青少年和老年人学习活动场地、用房等 | 宜结合或靠近同级中心绿地安排 | 4000～6000 | 8000～12000 |
|  | （10）文化活动站 | 书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等主要供青少年和老年人活动 | （1）宜结合或靠近同级中心绿地安排 （2）独立性组团也应设置本站 | 400～600 | 400～600 |
|  | （11）居民运动场、馆 | 健身场地 | 宜设置60～100m直跑道和200m环形跑道及简单的运动设施 | - | 10000～15000 |
|  | （12）居民健身设施 | 篮、排球及小型球类场地，儿童及老年人活动场地和其他简单运动设施等 | 宜结合绿地安排 | - | - |
| 商业服务 | （13）综合食品店 | 粮油、副食、糕点、干鲜果品等 | （1）服务半径不宜大于300m （2）地处山坡地的居住小区，其商业服务设施的布点，除满足服务半径要求外，还应考虑上坡空手，下坡负重的原则 | 800～1500 | - |
|  | （14）综合百货店 | 日用百货、鞋帽、服装、布匹、五金及家用电器等 |  | 400～600 | - |
|  | （15）餐饮 | 主食、早点、快餐、正餐等 |  | - | - |
|  | （16）中西药店 | 汤药、中成药及西药等 | （1）服务半径不宜大于300m （2）地处山坡地的居住小区，其商业服务设施的布点，除满足服务半径要求外，还应考虑上坡空手，下坡负重的原则 | 200～500 | - |
|  | （17）书店 | 书刊及音像制品 |  | 300～1000 | - |
|  | （18）市场 | 以销售农副产品和小商品为主 | 设置方式应根据气候特点与当地传统的集市要求而定 | 500～1000 | 800～1500 |
|  | （19）便民店 | 小百货、小日杂 | 宜设于组团的出入口附近 | - | - |
|  | （20）其他第三产业设施 | 零售、洗染、美容美发、照相、影视文化、休闲娱乐、洗浴、旅店、综合修理以及辅助就业设施等 | 具体项目、规模不限 | - | - |
| 金融邮电 | （21）银行 | 分理处 | 宜与商业服务中心结合或邻近设置 | 800～1000 | 400～500 |
|  | （22）储蓄所 | 储蓄为主 |  | 100～150 | - |
|  | （23）电信支局 | 电话及相关业务等 | 根据专业规划需要设置 | 1000～2500 | 600～1500 |
|  | （24）邮电所 | 邮电综合业务包括电报、电话、信函、包裹、兑汇和报刊零售等 | 宜与商业服务中心结合或邻近设置 | 100～150 | - |
| 社区服务 | （25）社区服务中心 | 家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票、部分老年人服务设施等 | 每小区设置一处 | 200～300 | 300～500 |
|  | （26）养老院 | 老年人全托式护理服务 | （1）一般规模为150～200床位 （2）每床位建筑面积≥40m2 | - | - |
|  | （27）托老所 | 老年人日托（餐饮、文娱、健身、医疗保健等） | （1）一般规模为30～50床位 （2）每床位建筑面积20m2 （3）宜靠近集中绿地安排，可与老年活动中心合并设置 | - | - |
|  | （28）残疾人托养所 | 残疾人全托式护理 | - | - | - |
|  | （29）治安联防站 | - | 可与居（里）委会合设 | 18～30 | 12～20 |
|  | （30）居（里）委会（社区用房） | - | 300～1000户设一处 | 30～50 | - |
|  | （31）物业管理 | 建筑与设备维修、保安、绿化、环卫管理等 |  | 300～500 | 300 |
| 市政公用 | （32）供热站或热交换站 | - | - | 根据采暖方式确定 |  |
|  | （33）变电室 | - | 每个变电室负荷半径不应大于250m；尽可能设于其他建筑内 | 30～50 | - |
|  | （34）开闭所 | - | 1.2～2.0万户设一所；独立设置 | 200～300 | ≥500 |
|  | （35）路灯配电室 | - | 可与变电室合设于其他建筑内 | 20～40 | - |
|  | （36）燃气调度室 | - | 按每个中低调压站负荷半径500m设置；无管道燃气地区不设 | 50 | 100～120 |
|  | （37）高压水泵房 | - | 一般为低水压区住宅加压供水附属工程 | 40～60 | - |
|  | （38）公共厕所 | - | 每1000～1500户设一处；宜设于人流集中处 | 30～60 | 60～100 |
|  | （39）垃圾转运站 | - | 应采用封闭式设施，力求垃圾存放和转运不外露，当用地规模为0.7～1.0km2设一处，每处面积不应小于100m2，与周围建筑物的间隔不应小于5m | - | - |
|  | （40）垃圾收集点 | - | 服务半径不应大于70m，宜采用分类收集 | - | - |
|  | （41）居民存车处 | 存放自行车、摩托车 | 宜设于组团内或靠近组团设置，可与居（里）委会合设于组团入口处 | 1～2辆/户；地上0.8～1.2m2/辆；地下1.5～1.8m2/辆 | - |
|  | （42）居民停车场、库 | 存放机动车 | 服务半径不宜大于150m | - | - |
|  | （43）公交始末站 | - | 可根据具体情况设置 | - | - |
|  | （44）微型消防站 | - | 可根据具体情况设置 | - | - |
|  | （45）消防站 | - | 可根据具体情况设置 | - | - |
|  | （46）燃料供应站 | 煤或灌装燃气 | 可根据具体情况设置 | - | - |
| 行政管理及其他 | （47）街道办事处 | - | 3～5万人设一处 | 700～1200 | 300～500 |
|  | （48）市政管理机构（所） | 供电、供水、雨污水、绿化、环卫等管理与维修 | 宜合并设置 | - | - |
|  | （49）派出所 | 户籍治安管理 | 3～5万人设一处；应有独立院落 | 700～1000 | 600 |
|  | （50）其他管理用房 | 市场、工商税务、粮食管理等 | 3～5万人设一处；可结合市场或街道办事处设置 | 100 | - |
|  | （51）防空地下室 | 掩蔽体、救护站、指挥所等 | 在国家确定的一、二类人防重点城市中，凡高层建筑下设满堂人防，另以地面建筑面积2%配建。出入口宜设于交通方便的地段，考虑平战结合 | - | - |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《城市居住区规划设计规范》GB50180

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39

《中小学校设计规范》GB50099

《无障碍设计规范》GB50763

《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

《二次供水工程技术规程》CJJ140

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《民用建筑隔声设计规范》GBJ118

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846

《湖南省住宅小区及商住楼通信设施建设标准》DBJ43/003

《城市二次供水设施技术规范》DBJ43/002

湖南省工程建设地方标准

湖南省居住小区基本配套服务设施配备标准

DBJ 43/TXXX-2018

条文说明