附件6：

绿色建筑创建计划立项申报

自评估报告

（公共建筑）

申报项目名称：

申报单位名称：

参与单位名称：

设计星级目标：

湖南省住房和城乡建设厅 制

填写说明

1.本报告适用于申请绿色建筑设计标识的公共建筑，由申报单位填写。

2.“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”；不参评的项在□中填写“○”，如因项目实际情况致使某些条文不参评，请在该条文“评价要点”中阐明原因，并在“实际提交证明材料”中提供证明材料。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4.本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或公示问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

目  录

一、	评价标准	1

二、	项目效果图	2

三、	自评内容	3

5.1 节地与室外环境	3

5.2 节能与能源利用	10

5.3节水与水资源利用	17

5.4节材与材料资源利用	25

5.5室内环境质量	27

5.6运营管理	34

# 评价标准

评价依据：

1．《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T004—2010

2．《湖南省绿色建筑评价技术细则》

3．《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

4．《绿色建筑评价技术细则》

5．《绿色建筑评价技术细则补充说明》

# 项目效果图

# 自评内容

5.1 节地与室外环境

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节地与室外环境 | 控制项 | 5.1.1 | 场地建设不破坏当地文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、湿地、基本农田、森林植被和其他保护区。 |  |
|  |  | 5.1.2 | 建筑场地选址无洪灾、无泥石流、滑坡、地陷等地质灾害及含氡土壤的威胁。抗震设防区满足《建筑抗震设计规范》GB50011要求。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。 |  |
|  |  | 5.1.3 | 不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。 |  |
|  |  | 5.1.4 | 场地内无排放超标的污染源。 |  |

控制项

5.1.1场地建设不破坏当地文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、湿地、基本农田、森林植被和其他保护区。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

场地内是否有以下资源或地形：

□文物、□历史建筑、□风景名胜、□自然水系、□湿地、□基本农田、□森林植被、□其他保护区      、□以上皆无

简要说明场地地形或资源概况（100字以内）。

若含有上款所列资源或地形，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。

- 证明材料：

建议提交清单：

土地出让时规划管理部门提供的标准地块规划现状图，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告，文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。

要求：

- 标准地块规划现状图应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

- 如场地内有以上资源或地形，应包括相应改造或生态复原措施。

实际提交材料：

5.1.2建筑场地选址无洪灾、无泥石流、滑坡、地陷等地质灾害及含氡土壤的威胁。在抗震设防区符合《建筑抗震设计规范》GB50011要求。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地选址附近是否有以下可能的威胁或者危险源：

□洪灾、□泥石流、□滑坡、□地陷、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□以上皆无

避免以上威胁或危险源的简要说明：（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

土地出让时规划部门提供的标准地块规划现状地形图、由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告、相关专项报告等。

要求：

- 标准地块规划现状图应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

- 应包括场址检测或评价报告；

- 如场地内包含可能的威胁或危险源，应提供针对不同类型威胁或危险源的防护措施。

实际提交材料：

5.1.3 不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：□是、□否。

如是，简要说明采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。

周边是否有居住建筑：□是、□否

如周边有居住建筑，本项目是否影响其日照要求：□是、□否

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的总平面图、建筑效果图、建筑初步设计说明、建筑立面初步设计图纸，设计单位或者第三方提供的日照分析报告等。

要求：

- 总平面图中应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

- 幕墙设计文件中需包含光污染分析说明；

- 日照分析报告须通过当地规委认可的计算软件对日照阴影及日照时间进行模拟计算，提供该地块可能产生日照影响范围内的日照分析图及详细的计算说明书。

实际提交材料：

5.1.4 场地内无排放超标的污染源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

□餐饮类建筑、□锅炉房、□垃圾运转站、

□其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）         、□以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的总平面设计图、可体现各控制措施的图纸或说明，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）等。

要求：

如有以上提到的建筑或设施，应说明针对各污染源采取的控制措施，并提供相应的设计图纸。

实际提交材料：

5.2 节能与能源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能与能源利用 | 控制项 | 5.2.1 | 建筑群体的总体布局，建筑物的平面布置、剖面设计有利于自然通风和自然采光。公共建筑的建筑及热工设计符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003的规定。 |  |
|  |  | 5.2.2 | 空调（采暖）系统的供冷（热）主机的能效及输送系统的输送能效符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003中的有关规定值，并有冷、热量调节和按用户设置的分户计量设施，且不采用电直接供热。 |  |
|  |  | 5.2.3 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。 |  |
|  |  | 5.2.4 | 对于新建、改建和扩建的公共建筑，根据用户的情况，对冷热源、输配系统、照明、动力和生活热水系统等各部分能耗进行独立分项计量。 |  |

控制项

5.2.1建筑群体的总体布局，建筑物的平面布置、剖面设计有利于自然通风和自然采光。公共建筑的建筑及热工设计符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003的规定。

- 达标自评

- 达标；□不达标

- 评价要点

简要说明建筑朝向和布局的设计原则（200字以内）

外窗气密性等级为：     级

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  | □ |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  | □ |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  | □ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  | □ |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  | □ |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  | □ |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  | □ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  | □ |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  | □ |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  | □ |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  | □ |

能耗计算：

当所设计的建筑不能同时满足公共建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189中规定的围护结构热工性能权衡判断法进行能耗计算，计算结果为：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑 | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 全年空调能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 全年总能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗比例 | — | —— |  |

- 证明材料

建议提交清单：

设计单位提供的建筑初步设计说明、设计单位或第三方提供的节能计算报告。

证明材料要求：

1、建筑初步设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明，其做法应与详图吻合；

2、当所设计的建筑不能同时满足公共建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，需提供节能计算报告（详见附录一）。

实际提交材料：

5.2.2空调（采暖）系统的供冷（热）主机的能效及输送系统的输送能效符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003中的有关规定值，并有冷、热量调节和按用户设置的分户计量设施，且不采用电直接供热。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式：（150字以内）

冷热源机组、锅炉性能参数：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷（热）量（kW） | 性能参数（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |

冷热水系统的输送能效比为：

是否设置冷、热量分户计量设施：□是； □否

简要说明冷、热量调节和分户计量设施设置情况：（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通初步设计图纸，包括设计说明、设备清单、各层平面图、立面图。

要求：

1、暖通初步设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2、暖通初步设计图纸设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

实际提交材料：

5.2.3各房间或场所的照明功率密度值不高于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

简要说明照明系统能源形式、主要灯具、控制策略：（200字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 现行值 |

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的照明初步设计说明、各层照明平面图、照明控制系统图。

要求：

照明初步设计说明中应有对照明系统、照明设计参数的完整详细说明，并与设计图纸吻合。

实际提交材料：

5.2.4对于新建、改建和扩建的公共建筑，根据用户的情况，对冷热源、输配系统、照明、动力和生活热水系统等各部分能耗进行独立分项计量。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想：（150字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通和照明初步设计图纸及设计说明、建筑能耗分项计量系统图纸、配电系统图。

要求：

暖通初步设计说明中应有对独立分项计量系统的完整、详细说明，并与设计图纸吻合。

实际提交材料清单：

5.3节水与水资源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水与水资源利用 | 控制项 | 5.3.1 | 在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。 |  |
|  |  | 5.3.2 | 给水排水系统符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。室外排水系统实行雨、污分流制度。 |  |
|  |  | 5.3.3 | 采取有效措施保证供水安全和避免管网漏损。 |  |
|  |  | 5.3.4 | 建筑内卫生器具合理选用节水器具。 |  |
|  |  | 5.3.5 | 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 |  |

控制项

5.3.1 在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

本系统水系统规划方案的内容包括有：□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计、□节水器具、□非传统水源利用、□其他：

简要说明水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案以下内容：（300字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计说明、初步设计图纸，非传统水源利用方案等。

要求：

- 给排水设计说明中需包含当地水资源情况、用水水量和水质的估算与评价原则、用水分配计划、水质、水量保证方案、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、节水器具、非传统水源利用等。

- 如采用非传统水源，应提供非传统水源利用方案。

实际提交材料：

5.3.2 给水排水系统符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。室外排水系统实行雨、污分流制度。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明供水、排水系统，包括以下内容：（300字以内）

- 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

- 供水系统中采用的节能、节水措施；

- 污水收集和污水排放方案和设施；

- 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用途径，避免雨水的收集、处理、排放系统对人和环境造成负面影响的措施。

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水系统初步图纸及设计说明、厂家提供的相关产品或系统说明等。

要求：

- 给排水系统初步设计图纸中应说明管材、管件、接口、阀门、水表、节水器具等的选用，管道敷设、试压等工程措施等；

- 如采用节能供水系统，需提供相应设备或系统资料。

实际提交材料：

5.3.3采取有效措施保证供水安全和避免管网漏损。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

简要说明避免管网漏损的措施，包括所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施，如采用管道涂衬技术、新型管道及连接技术、选用性能高的阀门、零泄漏阀门等：（200字以内）

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计图纸及设计说明，厂家提供的相关产品说明等。

要求：

- 给排水初步设计说明、产品设计说明应说明所采用的高效低耗设备；

- 给排水初步设计说明应说明避免管网漏损的措施等。

实际提交材料：

5.3.4 建筑内卫生器具合理选用节水器具。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

卫生器具是否采用节水器具：□是、□否

节水器具清单：

| 节水器具名称 | 节水器具主要特点 | 节水率 |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计图纸及设计说明，由厂家提供的相关产品说明等。

要求：

给排水系统初步设计图纸及设计说明中应说明所采用的节水器具的类型和用途。

实际提交材料：

5.3.5 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

非传统水源利用主要信息：

| 来源 | 用途 | 用量 |
| --- | --- | --- |

简要说明非传统水源利用方案，包含以下内容：（300字以内）

- 采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染；

- 供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明；

- 雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采用安全防护和监（检）测控制措施；

- 若景观水体采用雨水、再生水，请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施。

- 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水初步设计图纸及设计说明，非传统水源利用方案等。

要求：

需对非传统水源的消毒杀菌、安全防护和检测措施，供水系统切换设施进行说明。

实际提交材料：

5.4节材与材料资源利用

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节材与材料资源利用 | 控制项 | 5.4.2 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |  |

控制项

5.4.2 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

1.本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否

（没有功能作用的装饰构件主要指：不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件。）

2.如果使用了装饰性构件，其功能是      （如遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等）。

3.装饰性构件的造价是否低于总造价的千分之五：□是、□否

4.女儿墙高度是否超过规范要求的2倍：□是、□否。

女儿墙高度：      （米）

- 证明材料

建议提交清单：

设计单位提供的建筑、结构设计说明及图纸、由设计单位提供全部装饰性构件及其功能一览表。

要求：

  - 建筑、结构设计说明中应有对装饰性构件功能的文字说明，并标明女儿墙高度；

  - 若装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能一览表。

实际提交材料：

5.5室内环境质量

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内环境质量 | 控制项 | 5.5.1 | 采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、风速等设计参数符合湖南省工程建设地方标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 中的设计计算要求。 |  |
|  |  | 5.5.2 | 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。 |  |
|  |  | 5.5.3 | 采用集中空调的建筑，新风量符合湖南省工程建设地方标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003的设计要求，人数的确定合理。 |  |
|  |  | 5.5.5 | 宾馆、办公、学校和医院类建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中室内允许噪声标准中的二级要求；商场类建筑室内背景噪声水平符合现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。 |  |
|  |  | 5.5.6 | 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。 |  |

控制项

5.5.1 采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、风速等设计参数符合湖南省工程建设地方标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003 中的设计计算要求。

1）达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目未采用集中空调系统，此项不参评）

（项目本身原因不参评，仍应在“评价要点”中阐明原因，并在“证明材料”中提供相应的材料，无原因、无证明材料，则判为不达标）

2）评价要点

空调参数设置：

| 房间类型 | 设计参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调温度（℃） | 冬季采暖温度（℃） | 相对湿度（％） | 风速（m/s） |

如有特殊空间（例如高大空间，下送风等），简要说明气流组织设计（包括风口位置、送风速度等）：

（100字以内）

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通初步设计说明、特殊空间气流组织设计说明。

要求：

1、暖通初步设计说明中应有对空调设计参数的完整说明；

2、特殊空间需提供气流组织设计说明。

实际提交材料：

5.5.2 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。

1）达标自评

□达标；□不达标；

2）评价要点

简要说明防结露、防潮措施：（150字以内）

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑初步设计说明、热工计算书及防结露、防潮措施构造做法详图。

要求：

热工计算书中应有对防结露措施的详细说明，并与防结露措施构造做法详图吻合。

实际提交材料：

5.5.3 采用集中空调的建筑，新风量符合湖南省工程建设地方标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003的设计要求，人数的确定合理。

1）达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目为未采用集中空调的建筑，此项不参评）

（项目本身原因不参评，仍应在“评价要点”中阐明原因，并在“证明材料”中提供相应的材料，无原因、无证明材料，则判为不达标）

2）评价要点

新风量设计参数：

| 房间类型 | 新风量（m3/（h·p）） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 |

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通初步设计说明。

要求：

暖通初步设计说明中应有对各功能房间新风量设计值和新风量控制措施的详细说明。

实际提交材料：

5.5.5 宾馆、办公、学校和医院类建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中室内允许噪声标准中的二级要求；商场类建筑室内背景噪声水平符合现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。

1）达标自评

□达标；□不达标；□不参评（如本项目为非宾馆、办公、学校、医院和商场类建筑，此项不参评）

（项目本身原因不参评，仍应在“评价要点”中阐明原因，并在“证明材料”中提供相应的材料，无原因、无证明材料，则判为不达标）

2）评价要点

简要说明室内背景噪声的设计值、建筑中噪声源及其声压级、噪声的传播途径、采用的降噪措施：（300字以内）

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的室内背景噪声（含风口、风机盘管、空调、照明电器、控制器等室内机电设备噪声）的设计、计算说明等。

要求：

室内背景噪声设计计算说明中应有对该建筑室内背景噪声源的分析，对各种降噪措施的效果计算，及最终能达到的效果。

实际提交材料：

5.5.6建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标符合《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数指标：

| 房间类型 | 照度（Lx） |  | 统一眩光值 |  | 一般显色指数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的照明初步设计说明、计算书和产品性能说明。

要求：

照明初步设计说明中应有对以上设计参数的详细说明。

实际提交材料：

5.6运营管理

| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 控制项 | 5.6.2 | 制定并实施直排气体、污水、噪声排放的控制措施和标准。 |  |
|  |  | 5.6.4 | 公共用能设施设备完好，公共用水、电、气等应有分类计量设备与管理措施。 |  |
|  |  | 5.6.5 | 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。 |  |

控制项

5.6.2制定并实施直排气体、污水、噪声排放的控制措施和标准。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

运营过程中可能产生的污染排放：□废气、□废水、□噪声、□固体废弃物、□其它

简要说明控制污染排放的措施。（350字以内）

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的总平面设计图、可体现各控制措施的图纸或说明，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）等。

要求：

如有以上提到的建筑或设施，应说明针对各污染源采取的控制措施，并提供相应的设计图纸。

实际提交材料：

5.6.4公共用能设施设备完好，公共用水、电、气等应有分类计量设备与管理措施。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

公共用能设施设置的类别：□用水、□用电、□用气、、□其它

简要说明公共用能设施设置情况及计量措施。（200字以内）

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通初步设计说明、给排水初步设计说明、暖通初步设计图纸、给排水初步设计图纸。

要求：

相关专业初步设计说明中应有对相应设备、管道设置的说明。

实际提交材料：

5.6.5 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

1）达标自评

□达标；□不达标

2）评价要点

1、管井是否设置在公共部位：□是、□否，若是，设置的位置为              。

2、具有公共使用功能设备为      ，是否设置在公共部位：□是、□否，若是，设置的位置为     。具有公共使用功能的管道为                              ，是否设置在公共部位：□是、□否，若是，设置的位置为          。

3、其他便于维修和改造的措施：         。

3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通初步设计说明、给排水初步设计说明、暖通初步设计图纸、给排水初步设计图纸。

要求：

相关专业初步设计说明中应有对相应设备、管道设置的说明。

实际提交材料：

模拟分析报告中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，对模型简化方法、主要参数设置进行介绍，并提供模拟计算电子文件。下同。