湖南省地方标准

编号：XXXX/XXXXX-2018

备案号: XXXX-2018

湖南省城镇综合地下管线数据技术规范

Data standard for the Urban

Underground Pipeline in Hunan Province

（征求意见稿）

2018-00-00 发布                    2018-00-00实施

湖南省住房和城乡建设厅   发布

前  言

根据湖南省住房和城乡建设厅《湖南省住房和城乡建设厅办公室关于推进地下管线综合信息管理平台建设和使用的通知》（湘建办函〔2017〕2号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：规定管线信息系统建设的基本要求和管线信息编码、管线数据分层、管线数据结构设计等内容；规定数据交换汇交、数据档案归档等；写明了管线数据库建立和标准化的具体流程，并对相关质量提出了具体要求。

本规范由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由正元地理信息有限责任公司湖南分公司、长沙市海图科技有限公司负责日常管理，由正元地理信息有限责任公司湖南分公司、长沙市海图科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送正元地理信息有限责任公司湖南分公司（地址：湖南省长沙市岳麓区云栖路559号洋湖国际创富中心，邮编：410208）。

本规范主编单位：正元地理信息有限责任公司湖南分公司

长沙市海图科技有限公司

本规范主要起草人员：苏月    黄思博  欧阳芳  姜春桃

杨文武  王露    彭文娟  尹健

本规范主要审查人员：王子启  李向华  程佳

湖南省城镇综合地下管线数据技术规范

Data standard for the Urban

Underground Pipeline in Hunan Province

（征求意见稿）

目  次

1	总则	- 1 -

2	术语	- 2 -

3	基本规定	- 5 -

3.1	城镇地下管线信息数据管理目标	- 5 -

3.2	空间、时间参照系与分幅编号	- 5 -

3.3	数据文件汇交要求	- 6 -

3.4	数据服务交换要求	- 6 -

3.5	数据标准化处理与入库要求	- 6 -

4	地下管线数据库数据内容与要求	- 9 -

4.1	地下管线数据库一般规定	- 9 -

4.2	地下管线数据	- 9 -

4.3	地下管线元数据	- 10 -

4.4	城市基础地理数据	- 10 -

4.5	相关数据	- 11 -

5	管线数据分类与编码	- 12 -

5.1	一般规定	- 12 -

5.2	数据分类	- 12 -

5.3	管线要素编码	- 12 -

5.4	管线信息编码	- 13 -

5.5	管线要素分层	- 13 -

6	管线数据属性表结构	- 15 -

6.1	点属性表结构	- 15 -

6.2	线属性表结构	- 17 -

6.3	管线特有属性表结构	- 21 -

6.4	其他附属属性表结构	- 22 -

6.5	其他说明	- 23 -

7	管线成果数据汇交数据内容与质量要求	- 25 -

7.1	数据内容	- 25 -

7.2	质量要求	- 25 -

8	管线成果数据文件汇交格式与命名要求	- 27 -

8.1	一般规定	- 27 -

8.2	数据格式	- 27 -

9	管线成果数据服务交换技术要求	- 28 -

9.1	适配要求	- 28 -

9.2	转换要求	- 28 -

9.3	传输要求	- 28 -

10	入库数据质量监督检查	- 29 -

10.1	数据质量要求	- 29 -

10.2	数据质量监督检查	- 29 -

附录A地下管线分类及编码	- 34 -

附录B地下管线元数据表	- 74 -

附录C地下管线属性信息数据字典表	- 78 -

附录D地下管线元数据字典表	- 82 -

附录E湖南省县级以上城市行政区代码表	- 84 -

附录F地下管线数据集交换格式	- 88 -

附录G地下管线元数据交换格式	- 106 -

附录H地下管线目录交换格式	- 109 -

附录I管线数据库成果汇交资料清单参考模板	- 111 -

附录J管线数据标准化处理及入库指南	- 112 -

附录K地下管线数据表结构	- 116 -

附录L地下管线数据质量检查报告	- 126 -

标准用词说明	- 131 -

引用标准名录	- 132 -

# 总则

- 为推进湖南省地下管线信息化管理和应用，统一湖南省地下管线信息系统数据库建设的技术要求，规范数据库结构，促进全省地下管线信息的共享和交换，保证系统安全运行，满足城镇建设与社会经济发展的需要，制定本规范。

- 本规范的编制依据《国务院办公厅加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号）；《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）；《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；《1:500 1:10001:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007;《全球定位系统城市测量技术规范》。

- 本规范规定了湖南省城镇综合地下管线信息数据库的设计与内容、管线数据的分类与编码、管线数据属性表结构、文件汇交格式和命名、服务交换技术以及数据质量要求等内容。

- 本规范适用于湖南省城镇各种地下管线的数据生产、管线数据库建立和管线数据共享与交换。

- 湖南省城镇综合地下管线数据库建设、管线数据的交换与共享除应满足本规范规定的要求之外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

- 管线 Pipeline

用于传输液体、气体、粉末的管道和用于传递电力、信息的线缆，及其附属设施（含管廊、管沟）。

- 地下管线 Undergroud Pipeline

是指敷设在地下的给水、排水、燃气、热力、工业、电力、通信等管道（缆线）、管线综合管廊（沟）等。在城市规划区内的地下管线称为城市管线，在城市之间的地下管线称为长输管线。

- 地下管线数据 Underground Pipeline Data

描述地下管线及其附属设施的空间位置、空间关系、其它特征属性的数据。

- 地下管线元数据 Underground Pipeline Metadata

描述地下管线数据内容、质量、空间关系及其属性的数据。

- 地下管线信息系统 Underground Pipeline Information System

在计算机软件、硬件、数据库和网络的支持下，利用地理信息系统技术实现对综合地下管线数据进行输入、编辑、存储、统计、分析、维护更新和输出的计算机管理系统。

- 管线事故隐患 Threat of Pipeline Accident

地下管线及其附属设施中存在的问题、缺陷、故障等可能引发事故的不安全因素。

- 地下管线数据库Underground Pipeline Database

按照数据结构来组织、存储和管理地下管线数据的仓库。

- 管线要素Pipeline Feature

构成地下管线的物理实体，如阀门、弯头、三通、管段等。

- 地下管线工程 Underground Pipeline Project

为获取城市最新地下管线数据而进行的相关工程行为，主要包括地下管线的普查和探测、修补测、竣工测量等内容。

- 地下管线普查 Comprehensive Survey of Underground Pipelines

根据城市规划、建设、管理的需要，全面查明城市建成区或城市规划区内的地下管线现状，按照相关技术标准规定的技术要求、精度指标、工作内容和工作流程，在城市建成区或城市规划区内进行地下管线探测、事故隐患排查、地下管线图编绘、建立地下管线数据库，并实施动态管理的全过程。

- 地下管线探测 Underground Pipeline Detecting and Surveying

获取管线走向、空间位置、附属设施及其有关属性信息，编绘管线图、建立管线数据库和信息管理系统的过程，包括管线资料调回、探查、测量、数据处理与管线图编绘、成果提交与归档。

- 地下管线竣工测量 Final Survey of Underground Pipeline

在地下管线竣工验收时，为获得工程建成后的地下管网的平面位置和高程等资料而进行的测量工作。

- 地下管线修补测 Underground Pipeline Revision and Additional Surveying

随着城市化进程的加快，地下管线改建、新建等时有发生，为保证地下管线数据的现势性，为城市规划管理提供依据，有必要对已有的地下管线进行更新和修补测。修补测的目的是及时动态更新地下管线数据，有效保证地下管线资料的现势性。

- 管线信息更新Pipeline Information Update

利用获知的管线空间位置、规格、材质和使用状况等变化信息，对管线数据库进行更新的过程。

- WebServices

基于XML进行数据交换的一种跨平台的系统通信方式。

- XML（Extensible Markup Language）

可扩展标记语言，定义了用于定义其他与特定领域有关的、语义的、结构化的标记语言的句法语言。

- 元数据 Metadata

用于描述要素、数据集或数据集系列的内容、覆盖范围、质量、管理方式、数据的所有者、数据的提供方式等有关的信息。

- 元数据元素 Metadata Element

元数据的基本单元。元数据元素在元数据实体中是唯一的。

- 元数据实体 Metadata Entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

- 属性 Attribute

某个对象或实体的特征。

- 点属性 Point Attribute

描述管线点空间位置和特征的信息。

- 线属性 Line Attribute

描述两个相连管线点之间的管线线空间位置和特征的信息。

- 数据结构 Data Structure

计算机存储、组织数据的方式，是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。

# 基本规定

## 城镇地下管线信息数据管理目标

- 数据真实：地下管线信息数据应是通过地下管线普查、地下管线详查、地下管线放线、竣工测量、地下管线修补测获取的管线信息数据，数据应客观地记载地下管线现状，数据获取、数据处理和内容取舍应有记录文档；

- 数据准确：入库的地下管线数据应经信息采集单位自查、监理单位监督检查、数据入库单位查错检查，保证管线的空间位置精确、管线属性正确、数据逻辑关系正确；

- 数据完整：作业单位必须提交全部作业数据资料，并建立完整的数据说明文档，保证数据完整、使用方便；

- 数据规范：管线信息数据应按规定的数据格式汇交并入库，应建立标准的、统一的城市地下管线数据库；

- 数据现势：地下管线现状变化时，应及时更新数据并整合入库，保持管线数据的现势性；

- 数据安全：必须具备完善的网络和系统安全保密管理措施，保证管线数据共享和管理过程中的安全，并及时对管线数据备份。

## 空间、时间参照系与分幅编号

- 湖南省城镇地下管线数据库中的数据与管线汇交数据应采用为CGCS2000坐标系、1985全国统一高程系统。

- 湖南省城镇地下管线数据库中的数据与管线汇交数据中的日期应采用公历纪元，时间应采用北京时间。

- 湖南省城镇地下管线数据库中的数据与管线汇交数据中管线图分幅和编号应与城市地形图一致，地形图宜采用1:500或1:1000比例尺。

## 数据文件汇交要求

- 汇交管线种类包括埋设于地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业、综合管沟（廊）八大类管线及其附属物和建（构）筑物。

- 管线的大、小类划分应符合湖南省地方标准，详见附录A地下管线分类及编码。

- 汇交的管线数据应满足《城市地下管线探测技术规程》(CJJ 61/2003)规定的空间精度要求。地下管线成果数据汇交时，应包含全部各类管线数据，不得遗漏。

- 本文档已作要求部分，严格遵照本文档执行；本文档未作要求部分，参考已有国家、省、行业标准执行。

## 数据服务交换要求

- 地下管线信息应通过专用网络、电子或纸质等介质为使用单位提供信息共享与应用服务，向使用单位提供信息共享的内容应符合保密要求。

- 数据服务交换主要实现信息资源的适配、转换和传输，并对交换过程进行配置、监控和管理。

- 本标准规定了地下管线数据服务交换的适配、转换、传输方面的技术要求以及数据分类编码、数据集交换格式、元数据交换格式、资源目录交换格式等要求。地下管线数据集交换格式见附录F，地下管线元数据交换格式见附录G，地下管线目录交换格式见附录H。

- 适用于跨地区（市、区）、跨行业间管线数据的交换与共享。

## 数据标准化处理与入库要求

- 地下管线数据入库工作的牵头单位和向城建档案管理机构移交数据库的责任主体是业主单位。

- 地下管线数据的形成主体包括地下管线相关工作的业主、监理、测量、软件系统开发等工程参建单位。

- 地下管线工程的业主、监理、测量、软件系统开发等相关单位应将地下管线数据的形成、收集、积累、整理和标准化处理与入库纳入地下管线工程的各个环节和有关人员的职责范围。

- 在地下管线数据资料的标准化处理与入库过程中，业主单位应履行下列职责：

- 地下管线工程项目立项后，应告知城建档案管理机构，便于城建档案管理机构对地下管线资料归档工作进行及时的跟踪与指导。

- 在工程招标及与监理、测量、软件系统开发等单位签订协议、合同时，应对地下管线归档数据的编制责任、内容、载体、质量、移交时间等提出明确要求。

- 负责收集和整理业主单位形成的地下管线资料（含电子数据），并进行立卷归档及数据入库。

- 负责组织、监督和检查监理、测量、软件系统开发等单位地下管线资料的形成、积累、立卷归档和数据入库工作。

- 收集和汇总监理、测量、软件系统开发等单位整理立卷的地下管线档案。

- 地下管线工程项目总验收前，应提请城建档案管理机构对地下管线档案及数据资料进行预验收；通过预验收的工程，由城建档案管理机构核发预验收认可文件；

- 在地下管线工程项目总验收后三个月内，向城建档案管理机构移交一套符合规定的档案（含电子档案及标准化处理后的管线成果数据）。

- 在地下管线资料归档与移交工作中，监理、测量、软件系统开发等参建单位应履行下列职责：

- 负责收集和整理本单位形成的地下管线资料（含电子数据），并进行立卷。

- 若业主单位组织监理、测量、软件系统开发等任务的分项验收，各参建单位应在分项验收前，将本单位形成的归档资料立卷后向业主单位移交。

- 若业主单位不组织分项验收，各参建单位应在总验收前，将本单位形成的归档资料立卷后向业主单位移交。

- 监理单位负责对地下管线归档工作进行监理，包括归档资料的完整性、准确性和系统性检查。

- 在地下管线资料归档与移交工作中，城建档案管理机构应履行下列职责：

- 在得到业主单位的告知后，应对地下管线资料的归档工作提出明确要求，并书面告知业主单位。

- 对地下管线资料的立卷归档工作进行监督、检查和指导。

- 在地下管线项目总验收前，应对地下管线档案进行预验收，验收合格后须出具预验收认可文件。

- 在接收电子数据时，应做好入库检查工作，利用地下管线信息管理系统对数据分层、属性结构、逻辑关系等进行自动查错，确保入库数据的规范、系统、完整、真实和准确。

- 严格做好地下管线数据的管理和保密工作，提供利用时，须按照相应的保密规定，对地下管线数据进行解密处理。

- 地下管线资料归档本着“谁形成、谁负责”的原则，各形成主体对其归档资料的真实性、准确性和完整性负责。

# 地下管线数据库数据内容与要求

## 地下管线数据库一般规定

湖南省城镇地下管线数据库的内容包含地下管线数据、地下管线元数据、城镇基础地理数据及其他相关数据。其他相关数据包含三维模型数据、城市规划数据、地名数据等。见下表：

| 序号 | 内容 |  | 取舍原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线数据 |  | 必选 |
| 2 | 地下管线元数据 |  | 必选 |
| 3 | 城市基础地理数据 | 数字线划图 | 必选 |
|  |  | 数字高程模型 | 可选 |
|  |  | 数字正射影像 | 可选 |
|  |  | 道路中心线 | 可选 |
| 4 | 其他相关数据 | 三维模型数据、城市规划数据、地名数据等 | 可选 |
| 说明：上述数据中，地下管线数据和地下管线元数据的提交严格遵照本标准执行，数字线划图、数字高程模型、数字正射影像分别遵照《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字线划图》（CH/T 9008.1－2010） 、《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型》（CH/T 9008.2－2010）、《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字正射影像图》（CH/T 9008.3－2010）执行；地名数据遵照地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范(CH\Z9010-2011)执行。 |  |  |  |

## 地下管线数据

- 地下管线数据应通过地下管线普查、地下管线详查、地下管线放线、地下管线竣工测量、地下管线修补测获取。地下管线数据精度应满足《湖南省城市地下管线探测技术规范》相关要求。

- 地下管线数据应包括管线平面位置、高程、埋深等空间数据，以及管线种类、性质、材质、规格、埋设方式或类型、建设年代、权属和连接关系、要素代码等属性数据。

- 管线属性数据可根据应用需求进行扩展，增加与管线运行相关的属性信息，如泄漏、腐蚀、堵塞、压力、流量、温度、管线安全保护线、维修时间以及附属设施的其他特征等专业属性数据。

- 地下管线数据编辑处理应符合以下要求：

- 空间数据包括各类管线点、管线线的平面位置、埋深和走向等信息；

- 地下管线按管线的几何中心投影位置表示，附属设施按实际中心位置用相应符号表示；

- 管线点、管线线要素的属性信息正确完整；

- 管线点关联准确，管线线没有错误连接；

- 管线数据分类、分层正确，不得有重复或遗漏；

- 管线要素编码应确保全省唯一；

- 管线注记表示正确。

## 地下管线元数据

- 地下管线元数据应完整、准确、简洁地描述地下管线数据的主要特征。

- 地下管线元数据应保持元数据的逻辑结构关系，在修改或扩展时不影响整体结构。

- 地下管线元数据内容中所列出的各元数据项应逐项记录，不应有空值。有值时，必须如实纪录；无值时，记为“无”；值未知时，记为“未知”。

- 地下管线元数据分为项目元数据、数据集元数据、图幅元数据三个方面的内容。

## 城市基础地理数据

- 城市基础地理数据应保证数据的现势性，宜采用2年以内的城市基础地理数据作为数据来源。

- 城市数字线划图比例尺宜采用1:500或1:1000，可在此基础上增加小比例尺地图数据。

- 城市数字正射影像的分辨率宜小于1米，整体外观应整洁、连续、完整，不得有重影、模糊或纹理断裂等现象。

- 城市数字高程模型的网格尺寸宜小于2米，相邻数字高程模型应接边，接边的DEM格网不应出现错位现象。

- 道路中心线数据是标示城市道路中心点的线状数据，以线状要素形式进行存储，属性必须包括道路名称信息。

## 相关数据

- 相关数据是地下管线管理的辅助参考数据，包括三维模型数据、城市规划数据、地名数据等。

- 三维模型数据应包含地形、建筑、交通、水系、植被、场地、管线及地下空间设施等类型城市要素，三维管线模型数据应与二维管线数据保持一致。

- 规划数据包含城市规划建设和管理影响较大的一些强制性用地控制线数据，如城市绿化规划线、机场建设控制线、微波通道、重要环境保护控制线等的数据。

- 地名数据宜包括各级行政区划名称、单位名称、标志性建（构）筑物名称以及常用地名等，以注记或点状要素形式进行存储。

# 管线数据分类与编码

## 一般规定

- 地下管线数据的分类、编码应标准化、规范化且具有可扩充性。

- 地下管线数据的分类、编码和结构设计应便于数据建库和系统设计。

## 数据分类

- 地下管线数据应按管线专业、用途进行分类，详细分类及编码见附录A。

- 管线采用两级分类方法，即分为一级分类（大类）和二级分类（小类），其中小类在大类基础上再次细分。

- 管线大类包括给水、排水、燃气、热力、工业、电力、通信，以及其他管线。

- 管线小类应在大类的基础上依据传输介质性质和权属划分。已有管线大类和管线小类不得重新定义，大类、小类可根据需要进行扩充。

- 每类管线应编制代号，管线代号编制应符合如下规则：

- 管线代号应采用管线种类的中文名称的汉字拼音首字母组合表示，如：给水代号为JS，管线代号不得重复。

- 当代号编制出现重复时，可取大类和小类中文名称的任何两字汉语拼音首字母或其它有代表性字母组合。如：输水代号为SS，直饮水代号为JZ。

- 新增大类、小类，按以上原则编制其代号，并提交新增代号至湖南省住房和城乡建设厅备案。

## 管线要素编码

- 为了更好的区分不同的管线要素，设置管线要素编码，管线要素编码要求如下：

- 管线要素应按物理实体特征分为管线特征点、管线段、管线附属设施，不属于上述分类的应划为其他。

- 地下管线要素应按照本规定附录A.2的规定，采用8位阿拉伯数字编码（图 管线要素编码结构示意）。各种管线的相应要素编码应符合本规定附录A.3的规定，管线要素可在附录A.3基础上扩展。

X        XX       XX        X         XX

对象类顺序码，2位数字。

要素类型及要素特征，用于区分不同的要素类型，1位数字。

管线小类码，用于表示管线种类的小类，2位数字。

管线大类码，用于表示管线种类的大类，2位数字。

基础地理信息要素中管线的代码即“5”，1位数字。

图 管线要素编码结构示意

## 管线信息编码

- 管线点应进行统一编码并保证其在某测区的唯一性。管线点编码应由管线点编号（图 管线点编号结构示意）表示。管线点编号宜采用8位结构，其中前两位应采用本规定附录A.1规定的管线小类代码，后六位应为6位数字表示管线点顺序号的顺序码。

XX            XXXXXX

管线小类代号    顺序码

图 管线点编号结构示意

- 地下管线的管段可采用起点编号+终点编号组合编码。管线段编码宜采用17位表示，其中第1至第8位为起点编号，第9位为连接符“-”。第10至第17位为终点编号。

## 管线要素分层

- 地下管线数据库包括应按点表、线表、辅助点表、辅助线表等数据表进行组织。数据表分层方式及命名如下：

| 类别 | 中文层名 | 数据表名 |
| --- | --- | --- |
| 点表 | 管线点 | GX_Point |
|  | 井盖 | JG_Point |
|  | 综合管廊（沟）点 | ZH_Point |
| 线表 | 管线段 | GX_Line |
|  | 综合管廊（沟）线 | ZH_Line |
|  | 排水管线 | PS_Line |
|  | 燃气管线 | RQ_Line |
|  | 热力管线 | RL_Line |
|  | 电力管线 | DL_Line |
|  | 通信管线 | TX_Line |
|  | 工业管线 | GY_Line |
| 辅助点表 | 辅助点表 | FZ_ Point |
| 辅助线表 | 辅助线表 | FZ_Line |

# 管线数据属性表结构

## 点属性表结构

- 管线点属性表结构

管线点属性主表用于描述管线点的属性字段，结构如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ExpNo | 物探点号 | 文本 | 10 | 必填，由管线小类代号(2位)、管理区域代码（2位）、自然顺序号（6位），应保证编码工程内唯一 |
| 2 | PipeNum | 管线点编号 | 文本 | 8 | 必填，对应本规定管线信息编码，编码规则详见本规定5.4 |
| 3 | ClassfyID | 分类代码 | 文本 | 8 | 选填，对应管线要素编码，编码规则详见本规定5.3 |
| 4 | X | X坐标 | 数值 | 12，3 | 必填，精度为3位小数，单位为“m” |
| 5 | Y | Y坐标 | 数值 | 12，3 |  |
| 6 | SurfH | 地面高程 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位为“m” |
| 7 | Feature | 特征 | 文本 | 10 | 特征与附属物必填一个 |
| 8 | Subsid | 附属物 | 文本 | 10 |  |
| 9 | WDeep | 井底深度 | 数值 | 5，3 | 选填，精度为3位小数，单位为“m” |
| 10 | Eccentric | 偏心点号 | 文本 | 17 | 选填，偏心井位的管线标识码 |
| 13 | BelongID | 权属单位 | 文本 | 8 | 选填，统一编码。 |
| 14 | PAngle | 符号角度 | 数值 | 5，2 | 选填，点符号的旋转角度值（单位：度） |
| 15 | RoadID | 所在道路 | 文本 | 10 | 选填，统一编码 |
| 16 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 10 | 必填，统一编码 |
| 17 | Pdate | 采集日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 18 | Ddate | 入库日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 19 | PType | 管线大类 | 文本 | 2 | 选填，管线大类代号 |
| 20 | PCode | 管线小类 | 文本 | 2 | 选填，管线小类代号 |
| 21 | Visibility | 可见性 | 整型 | 2 | 选填，参见附录C.1 |
| 22 | Offset | 管偏井编号 | 文本 | 10 | 选填，物探点偏心填写此项 |
| 23 | MapCode | 图幅号 | 文本 | 20 | 选填，参见《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T 13989―2012）中相应要求 |
| 24 | Memo | 备注 | 文本 | 50 | 选填 |
| 25 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |
| - 附属物和特征是管线点属性的两种类型，附属物是指管线探查需要查明的管线的附属设施，如消防栓、阀门、水表、消防井等，管线特征是指反映管线特征的点，如四通、三通、变径、弯头等，附属物和特征两项不能都为空，至少填一项； - 若管线点为偏心点，管偏井编号填写其偏离附属物的管线点要素编码； 上述表格中，“日期”类型字段的“年、月、日”表示模式为“YYYYMMDD”，如20101010。 |  |  |  |  |  |

- 井盖属性表结构

井盖属性结构表用于描述井盖的相关属性字段，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线点编号 | 文本 | 8 | 必填，对应本规定管线信息编码，编码规则详见本规定5.4 |
| 2 | Wcover | 井盖材质 | 文本 | 10 | 必填，参见附录C.2 |
| 3 | Mtype | 井盖规格 | 文本 | 2 | 必填，参见附录C.7 |
| 4 | Msize | 井盖尺寸 | 文本 | 10 | 必填，直径或长×宽，单位：厘米 |
| 5 | Pstyle | 井盖类型 | 文本 | 2 | 必填，参见附录C.8 |
| 6 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |
| 注：井盖尺寸单位为cm，圆管类填写井盖的直径，方井类填写井盖的长×宽，如“500×800”。 |  |  |  |  |  |

- 辅助点属性表结构

| 序号 | 字段名 | 中文名称 | 类 型 | 宽度，精度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线点编号 | 文本 | 8 | 必填，对应本规定管线信息编码，编码规则详见本规定5.4 |
| 2 | X | X坐标 | 数值 | 12，3 | 必填，精度为3位小数，单位为“m” |
| 3 | Y | Y坐标 | 数值 | 12，3 |  |
| 4 | SurfH | 地面高程 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位为“m” |
| 5 | PAngle | 符号角度 | 数值 | 5，2 | 选填，点符号的旋转角度值（单位：弧度） |
| 6 | RoadID | 所在道路 | 文本 | 10 | 选填，统一编码 |
| 7 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 8 | 必填，统一编码 |
| 8 | Pdate | 采集日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 9 | Ddate | 入库日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 10 | PType | 管线大类 | 文本 | 2 | 必填，管线大类代号 |
| 11 | PCode | 管线小类 | 文本 | 2 | 必填，管线小类代号 |
| 12 | GType | 图形类别 | 文本 | 2 | 选填，图形类别代码，编码规则参见本规定附录C.5 |
| 13 | Memo | 备注 | 文本 | 50 | 选填 |
| 14 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |
| 说明：本表中包括一井多盖范围点、一井多盖窨井盖中心、排水方沟边线端点等点位。 |  |  |  |  |  |

- 综合管廊（沟）点属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 综合管廊（沟）点编号 | 文本 | 8 | 必填，对应本规定管线信息编码，编码规则详见本规定5.4 |
| 2 | ClassfyID | 分类代码 | 文本 | 8 | 选填，对应管线要素编码，编码规则详见本规定5.3 |
| 3 | X | X坐标 | 数值 | 12，3 | 必填，精度为3位小数，单位为“m” |
| 4 | Y | Y坐标 | 数值 | 12，3 |  |
| 5 | SurfH | 地面高程 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位为“m” |
| 6 | PType | 管线大类 | 文本 | 2 | 选填，管线大类代号 |
| 7 | PCode | 管线小类 | 文本 | 2 | 选填，管线小类代号 |
| 8 | RoadID | 所在道路 | 文本 | 10 | 选填，统一编码 |
| 9 | BelongID | 权属单位 | 文本 | 8 | 选填，统一编码 |
| 10 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 8 | 必填，统一编码 |
| 11 | Memo | 备注 | 文本 | 50 | 选填 |
| 12 | Pdate | 采集日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 13 | Ddate | 入库日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 14 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |

## 线属性表结构

- 管线线属性表结构

管线线属性结构主表用于描述综合管线线的相关通用属性，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |  |
| 2 | S_PipeNum | 起点点号 | 文本 | 8 | 必填，对应起点管线点编号 |  |
| 3 | E_PipeNum | 终点点号 | 文本 | 8 | 必填，对应终点管线点编号 |  |
| 4 | ClassfyID | 分类代码 | 文本 | 8 | 选填，对应管线要素编码，编码规则详见本规定5.3 |  |
| 5 | S_Point | 起始物探点号 | 文本 | 10 | 必填，对应管线点属性据结构中的物探点号 |  |
| 6 | E_Point | 终止物探点号 | 文本 | 10 | 必填，对应管线点属性据结构中的物探点号 |  |
| 7 | S_Deep | 起点埋深 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位：m |  |
| 8 | E_Deep | 终点埋深 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位：m |  |
| 9 | S_H | 起点高程 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位：m |  |
| 10 | E_H | 终点高程 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位：m |  |
| 11 | Material | 管线材质 | 文本 | 6 | 必填，参见附录C.2 |  |
| 12 | DType | 敷设方式 | 文本 | 6 | 必填，管线埋设方式代号，见附录C.3 |  |
| 13 | DSize | 管径或断面尺寸 | 文本 | 20 | 必填 |  |
| 14 | Bdate | 敷设年代 | 文本 | 4 | 选填，格式为“YYYY” |  |
| 15 | BelongID | 权属单位 | 文本 | 8 | 选填，统一编码 |  |
| 16 | LTCode | 管线线型 | 文本 | 2 | 必填，参见本规定附录C.6线型代码 |  |
| 17 | PType | 管线大类 | 文本 | 2 | 选填，管线大类代号 |  |
| 18 | PCode | 管线小类 | 文本 | 2 | 选填，管线小类代号 |  |
| 19 | PState | 使用状态 | 文本 | 2 | 选填，管线状态代码参见本规定附录C.4 |  |
| 20 | RoadID | 所在道路 | 文本 | 10 | 选填，统一编码 |  |
| 21 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 8 | 必填，统一编码 |  |
| 22 | Pdate | 采集日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |  |
| 23 | Ddate | 入库日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |  |
| 24 | PD_S | 套管尺寸 | 文本 | 10 | 选填，单位：毫米 | 当埋设方式是套管/管沟时，需填写此项；否则无需填写 |
| 25 | PD_M | 套管材质 | 文本 | 4 | 选填，参见本规定附录C.2 材质代号 |  |
| 26 | PLength | 管线长度 | 数值 | 12，3 | 必填，单位：米 |  |
| 27 | Memo | 备注 | 文本 | 50 | 选填 |  |
| 28 | ZH_FNo | 综合管廊（沟）编码 | 文本 | 19 | 选填，对应综合管廊（沟）线属性表中的管线标识码 |  |
| 29 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |  |
| 说明： - 材质一栏中，管道类材质填写管材，线缆类材质填写线材，管块或套管填写材质，管沟或小管沟填写其保护材质。 - 管径或断面尺寸记录管线的直径或宽×高或内径+外径（热力），单位为mm。如果是管道则直接填写管道管径；如果为断面则表示为：宽×高。电力和通信类直埋线缆管径不填； - 套管或管沟尺寸按实际情况填写其尺寸，单位为mm，管块或套管填写其单孔孔径；管沟或小管沟记录其断面尺寸，填写格式为：1100×900； |  |  |  |  |  |  |

- 辅助线属性表结构

| 序号 | 字段名 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | S_PipeNum | 起点点号 | 文本 | 8 | 必填，对应起点辅助点编号 |
| 3 | E_PipeNum | 终点点号 | 文本 | 8 | 必填，对应终点辅助点编号 |
| 4 | FacType | 设施类型 | 文本 | 2 | 选填，参见本规定附录C.10 |
| 5 | S_PNum | 起点点号 | 文本 | 12 | 必填，对应辅助点表中的PNumber字段 |
| 6 | E_PNum | 终点点号 | 文本 | 12 | 必填，对应辅助点表中的PNumber字段 |
| 7 | PType | 管线大类 | 文本 | 2 | 选填，管线大类代号 |
| 8 | PCode | 管线小类 | 文本 | 2 | 选填，管线小类代号 |
| 9 | LTCode | 线型代码 | 文本 | 2 | 选填，参见本规定附录C.6 |
| 10 | Bdate | 敷设年代 | 文本 | 4 | 选填，格式为“YYYY” |
| 11 | GTYPE | 图形类别 | 文本 | 2 | 选填，标准命名与代码参见本规定附录C.5 |
| 12 | RoadID | 所在道路 | 文本 | 10 | 选填，统一编码 |
| 13 | BelongID | 权属单位 | 文本 | 8 | 选填，统一编码 |
| 14 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 8 | 必填，统一编码 |
| 15 | Memo | 备注 | 文本 | 50 | 选填 |
| 16 | Pdate | 采集日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 17 | Ddate | 入库日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 18 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |
| 说明：本表中包括实测一井多盖范围线或窨井轮廓线、排水边线。一个窨井至少有四条线段记录。 |  |  |  |  |  |

- 综合管廊（沟）线属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | S_Point | 起始物探点号 | 文本 | 10 | 必填，参照综合管廊（沟）点数据表ExpNo字段 |
| 3 | E_Point | 终止物探点号 | 文本 | 10 | 必填，终止管沟点号 |
| 4 | S_PipeNum | 起点点号 | 文本 | 8 | 必填，对应起点综合管廊（沟）点编号 |
| 5 | E_PipeNum | 终点点号 | 文本 | 8 | 必填，对应终点综合管廊（沟）点编号 |
| 6 | S_Deep | 起点埋深 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位：m |
| 7 | E_Deep | 终点埋深 | 数值 | 8，3 | 必填，精度为3位小数，单位：m |
| 8 | DS | 断面尺寸 | 文本 | 10 | 选填，断面长×款，单位为“mm” |
| 9 | Material | 管线材质 | 文本 | 6 | 必填，参见本规定附录C.2 |
| 10 | TunnelType | 管廊类型 | 文本 | 20 | 选填，参见本规定附录C.9 |
| 11 | TunnelNum | 管廊舱数 | 数值 | 2 | 选填，单舱位“1”、双舱位“2”，依此类推 |
| 12 | DType | 埋设方式 | 文本 | 6 | 选填，参见本规定附录C.2 |
| 13 | BType | 是否预埋 | 文本 | 1 | 必填，0-非预埋管沟，1-预埋管沟 |
| 14 | RoadID | 所在道路 | 文本 | 10 | 选填，统一编码 |
| 15 | BelongID | 权属单位 | 文本 | 8 | 选填，统一编码 |
| 16 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 8 | 必填，统一编码 |
| 17 | Bdate | 敷设年代 | 整型 | 4 | 选填，格式为“YYYY” |
| 18 | Memo | 备注 | 文本 | 50 | 选填 |
| 19 | Pdate | 采集日期 | 日期 | 8 | 必填，YYYYMMDD |
| 20 | Ddate | 入库日期 | 日期 | 8 | 必填，格式为YYYYMMDD |
| 21 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |

## 管线特有属性表结构

管线共有属性指每类管线都存在的属性信息，管线特有属性区别于管线共有属性，特指某类管线特有的属性信息。

- 排水管线属性表结构

排水管线特有属性结构表用于描述排水管线的特有属性，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | Direction | 流向 | 文本 | 2 | 0—起点到终点；1—终点到起点 |
| 3 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |

- 燃气管线属性表结构

燃气管线属性结构表用于描述燃气管线的特有属性，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | Pressure | 压力 | 文本 | 10 | 低压、中压、高压 |
| 3 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |

- 热力管线属性表结构

热力管线属性结构表用于描述热力管线的特有属性，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | Pressure | 压力 | 文本 | 10 | 低压、中压、高压 |
| 3 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |

- 电力管线属性表结构

电力管线属性结构表用于描述电力管线的特有属性，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | Voltage | 电压 | 文本 | 10 | 单位：千伏“kV” |
| 3 | Cable | 电缆条数 | 文本 | 6 |  |
| 4 | Hole | 总孔数 | 文本 | 10 |  |
| 5 | Uhole | 已用孔数 | 文本 | 10 |  |
| 6 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |
| 注：1）电压以千伏（kV）为单位，其中k为小写，V为大写； 2）总孔数填写管块或套管的总孔数；已用孔数填写线缆占用的孔数；电缆条数填写电缆总条数。 |  |  |  |  |  |

- 通信管线属性表结构

通信管线属性结构表用于描述通信管线的特有属性，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | Cable | 电缆条数 | 文本 | 6 | 同电力管线属性 |
| 3 | Hole | 总孔数 | 文本 | 10 | 同电力管线属性 |
| 4 | Uhole | 已用孔数 | 文本 | 10 | 同电力管线属性 |
| 5 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |

- 工业管线属性表结构

工业管线属性结构表用于描述工业管线的特有属性，结构表如下：

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeNum | 管线段编号 | 文本 | 17 | 主键，必填，起点编号+“-”+终点编号 |
| 2 | Pressure | 压力 | 文本 | 10 | 低压、中压、高压 |
| 3 | GovCode | 行政区划编码 | 文本 | 6 | 必填，参照附录E |

## 其他附属属性表结构

- 权属单位属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BelongID | 权属单位 | 文本 | 8 | 6位行政区代码+2位自然顺序码，代码唯一 |
| 2 | Belong | 权属单位名称 | 文本 | 50 |  |

- 所在道路属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RoadID | 所在道路编码 | 文本 | 10 | 6位行政区代码+4位自然顺序码，代码唯一 |
| 2 | RoadName | 所在道路名称 | 文本 | 50 |  |
| 说明：同一道路命名应统一，不能出现多个中文命名 |  |  |  |  |  |

- 采集单位属性表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 8 | 6位行政区代码+2位自然顺序码，代码唯一 |
| 2 | Punit | 采集单位名称 | 文本 | 50 |  |

## 其他说明

- 管线属性字段说明

- 管线数据表的字段可根据实际需要在现有基础上进行扩展，扩展的字段应确定字段名称、字段类型、字段长度、小数和域值。扩展的字段名称或其语义不得与所在数据表中已有字段名称或其语义重复；

- 已有字段、字段类型不得重新定义，已有字段的字段长度、小数位可根据实际需要扩充；

- 扩展的字段需在规定的属性字段表后按顺序排列；

- 扩展的字段名长度需≤10字节。

- 所有字段英文名大小写在数据库中不敏感。

- 数据检查与入库

- 数据入库前应检查数据成果资料内容是否齐全、有效，格式是否符合要求。

- 管线数据成果的检查内容应包括：

- 管线分类正确性；

- 管线分层、编码正确性；

- 管线图式符号正确性；

- 空间拓扑关系正确性；

- 属性内容完整性、规范性和准确性；

- 管线点特征值的准确性；

- 高程值的正确性；

- 交叉管线高程的合理性；

- 数据接边的准确性；

- 逻辑关系的正确性；

- 元数据是否提供且填写正确。

- 数据检查工作应做好检查记录，并出具质量检查报告。

- 管线数据更新前应试入库处理，输出变更管线图经过全面检查和审核后再正式入库更新。

# 管线成果数据汇交数据内容与质量要求

## 数据内容

- 地下管线数据库应按点表、线表、附属表、字典表分图层存储，图层名称应符合本规范中对管线要素分层的要求。

- 地下管线汇交、交换数据中具有可选属性值的属性项，应符合本规范附录C 地下管线属性信息数据字典表的要求。

- 管线数据字典阈值和现有管线小类编码不能满足汇交、交换要求时，汇交、交换单位可按实际情况进行扩展，并提交扩展说明文档，扩展说明应及时提交至省厅备案。

- 汇交、交换地下管线数据应同时汇交、交换管线元数据，元数据表结构应符合本规范附录B 地下管线元数据表的要求。

- 市县地下管线管理部门负责所在城市规划区内地下管线工程档案的收集、保管、利用、地下管线信息数据库建设以及日常监管工作,同时接受同级档案行政主管部门的业务指导、监督。

## 质量要求

- 各单位数据在汇交、交换前，应对数据库成果进行自检，并通过全省统一的地下管线综合信息管理系统进行系统层面的数据检查，检查合格后，由系统自动生成管线数据入库质量检查报告。

- 市县地下管线管理部门将组织对汇交、交换数据进行完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量核查，未通过核查的需修改完善后重新汇交、交换。

- 管线汇交、交换数据的完整性应符合下列规定：

- 空间图层不应有遗漏；

- 管线要素不应有遗漏；

- 管线数据的权属信息、建设年代和使用状态信息应完整、正确，其他属性信息宜完整；

- 管线数据的属性信息应完整、正确。

- 管线汇交、交换数据的逻辑一致性应符合下列规定：

- 管线要素分层、分类正确，图层名称正确；

- 管线图层、元数据图层数据类型正确；

- 管线图层、元数据图层属性结构正确；

- 各图层属性项的取值应在阈值范围内；

- 空间要素间拓扑关系正确；

- 要素标识码应在提交图层内保持唯一。

- 管线汇交、交换数据现势性应符合下列要求：

- 管线数据的要素属性中应包含管线使用状态信息；

- 管线竣工测量应在覆土前进行；

- 其他管线成果数据应在验收合格后三个月内提交。

# 管线成果数据文件汇交格式与命名要求

## 一般规定

- 汇交材料应包括纸质的加盖汇交单位公章的报送公文1份、资料清单1份、电子格式的成果数据1份，如有特殊说明，应提交其他说明文档1份。

- 管线数据汇交时需提交相应的资料清单，资料清单格式见附录 I 管线数据库成果汇交资料清单参考模板。

- 电子成果数据包括数据库成果、竣工图、管线图、数据入库质量检查报告等，数据入库质量检查报告模板参考附录L 地下管线数据质量检查报告。

- 其他说明文档包括除上述内容外的其他归档文档，此外还可包含特殊情况说明，如小类代码扩展说明、字段扩展说明等。

## 数据格式

- 汇交数据中的管线点、线、附属表、字典表、元数据表均存放在一个MDB数据库文件中。

- 汇交、交换文件格式要求如下

- 图形文件：DWG、DXF（要求与AutoCAD2006以上版本兼容）。

- 文本文件：WORD、PDF（其中word格式要求与Microsoft Office 2003以上版本兼容）。

- 数据库文件：MDB（要求与MS Access V7.0以上版本兼容）。

- 汇交资料中的日期格式为YYYY-MM-DD

- 交换传输格式：地下管线数据交换采用XML或JSON格式进行数据传输。

# 管线成果数据服务交换技术要求

## 适配要求

- 应支持文件或数据库数据的访问、抽取、传输与写入，包括文件适配和数据库适配；

- 文件适配应支持二进制和文本等格式文件的适配；

- 数据库适配应支持各种主流数据库的适配。

## 转换要求

- 应支持异构数据之间的格式、代码转换；

- 应提供数据转换规则定义接口和常用转换函数，并可自定义转换函数。

## 传输要求

- 应实现数据在网络中的可靠传输，并支持断点续传；

- 应支持HTTP、HTTPS、TCP、TCPS、JMS、SOAP、FTP等多种协议；

- 应支持将数据从一个交换节点同时发送到多个交换节点的数据传输模式；

- 应支持文件大小4GB以上单个文件的传输；

- 应支持单表记录数2000万条以上数据库数据的传输。

# 入库数据质量监督检查

## 数据质量要求

- 本条对入库数据的完整性提出了要求。图层不能遗漏指的是管线点、管线段等图层需同时提交；要素不能遗漏指的是图层中不能丢漏管点、管线、小室等管线要素；属性项不能遗漏指的是图层属性项完整、符合标准规定的要求。

- 本条对入库数据的逻辑一致性提出了要求。管线空间要素间拓扑关系包括同一图层内要素拓扑关系、同一大类不同类型要素之间拓扑关系，以及不同类型管线要素之间拓扑关系正确。

- 入库的现状管线数据来源不同、采集方式多样、空间精度各异。本标准不对其空间精度做具体的规定，仅要求在数据中描述入库数据的精度级别。

- 由于入库部门自身不掌握管线数据中部分要素的属性值，因此本标准不对除权属、建设年代、压力外的其它属性项作强制要求。

- 为了保证成果数据库动态更新，地下管线成果应及时归档、汇交、入库。

## 数据质量监督检查

- 一般规定

- 参与探测作业的单位应实行全面质量管理，搞好工序质量控制，严格实行三级检查制度。质量检查按探查、测绘和计算机数据处理三方面进行。

- 地下管线探测应根据工程性质不同，进行成果质量检验。

- 专业管线探测图面成果必须经权属单位或管线管理部门检查验收，探测单位进行内、外业复核。

- 地下管线探测应在作业单位检查合格的基础上，通过工程监理或质量检验方式进行成果质量检查。

- 检查验收的依据是合同书或任务书、经批准的技术设计书、本规程以及有关技术标准。

- 地下管线探测成果应在验收合格后，按照合同书或任务书要求提交。

- 地下管线探查质量检查记录按如下表执行。

地下管线探查质量检查表

测 区：          探查仪器：          检查仪器：               检查方式：

| 管线点号 | 连接点号 | 管径/断面 尺寸(mm) | 平面偏 距(cm) | 埋 深 (cm) |  |  |  | 图幅号/ 所在道路 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检查中心深 | 检查管顶(底)深 | 探查深 | 差值 |  |  |

检查者：        校核者：        检查日期：      年  月   日        第       页

- 质量检查按探查、测绘数据处理

- 各级检查工作必须独立进行，不得省略或代替。各级检查的比例应按国家或行业现行检查验收标准的有关规定执行。

- 各项检查工作均应填写记录，并在探测作业单位最高一级检查结束后编写测区质量自检报告，质量自检报告内容包括：

- 任务概况；

- 探测、自检工作量和检查工作情况；

- 主要质量问题及处理情况；

- 精度统计；

- 对遗留问题的处理意见；

- 质量评价。

- 探测单位对明显管线点采用同精度重复量测的方法，对隐蔽管线点采用仪器同精度重复探查的方法进行检查，抽查比例不低于各自总点数的5%（抽查点数不少于30个）。检查点的选择应按均匀分布，随机抽样和具有代表性的原则进行。

- 探测单位对隐蔽管线点必须进行开挖检查验证，开挖点应均匀、合理，分布在不同种类的管线上，并选择有代表性的地段进行开挖。开挖的管线点不得少于测区隐蔽管线点总数的1%，且不应少于3个。当误差大时，应查明原因，采取措施进行改正。开挖验证后，探测单位应将开挖验证数据替代原探测数据。

- 根据工程需要和场地条件的不同，可增加重复探查量或开挖等方式进行隐蔽管线点的验证，验证内容包括几何精度和属性精度。

- 管线点的属性调查结果检查应根据任务规定逐项核对，并核对管线点间连接关系。发现遗漏、错误应及时进行补充、更正，确保管线点属性资料的完整、正确。

- 作业单位应对地下管线图进行100%的图面检查和外业实地对图检查，并抽取不小于管线点总数5%的管线点进行同精度设站观测检查。

- 城市综合地下管线普查或修补测时，应编写地下管线探查质量检查报告，质量检查报告内容应包括工程概况、检查工作概述、问题及处理措施、精度统计和质量评价。

- 经质量检验不合格的测区，应分析不合格原因，并针对不合格原因采取相应的纠正措施进行补充探查或重新探查。补充探查或重新探查过程中，应验证所采取纠正措施的有效性，并按照湖南省地下管线测量规程的规定重新进行质量检查和检验，保证补充探查或重新探查结果质量可靠。

- 管线点测量质量检验时应做好检查记录，根据工程要求编写地下管线测量的检查报告。检查报告应包括下列内容：工程概况、技术依据、抽样情况、检查内容及方法、精度统计与质量评价、主要质量问题及处理情况、附件。

- 地下管线普查探测成果应采用全过程工程监理方式进行工程质量控制和检验。工程质量监理机构应对作业过程各工序进行阶段性质量监理，每一测区质量自检合格后，监理必须进行抽样检查。

- 对于明显管线点重复量测和隐蔽管线点仪器重复探查的抽查比例不少于明显管线点和隐蔽管线点总数的3%；对于能够开挖检查的地段要抽取不少于隐蔽管线点总数0.5%的点进行开挖检查。

- 工程质量监理对管线测量质量检查，每一测区随机抽取不小于管线点总数5％的管线点，进行同精度重复观测检查。

- 监理工作完成后应编写探测监理总结报告，监理报告内容应对监理工作的全过程、作业方法和成果质量做出真实、客观的阐述、分析和评价。

- 地下管线详查工程的探测成果可采用抽检方式进行质量检查，根据抽检结果分析和评价成果质量。

- 地下管线放线或竣工测量的成果可采用定期抽检方式进行质量检查，根据抽检结果分析和评价阶段成果质量。

- 质量检查按计算机数据处理

地下管线工程成果数据需进行系统层面的数据检查，主要包括管点检查及管线检查。

- 管点检查规则有：

- 数据表结构检查：保证入库的管点数据的结构是正确的。

- 管点重复检查：保证入库管点数据关键字的唯一性。

- 管点空间重叠检查：保证管点数据在空间逻辑上不重复。

- 管点字段为空检查：保证管点图层的必填字段属性值的填写。

- 连接管段数检查：保证管点的连通属性和实际连通情况一致。

- 孤立管点（飞点）检查：检查管点图层中的没有管线相连的管点。

- 管线检查规则有：

- 数据表结构检查：保证入库的管线数据的结构是正确的。

- 管线重复检查：保证入库管线数据关键字的唯一性。

- 管线空间重叠检查：保证管线数据在空间逻辑上不重复。

- 管线段超长检查：保证管线的长度符合文件标准。

- 管线字段是否为空检查：保证管线图层的必填字段属性值的填写。

- 孤立管线检查：检查管线图层中的，没有管点相连的管线。

- 管线交叉检查：检查管线图层中空间逻辑关系有交叉的管线信息。

# 附录A地下管线分类及编码

## 附录A.1管线代号与大类图层颜色

| 管线大类（代号） | 管线小类 |  | 图层颜色 | RGB值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 代号 |  |  |
| 给水 （JS） | 原水 | JY | 天蓝 | 0，255，255 |
|  | 输水 | SS |  |  |
|  | 中水 | ZS |  |  |
|  | 配水 | JP |  |  |
|  | 直饮水 | JZ |  |  |
|  | 消防水 | XS |  |  |
|  | 绿化水 | JL |  |  |
|  | 循环水 | JH |  |  |
| 排水 （PS） | 雨水 | YS | 褐 | 76，57，38 |
|  | 污水 | WS |  |  |
|  | 合流 | HS |  |  |
| 燃气 （RQ） | 天然气 | TR | 粉红 | 255，0，255 |
|  | 液化石油气 | YH |  |  |
|  | 人工煤气 | MQ |  |  |
| 热力 （RL） | 蒸汽 | ZQ | 橘黄 | 255，128，0 |
|  | 热水 | RS |  |  |
| 电力 （DL） | 供电 | GD | 大红 | 255，0，0 |
|  | 路灯 | LD |  |  |
|  | 交通信号 | JT |  |  |
|  | 电车 | DC |  |  |
|  | 广告 | GG |  |  |
| 通信 （TX） | 电话 | DH | 绿 | 0，255，0 |
|  | 有线电视 | DS |  |  |
|  | 信息网络 | XX |  |  |
|  | 广播 | GB |  |  |
|  | 电信 | DX |  |  |
|  | 联通 | LT |  |  |
|  | 移动 | YD |  |  |
|  | 铁通 | TT |  |  |
|  | 监控信号 | JK |  |  |
|  | 电力通讯 | DT |  |  |
|  | 军用光缆 | JX |  |  |
|  | 网通 | WT |  |  |
|  | 长途传输 | CS |  |  |
|  | 海事通讯 | HX |  |  |
|  | 石油通讯 | SX |  |  |
|  | 天然气通讯 | RX |  |  |
|  | 中信通讯 | ZX |  |  |
| 工业 （GY） | 氢气 | QQ | 黑褐 | 60，60，0 |
|  | 氧气 | YQ |  |  |
|  | 乙炔 | YG |  |  |
|  | 乙烯 | YX |  |  |
|  | 油料 | YL |  |  |
|  | 石油 | SY |  |  |
|  | 煤灰 | MH |  |  |
|  | 苯 | BQ |  |  |
|  | 氯气 | LQ |  |  |
|  | 氮气 | DQ |  |  |
|  | 二氧化碳 | EY |  |  |
|  | 氨气 | AQ |  |  |
|  | 甲苯 | JB |  |  |
|  | 环己酮 | HJ |  |  |
|  | 石脑油 | SN |  |  |
|  | 工业废水 | FS |  |  |
| 其他管线 （QT） | 综合管廊（沟） | ZH | 黑 | 0，0，0 |
|  | 不明管线 | BM | 紫 | 102，0，204 |

## 附录A.2管线要素编码规则

| 位 含义 类别 | 1 | 2-3 | 4-5 |  | 6 | 7-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础地理信息要素分类中的管线代码 | 大类代码 | 小类代码 |  | 要素类型码及要素特征 | 对象类顺序码 |
| 给水 | 5 | 01 | 原水 | 01 | - 管线线 - 特征点 - 附属设施 - 其他特征 | 01-99 |
|  |  |  | 输水 | 02 |  |  |
|  |  |  | 中水 | 03 |  |  |
|  |  |  | 配水 | 04 |  |  |
|  |  |  | 直饮水 | 05 |  |  |
|  |  |  | 消防水 | 06 |  |  |
|  |  |  | 绿化水 | 07 |  |  |
|  |  |  | 循环水 | 08 |  |  |
| 排水 | 5 | 02 | 雨水 | 01 |  |  |
|  |  |  | 污水 | 02 |  |  |
|  |  |  | 合流 | 03 |  |  |
| 燃气 | 5 | 03 | 天然气 | 01 |  |  |
|  |  |  | 液化石油气 | 02 |  |  |
|  |  |  | 人工煤气 | 03 |  |  |
| 热力 | 5 | 04 | 蒸汽 | 01 |  |  |
|  |  |  | 热水 | 02 |  |  |
| 电力 | 5 | 05 | 供电 | 01 |  |  |
|  |  |  | 路灯 | 02 |  |  |
|  |  |  | 交通信号 | 03 |  |  |
|  |  |  | 电车 | 04 |  |  |
|  |  |  | 广告 | 05 |  |  |
| 通信 | 5 | 06 | 电话 | 01 |  |  |
|  |  |  | 有线电视 | 02 |  |  |
|  |  |  | 信息网络 | 03 |  |  |
|  |  |  | 广播 | 04 |  |  |
|  |  |  | 电信 | 05 |  |  |
|  |  |  | 联通 | 06 |  |  |
|  |  |  | 移动 | 07 |  |  |
|  |  |  | 铁通 | 08 |  |  |
|  |  |  | 监控信号 | 09 |  |  |
|  |  |  | 电力通讯 | 10 |  |  |
|  |  |  | 军用光缆 | 11 |  |  |
|  |  |  | 网通 | 12 |  |  |
|  |  |  | 长途传输 | 13 |  |  |
|  |  |  | 海事通讯 | 14 |  |  |
|  |  |  | 石油通讯 | 15 |  |  |
|  |  |  | 天然气通讯 | 16 |  |  |
|  |  |  | 中信通讯 | 17 |  |  |
| 工业 | 5 | 07 | 氢气 | 01 |  |  |
|  |  |  | 氧气 | 02 |  |  |
|  |  |  | 乙炔 | 03 |  |  |
|  |  |  | 乙烯 | 04 |  |  |
|  |  |  | 油料 | 05 |  |  |
|  |  |  | 石油 | 06 |  |  |
|  |  |  | 煤灰 | 07 |  |  |
|  |  |  | 苯 | 08 |  |  |
|  |  |  | 氯气 | 09 |  |  |
|  |  |  | 氮气 | 10 |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳 | 11 |  |  |
|  |  |  | 氨气 | 12 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 | 13 |  |  |
|  |  |  | 环己酮 | 14 |  |  |
|  |  |  | 石脑油 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工业废水 | 16 |  |  |
| 其他管线 | 5 | 08 | 综合管廊（沟） | 01 |  |  |
|  |  |  | 不明管线 | 02 |  |  |

## 附录A.3地下管线要素分类编码

### 附录A.3.1给水管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 原水 | 原水管段 | 50101001 |
|  | 废弃管段 | 50101099 |
|  | 出地 | 50101101 |
|  | 变径 | 50101102 |
|  | 弯头 | 50101103 |
|  | 三通 | 50101104 |
|  | 四通 | 50101105 |
|  | 多通 | 50101106 |
|  | 预留口 | 50101107 |
|  | 非普查 | 50101108 |
|  | 一般管线点 | 50101109 |
|  | 入户 | 50101110 |
|  | 井边点 | 50101111 |
|  | 井内点 | 50101112 |
|  | 检修井 | 50101201 |
|  | 阀门井 | 50101202 |
|  | 消防井 | 50101203 |
|  | 水表井 | 50101204 |
|  | 水源井 | 50101205 |
|  | 排气阀 | 50101206 |
|  | 排污阀 | 50101207 |
|  | 水塔 | 50101208 |
|  | 水表 | 50101209 |
|  | 水池 | 50101210 |
|  | 阀门孔 | 50101211 |
|  | 泵站 | 50101212 |
|  | 消火栓 | 50101213 |
|  | 阀门 | 50101214 |
|  | 测压点 | 50101215 |
|  | 测流点 | 50101216 |
|  | 水质监测点 | 50101217 |
|  | 进水口 | 50101218 |
|  | 出水口 | 50101219 |
|  | 沉淀地 | 50101220 |
|  | 盖堵 | 50101221 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 输水 | 输水管段 | 50102001 |
|  | 废弃管段 | 50102099 |
|  | 出地 | 50102101 |
|  | 变径 | 50102102 |
|  | 弯头 | 50102103 |
|  | 三通 | 50102104 |
|  | 四通 | 50102105 |
|  | 多通 | 50102106 |
|  | 预留口 | 50102107 |
|  | 非普查 | 50102108 |
|  | 一般管线点 | 50102109 |
|  | 入户 | 50102110 |
|  | 井边点 | 50102111 |
|  | 井内点 | 50102112 |
|  | 检修井 | 50102201 |
|  | 阀门井 | 50102202 |
|  | 消防井 | 50102203 |
|  | 水表井 | 50102204 |
|  | 水源井 | 50102205 |
|  | 排气阀 | 50102206 |
|  | 排污阀 | 50102207 |
|  | 水塔 | 50102208 |
|  | 水表 | 50102209 |
|  | 水池 | 50102210 |
|  | 阀门孔 | 50102211 |
|  | 泵站 | 50102212 |
|  | 消火栓 | 50102213 |
|  | 阀门 | 50102214 |
|  | 测压点 | 50102215 |
|  | 测流点 | 50102216 |
|  | 水质监测点 | 50102217 |
|  | 进水口 | 50102218 |
|  | 出水口 | 50102219 |
|  | 沉淀地 | 50102220 |
|  | 盖堵 | 50102221 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 中水 | 中水管段 | 50103001 |
|  | 废弃管段 | 50103099 |
|  | 出地 | 50103101 |
|  | 变径 | 50103102 |
|  | 弯头 | 50103103 |
|  | 三通 | 50103104 |
|  | 四通 | 50103105 |
|  | 多通 | 50103106 |
|  | 预留口 | 50103107 |
|  | 非普查 | 50103108 |
|  | 一般管线点 | 50103109 |
|  | 入户 | 50103110 |
|  | 井边点 | 50103111 |
|  | 井内点 | 50103112 |
|  | 检修井 | 50103201 |
|  | 阀门井 | 50103202 |
|  | 消防井 | 50103203 |
|  | 水表井 | 50103204 |
|  | 水源井 | 50103205 |
|  | 排气阀 | 50103206 |
|  | 排污阀 | 50103207 |
|  | 水塔 | 50103208 |
|  | 水表 | 50103209 |
|  | 水池 | 50103210 |
|  | 阀门孔 | 50103211 |
|  | 泵站 | 50103212 |
|  | 消火栓 | 50103213 |
|  | 阀门 | 50103214 |
|  | 测压点 | 50103215 |
|  | 测流点 | 50103216 |
|  | 水质监测点 | 50103217 |
|  | 进水口 | 50103218 |
|  | 出水口 | 50103219 |
|  | 沉淀地 | 50103220 |
|  | 盖堵 | 50103221 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 配水 | 配水管段 | 50104001 |
|  | 废弃管段 | 50104099 |
|  | 出地 | 50104101 |
|  | 变径 | 50104102 |
|  | 弯头 | 50104103 |
|  | 三通 | 50104104 |
|  | 四通 | 50104105 |
|  | 多通 | 50104106 |
|  | 预留口 | 50104107 |
|  | 非普查 | 50104108 |
|  | 一般管线点 | 50104109 |
|  | 入户 | 50104110 |
|  | 井边点 | 50104111 |
|  | 井内点 | 50104112 |
|  | 检修井 | 50104201 |
|  | 阀门井 | 50104202 |
|  | 消防井 | 50104203 |
|  | 水表井 | 50104204 |
|  | 水源井 | 50104205 |
|  | 排气阀 | 50104206 |
|  | 排污阀 | 50104207 |
|  | 水塔 | 50104208 |
|  | 水表 | 50104209 |
|  | 水池 | 50104210 |
|  | 阀门孔 | 50104211 |
|  | 泵站 | 50104212 |
|  | 消火栓 | 50104213 |
|  | 阀门 | 50104214 |
|  | 测压点 | 50104215 |
|  | 测流点 | 50104216 |
|  | 水质监测点 | 50104217 |
|  | 进水口 | 50104218 |
|  | 出水口 | 50104219 |
|  | 沉淀地 | 50104220 |
|  | 盖堵 | 50104221 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 直饮水 | 直饮水管段 | 50105001 |
|  | 废弃管段 | 50105099 |
|  | 出地 | 50105101 |
|  | 变径 | 50105102 |
|  | 弯头 | 50105103 |
|  | 三通 | 50105104 |
|  | 四通 | 50105105 |
|  | 多通 | 50105106 |
|  | 预留口 | 50105107 |
|  | 非普查 | 50105108 |
|  | 一般管线点 | 50105109 |
|  | 入户 | 50105110 |
|  | 井边点 | 50105111 |
|  | 井内点 | 50105112 |
|  | 检修井 | 50105201 |
|  | 阀门井 | 50105202 |
|  | 消防井 | 50105203 |
|  | 水表井 | 50105204 |
|  | 水源井 | 50105205 |
|  | 排气阀 | 50105206 |
|  | 排污阀 | 50105207 |
|  | 水塔 | 50105208 |
|  | 水表 | 50105209 |
|  | 水池 | 50105210 |
|  | 阀门孔 | 50105211 |
|  | 泵站 | 50105212 |
|  | 消火栓 | 50105213 |
|  | 阀门 | 50105214 |
|  | 测压点 | 50105215 |
|  | 测流点 | 50105216 |
|  | 水质监测点 | 50105217 |
|  | 进水口 | 50105218 |
|  | 出水口 | 50105219 |
|  | 沉淀地 | 50105220 |
|  | 盖堵 | 50105221 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 消防水 | 消防水管段 | 50106001 |
|  | 废弃管段 | 50106099 |
|  | 出地 | 50106101 |
|  | 变径 | 50106102 |
|  | 弯头 | 50106103 |
|  | 三通 | 50106104 |
|  | 四通 | 50106105 |
|  | 多通 | 50106106 |
|  | 预留口 | 50106107 |
|  | 非普查 | 50106108 |
|  | 一般管线点 | 50106109 |
|  | 入户 | 50106110 |
|  | 井边点 | 50106111 |
|  | 井内点 | 50106112 |
|  | 检修井 | 50106201 |
|  | 阀门井 | 50106202 |
|  | 消防井 | 50106203 |
|  | 水表井 | 50106204 |
|  | 水源井 | 50106205 |
|  | 排气阀 | 50106206 |
|  | 排污阀 | 50106207 |
|  | 水塔 | 50106208 |
|  | 水表 | 50106209 |
|  | 水池 | 50106210 |
|  | 阀门孔 | 50106211 |
|  | 泵站 | 50106212 |
|  | 消火栓 | 50106213 |
|  | 阀门 | 50106214 |
|  | 测压点 | 50106215 |
|  | 测流点 | 50106216 |
|  | 水质监测点 | 50106217 |
|  | 进水口 | 50106218 |
|  | 出水口 | 50106219 |
|  | 沉淀地 | 50106220 |
|  | 盖堵 | 50106221 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 绿化水 | 绿化水管段 | 50107001 |
|  | 废弃管段 | 50107099 |
|  | 出地 | 50107101 |
|  | 变径 | 50107102 |
|  | 弯头 | 50107103 |
|  | 三通 | 50107104 |
|  | 四通 | 50107105 |
|  | 多通 | 50107106 |
|  | 预留口 | 50107107 |
|  | 非普查 | 50107108 |
|  | 一般管线点 | 50107109 |
|  | 入户 | 50107110 |
|  | 井边点 | 50107111 |
|  | 井内点 | 50107112 |
|  | 检修井 | 50107201 |
|  | 阀门井 | 50107202 |
|  | 消防井 | 50107203 |
|  | 水表井 | 50107204 |
|  | 水源井 | 50107205 |
|  | 排气阀 | 50107206 |
|  | 排污阀 | 50107207 |
|  | 水塔 | 50107208 |
|  | 水表 | 50107209 |
|  | 水池 | 50107210 |
|  | 阀门孔 | 50107211 |
|  | 泵站 | 50107212 |
|  | 消火栓 | 50107213 |
|  | 阀门 | 50107214 |
|  | 测压点 | 50107215 |
|  | 测流点 | 50107216 |
|  | 水质监测点 | 50107217 |
|  | 进水口 | 50107218 |
|  | 出水口 | 50107219 |
|  | 沉淀地 | 50107220 |
|  | 盖堵 | 50107221 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 循环水 | 绿化水管段 | 50108001 |
|  | 废弃管段 | 50108099 |
|  | 出地 | 50108101 |
|  | 变径 | 50108102 |
|  | 弯头 | 50108103 |
|  | 三通 | 50108104 |
|  | 四通 | 50108105 |
|  | 多通 | 50108106 |
|  | 预留口 | 50108107 |
|  | 非普查 | 50108108 |
|  | 一般管线点 | 50108109 |
|  | 入户 | 50108110 |
|  | 井边点 | 50108111 |
|  | 井内点 | 50108112 |
|  | 检修井 | 50108201 |
|  | 阀门井 | 50108202 |
|  | 消防井 | 50108203 |
|  | 水表井 | 50108204 |
|  | 水源井 | 50108205 |
|  | 排气阀 | 50108206 |
|  | 排污阀 | 50108207 |
|  | 水塔 | 50108208 |
|  | 水表 | 50108209 |
|  | 水池 | 50108210 |
|  | 阀门孔 | 50108211 |
|  | 泵站 | 50108212 |
|  | 消火栓 | 50108213 |
|  | 阀门 | 50108214 |
|  | 测压点 | 50108215 |
|  | 测流点 | 50108216 |
|  | 水质监测点 | 50108217 |
|  | 进水口 | 50108218 |
|  | 出水口 | 50108219 |
|  | 沉淀地 | 50108220 |
|  | 盖堵 | 50108221 |

### 附录A.3.2排水管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 雨水 | 雨水管段 | 50201001 |
|  | 废弃管段 | 50201099 |
|  | 变径 | 50201101 |
|  | 出地 | 50201102 |
|  | 拐点 | 50201103 |
|  | 三通 | 50201104 |
|  | 四通 | 50201105 |
|  | 多通 | 50201106 |
|  | 预留口 | 50201107 |
|  | 非普查 | 50201108 |
|  | 一般管线点 | 50201109 |
|  | 井边点 | 50201110 |
|  | 井内点 | 50201111 |
|  | 冷水井 | 50201201 |
|  | 雨水井 | 50201202 |
|  | 雨箅 | 50201203 |
|  | 污箅 | 50201204 |
|  | 溢流井 | 50201205 |
|  | 闸门井 | 50201206 |
|  | 跌水井 | 50201207 |
|  | 通风井 | 50201208 |
|  | 冲洗井 | 50201209 |
|  | 沉泥井 | 50201210 |
|  | 渗水井 | 50201211 |
|  | 出气井 | 50201212 |
|  | 水封井 | 50201213 |
|  | 排水泵站 | 50201214 |
|  | 化粪池 | 50201215 |
|  | 净化池 | 50201216 |
|  | 进水口 | 50201217 |
|  | 出水口 | 50201218 |
|  | 阀门 | 50201219 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 污水 | 污水管段 | 50202001 |
|  | 废弃管段 | 50202099 |
|  | 变径 | 50202101 |
|  | 出地 | 50202102 |
|  | 拐点 | 50202103 |
|  | 三通 | 50202104 |
|  | 四通 | 50202105 |
|  | 多通 | 50202106 |
|  | 预留口 | 50202107 |
|  | 非普查 | 50202108 |
|  | 一般管线点 | 50202109 |
|  | 井边点 | 50202110 |
|  | 井内点 | 50202111 |
|  | 冷水井 | 50202201 |
|  | 雨水井 | 50202202 |
|  | 雨箅 | 50202203 |
|  | 污箅 | 50202204 |
|  | 溢流井 | 50202205 |
|  | 闸门井 | 50202206 |
|  | 跌水井 | 50202207 |
|  | 通风井 | 50202208 |
|  | 冲洗井 | 50202209 |
|  | 沉泥井 | 50202210 |
|  | 渗水井 | 50202211 |
|  | 出气井 | 50202212 |
|  | 水封井 | 50202213 |
|  | 排水泵站 | 50202214 |
|  | 化粪池 | 50202215 |
|  | 净化池 | 50202216 |
|  | 进水口 | 50202217 |
|  | 出水口 | 50202218 |
|  | 阀门 | 50202219 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 合流 | 合流管段 | 50203001 |
|  | 废弃管段 | 50203099 |
|  | 变径 | 50203101 |
|  | 出地 | 50203102 |
|  | 拐点 | 50203103 |
|  | 三通 | 50203104 |
|  | 四通 | 50203105 |
|  | 多通 | 50203106 |
|  | 预留口 | 50203107 |
|  | 非普查 | 50203108 |
|  | 一般管线点 | 50203109 |
|  | 井边点 | 50203110 |
|  | 井内点 | 50203111 |
|  | 冷水井 | 50203201 |
|  | 雨水井 | 50203202 |
|  | 雨箅 | 50203203 |
|  | 污箅 | 50203204 |
|  | 溢流井 | 50203205 |
|  | 闸门井 | 50203206 |
|  | 跌水井 | 50203207 |
|  | 通风井 | 50203208 |
|  | 冲洗井 | 50203209 |
|  | 沉泥井 | 50203210 |
|  | 渗水井 | 50203211 |
|  | 出气井 | 50203212 |
|  | 水封井 | 50203213 |
|  | 排水泵站 | 50203214 |
|  | 化粪池 | 50203215 |
|  | 净化池 | 50203216 |
|  | 进水口 | 50203217 |
|  | 出水口 | 50203218 |
|  | 阀门 | 50203219 |

### 附录A.3.3燃气管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 天然气 | 高压管段 | 50301001 |
|  | 中压管段 | 50301002 |
|  | 低压管段 | 50301003 |
|  | 废弃管段 | 50301099 |
|  | 弯头 | 50301101 |
|  | 三通 | 50301102 |
|  | 四通 | 50301103 |
|  | 多通 | 50301104 |
|  | 变径 | 50301105 |
|  | 出地 | 50301106 |
|  | 预留口 | 50301107 |
|  | 非普查 | 50301108 |
|  | 一般管线点 | 50301109 |
|  | 入户 | 50301110 |
|  | 井边点 | 50301111 |
|  | 井内点 | 50301112 |
|  | 阀门井 | 50301201 |
|  | 检修井 | 50301202 |
|  | 阀门 | 50301203 |
|  | 压力表 | 50301204 |
|  | 阴极测试桩 | 50301205 |
|  | 波形管 | 50301206 |
|  | 凝水缸 | 50301207 |
|  | 调压箱 | 50301208 |
|  | 调压站 | 50301209 |
|  | 燃气柜 | 50301210 |
|  | 燃气站 | 50301211 |
|  | 燃气桩 | 50301212 |
|  | 涨缩站 | 50301213 |
|  | 盖堵 | 50301214 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 液化石油气 | 高压管段 | 50302001 |
|  | 中压管段 | 50302002 |
|  | 低压管段 | 50302003 |
|  | 废弃管段 | 50302099 |
|  | 弯头 | 50302101 |
|  | 三通 | 50302102 |
|  | 四通 | 50302103 |
|  | 多通 | 50302104 |
|  | 变径 | 50302105 |
|  | 出地 | 50302106 |
|  | 预留口 | 50302107 |
|  | 非普查 | 50302108 |
|  | 一般管线点 | 50302109 |
|  | 入户 | 50302110 |
|  | 井边点 | 50302111 |
|  | 井内点 | 50302112 |
|  | 阀门井 | 50302201 |
|  | 检修井 | 50302202 |
|  | 阀门 | 50302203 |
|  | 压力表 | 50302204 |
|  | 阴极测试桩 | 50302205 |
|  | 波形管 | 50302206 |
|  | 凝水缸 | 50302207 |
|  | 调压箱 | 50302208 |
|  | 调压站 | 50302209 |
|  | 燃气柜 | 50302210 |
|  | 燃气站 | 50302211 |
|  | 燃气桩 | 50302212 |
|  | 涨缩站 | 50302213 |
|  | 盖堵 | 50302214 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 人工煤气 | 高压管段 | 50303001 |
|  | 中压管段 | 50303002 |
|  | 低压管段 | 50303003 |
|  | 废弃管段 | 50303099 |
|  | 弯头 | 50303101 |
|  | 三通 | 50303102 |
|  | 四通 | 50303103 |
|  | 多通 | 50303104 |
|  | 变径 | 50303105 |
|  | 出地 | 50303106 |
|  | 预留口 | 50303107 |
|  | 非普查 | 50303108 |
|  | 一般管线点 | 50303109 |
|  | 入户 | 50303110 |
|  | 井边点 | 50303111 |
|  | 井内点 | 50303112 |
|  | 阀门井 | 50303201 |
|  | 检修井 | 50303202 |
|  | 阀门 | 50303203 |
|  | 压力表 | 50303204 |
|  | 阴极测试桩 | 50303205 |
|  | 波形管 | 50303206 |
|  | 凝水缸 | 50303207 |
|  | 调压箱 | 50303208 |
|  | 调压站 | 50303209 |
|  | 燃气柜 | 50303210 |
|  | 燃气站 | 50303211 |
|  | 燃气桩 | 50303212 |
|  | 涨缩站 | 50303213 |
|  | 盖堵 | 50303214 |

### 附录A.3.4热力管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 蒸汽 | 蒸汽管段 | 50401001 |
|  | 废弃管段 | 50401099 |
|  | 变径 | 50401101 |
|  | 出地 | 50401102 |
|  | 弯头 | 50401103 |
|  | 三通 | 50401104 |
|  | 四通 | 50401105 |
|  | 多通 | 50401106 |
|  | 预留口 | 50401107 |
|  | 非普查 | 50401108 |
|  | 一般管线点 | 50401109 |
|  | 入户 | 50401110 |
|  | 井边点 | 50401111 |
|  | 井内点 | 50401112 |
|  | 检修井 | 50401201 |
|  | 阀门井 | 50401202 |
|  | 吹扫井 | 50401203 |
|  | 阀门 | 50401204 |
|  | 调压装置 | 50401205 |
|  | 疏水 | 50401206 |
|  | 真空表 | 50401207 |
|  | 固定节 | 50401208 |
|  | 安全阀 | 50401209 |
|  | 排潮孔 | 50401210 |
|  | 换热站 | 50401211 |
|  | 盖堵 | 50401212 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 热水 | 热水管段 | 50402001 |
|  | 废弃管段 | 50402099 |
|  | 变径 | 50402101 |
|  | 出地 | 50402102 |
|  | 弯头 | 50402103 |
|  | 三通 | 50402104 |
|  | 四通 | 50402105 |
|  | 多通 | 50402106 |
|  | 预留口 | 50402107 |
|  | 非普查 | 50402108 |
|  | 一般管线点 | 50402109 |
|  | 入户 | 50402110 |
|  | 井边点 | 50402111 |
|  | 井内点 | 50402112 |
|  | 检修井 | 50402201 |
|  | 阀门井 | 50402202 |
|  | 吹扫井 | 50402203 |
|  | 阀门 | 50402204 |
|  | 调压装置 | 50402205 |
|  | 疏水 | 50402206 |
|  | 真空表 | 50402207 |
|  | 固定节 | 50402208 |
|  | 安全阀 | 50402209 |
|  | 排潮孔 | 50402210 |
|  | 换热站 | 50402211 |
|  | 盖堵 | 50402212 |

### 附录A.3.5电力管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 高压管段 | 50501001 |
|  | 中亚管段 | 50501002 |
|  | 低压管段 | 50501003 |
|  | 其他管段 | 50501004 |
|  | 废弃管段 | 50501099 |
|  | 上杆 | 50501101 |
|  | 转折点 | 50501102 |
|  | 分支点 | 50501103 |
|  | 预留口 | 50501104 |
|  | 非普查 | 50501105 |
|  | 一般管线点 | 50501106 |
|  | 井边点 | 50501107 |
|  | 井内点 | 50501108 |
|  | 变电站 | 50501201 |
|  | 配电室 | 50501202 |
|  | 变压器 | 50501203 |
|  | 人孔井 | 50501204 |
|  | 手孔 | 50501205 |
|  | 通风井 | 50501206 |
|  | 接线箱 | 50501207 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 路灯 | 高压管段 | 50502001 |
|  | 中亚管段 | 50502002 |
|  | 低压管段 | 50502003 |
|  | 其他管段 | 50502004 |
|  | 废弃管段 | 50502099 |
|  | 上杆 | 50502101 |
|  | 转折点 | 50502102 |
|  | 分支点 | 50502103 |
|  | 预留口 | 50502104 |
|  | 非普查 | 50502105 |
|  | 一般管线点 | 50502106 |
|  | 井边点 | 50502107 |
|  | 井内点 | 50502108 |
|  | 变电站 | 50502201 |
|  | 配电室 | 50502202 |
|  | 变压器 | 50502203 |
|  | 人孔井 | 50502204 |
|  | 手孔 | 50502205 |
|  | 通风井 | 50502206 |
|  | 接线箱 | 50502207 |
|  | 路灯控制箱 | 50502208 |
|  | 路灯 | 50502209 |
|  | 地灯 | 50502210 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 交通信号 | 高压管段 | 50503001 |
|  | 中亚管段 | 50503002 |
|  | 低压管段 | 50503003 |
|  | 其他管段 | 50503004 |
|  | 废弃管段 | 50503099 |
|  | 上杆 | 50503101 |
|  | 转折点 | 50503102 |
|  | 分支点 | 50503103 |
|  | 预留口 | 50503104 |
|  | 非普查 | 50503105 |
|  | 一般管线点 | 50503106 |
|  | 井边点 | 50503107 |
|  | 井内点 | 50503108 |
|  | 变电站 | 50503201 |
|  | 配电室 | 50503202 |
|  | 变压器 | 50503203 |
|  | 人孔井 | 50503204 |
|  | 手孔 | 50503205 |
|  | 通风井 | 50503206 |
|  | 接线箱 | 50503207 |
|  | 交通信号灯 | 50503208 |
|  | 地灯 | 50503209 |
|  | 线杆 | 50503210 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 电车 | 电车管段 | 50504001 |
|  | 废弃管段 | 50504099 |
|  | 上杆 | 50504101 |
|  | 转折点 | 50504102 |
|  | 分支点 | 50504103 |
|  | 预留口 | 50504104 |
|  | 非普查 | 50504105 |
|  | 一般管线点 | 50504106 |
|  | 井边点 | 50504107 |
|  | 井内点 | 50504108 |
|  | 变电站 | 50501201 |
|  | 配电室 | 50501202 |
|  | 变压器 | 50501203 |
|  | 人孔井 | 50501204 |
|  | 手孔 | 50501205 |
|  | 通风井 | 50501206 |
|  | 接线箱 | 50501207 |
|  | 路灯控制箱 | 50501208 |
|  | 路灯 | 50501209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 广告 | 高压管段 | 50505001 |
|  | 中亚管段 | 50505002 |
|  | 低压管段 | 50505003 |
|  | 其他管段 | 50505004 |
|  | 废弃管段 | 50505099 |
|  | 上杆 | 50505101 |
|  | 转折点 | 50505102 |
|  | 分支点 | 50505103 |
|  | 预留口 | 50505104 |
|  | 非普查 | 50505105 |
|  | 一般管线点 | 50505106 |
|  | 井边点 | 50505107 |
|  | 井内点 | 50505108 |
|  | 变电站 | 50505201 |
|  | 配电室 | 50505202 |
|  | 变压器 | 50505203 |
|  | 人孔井 | 50505204 |
|  | 手孔 | 50505205 |
|  | 广告牌 | 50505206 |

### 附录A.3.6 通信管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | 电话管段 | 50601001 |
|  | 废弃管段 | 50601099 |
|  | 上杆 | 50601101 |
|  | 转折点 | 50601102 |
|  | 分支 | 50601103 |
|  | 预留口 | 50601104 |
|  | 非普查 | 50601105 |
|  | 一般管线点 | 50601106 |
|  | 井边点 | 50601107 |
|  | 井内点 | 50601108 |
|  | 人孔井 | 50601201 |
|  | 手孔 | 50601202 |
|  | 接线箱 | 50601203 |
|  | 电话亭 | 50601204 |
|  | 监控器 | 50601205 |
|  | 无线电杆 | 50601206 |
|  | 差转台 | 50601207 |
|  | 发射塔 | 50601208 |
|  | 交换站 | 50601209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 有线电视 | 有线电视管段 | 50602001 |
|  | 废弃管段 | 50602099 |
|  | 上杆 | 50601101 |
|  | 转折点 | 50601102 |
|  | 分支 | 50601103 |
|  | 预留口 | 50601104 |
|  | 非普查 | 50601105 |
|  | 一般管线点 | 50601106 |
|  | 井边点 | 50601107 |
|  | 井内点 | 50601108 |
|  | 人孔井 | 50602201 |
|  | 手孔 | 50602202 |
|  | 接线箱 | 50602203 |
|  | 电话亭 | 50602204 |
|  | 监控器 | 50602205 |
|  | 无线电杆 | 50602206 |
|  | 差转台 | 50602207 |
|  | 发射塔 | 50602208 |
|  | 交换站 | 50602209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 信息网络 | 信息网络管段 | 50603001 |
|  | 废弃管段 | 50603099 |
|  | 上杆 | 50603101 |
|  | 转折点 | 50603102 |
|  | 分支 | 50603103 |
|  | 预留口 | 50603104 |
|  | 非普查 | 50603105 |
|  | 一般管线点 | 50603106 |
|  | 井边点 | 50603107 |
|  | 井内点 | 50603108 |
|  | 人孔井 | 50603201 |
|  | 手孔 | 50603202 |
|  | 接线箱 | 50603203 |
|  | 电话亭 | 50603204 |
|  | 监控器 | 50603205 |
|  | 无线电杆 | 50603206 |
|  | 差转台 | 50603207 |
|  | 发射塔 | 50603208 |
|  | 交换站 | 50603209 |
| 广播 | 广播管段 | 50604001 |
|  | 废弃管段 | 50604099 |
|  | 上杆 | 50604101 |
|  | 转折点 | 50604102 |
|  | 分支 | 50604103 |
|  | 预留口 | 50604104 |
|  | 非普查 | 50604105 |
|  | 一般管线点 | 50604106 |
|  | 井边点 | 50604107 |
|  | 井内点 | 50604108 |
|  | 人孔井 | 50604201 |
|  | 手孔 | 50604202 |
|  | 接线箱 | 50604203 |
|  | 电话亭 | 50604204 |
|  | 监控器 | 50604205 |
|  | 无线电杆 | 50604206 |
|  | 差转台 | 50604207 |
|  | 发射塔 | 50604208 |
|  | 交换站 | 50604209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 电信 | 电信管段 | 50605001 |
|  | 废弃管段 | 50605099 |
|  | 上杆 | 50605101 |
|  | 转折点 | 50605102 |
|  | 分支 | 50605103 |
|  | 预留口 | 50605104 |
|  | 非普查 | 50605105 |
|  | 一般管线点 | 50605106 |
|  | 井边点 | 50605107 |
|  | 井内点 | 50605108 |
|  | 人孔井 | 50605201 |
|  | 手孔 | 50605202 |
|  | 接线箱 | 50605203 |
|  | 电话亭 | 50605204 |
|  | 监控器 | 50605205 |
|  | 无线电杆 | 50605206 |
|  | 差转台 | 50605207 |
|  | 发射塔 | 50605208 |
|  | 交换站 | 50605209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 联通 | 联通管段 | 50606001 |
|  | 废弃管段 | 50606099 |
|  | 上杆 | 50606101 |
|  | 转折点 | 50606102 |
|  | 分支 | 50606103 |
|  | 预留口 | 50606104 |
|  | 非普查 | 50606105 |
|  | 一般管线点 | 50606106 |
|  | 井边点 | 50606107 |
|  | 井内点 | 50606108 |
|  | 人孔井 | 50606201 |
|  | 手孔 | 50606202 |
|  | 接线箱 | 50606203 |
|  | 电话亭 | 50606204 |
|  | 监控器 | 50606205 |
|  | 无线电杆 | 50606206 |
|  | 差转台 | 50606207 |
|  | 发射塔 | 50606208 |
|  | 交换站 | 50606209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 移动 | 移动管段 | 50607001 |
|  | 废弃管段 | 50607099 |
|  | 上杆 | 50607101 |
|  | 转折点 | 50607102 |
|  | 分支 | 50607103 |
|  | 预留口 | 50607104 |
|  | 非普查 | 50607105 |
|  | 一般管线点 | 50607106 |
|  | 井边点 | 50607107 |
|  | 井内点 | 50607108 |
|  | 人孔井 | 50607201 |
|  | 手孔 | 50607202 |
|  | 接线箱 | 50607203 |
|  | 电话亭 | 50607204 |
|  | 监控器 | 50607205 |
|  | 无线电杆 | 50607206 |
|  | 差转台 | 50607207 |
|  | 发射塔 | 50607208 |
|  | 交换站 | 50607209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 铁通 | 铁通管段 | 50608001 |
|  | 废弃管段 | 50608099 |
|  | 上杆 | 50608101 |
|  | 转折点 | 50608102 |
|  | 分支 | 50608103 |
|  | 预留口 | 50608104 |
|  | 非普查 | 50608105 |
|  | 一般管线点 | 50608106 |
|  | 井边点 | 50608107 |
|  | 井内点 | 50608108 |
|  | 人孔井 | 50608201 |
|  | 手孔 | 50608202 |
|  | 接线箱 | 50608203 |
|  | 电话亭 | 50608204 |
|  | 监控器 | 50608205 |
|  | 无线电杆 | 50608206 |
|  | 差转台 | 50608207 |
|  | 发射塔 | 50608208 |
|  | 交换站 | 50608209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 监控信号 | 监控信号管段 | 50609001 |
|  | 废弃管段 | 50609099 |
|  | 上杆 | 50609101 |
|  | 转折点 | 50609102 |
|  | 分支 | 50609103 |
|  | 预留口 | 50609104 |
|  | 非普查 | 50609105 |
|  | 一般管线点 | 50609106 |
|  | 井边点 | 50609107 |
|  | 井内点 | 50609108 |
|  | 人孔井 | 50609201 |
|  | 手孔 | 50609202 |
|  | 接线箱 | 50609203 |
|  | 电话亭 | 50609204 |
|  | 监控器 | 50609205 |
|  | 无线电杆 | 50609206 |
|  | 差转台 | 50609207 |
|  | 发射塔 | 50609208 |
|  | 交换站 | 50609209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 电力通讯 | 监控信号管段 | 50610001 |
|  | 废弃管段 | 50610099 |
|  | 上杆 | 50610101 |
|  | 转折点 | 50610102 |
|  | 分支 | 50610103 |
|  | 预留口 | 50610104 |
|  | 非普查 | 50610105 |
|  | 一般管线点 | 50610106 |
|  | 井边点 | 50610107 |
|  | 井内点 | 50610108 |
|  | 人孔井 | 50610201 |
|  | 手孔 | 50610202 |
|  | 接线箱 | 50610203 |
|  | 电话亭 | 50610204 |
|  | 监控器 | 50610205 |
|  | 无线电杆 | 50610206 |
|  | 差转台 | 50610207 |
|  | 发射塔 | 50610208 |
|  | 交换站 | 50610209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 军用光缆 | 军用光缆管段 | 50611001 |
|  | 废弃管段 | 50611099 |
|  | 上杆 | 50611101 |
|  | 转折点 | 50611102 |
|  | 分支 | 50611103 |
|  | 预留口 | 50611104 |
|  | 非普查 | 50611105 |
|  | 一般管线点 | 50611106 |
|  | 井边点 | 50611107 |
|  | 井内点 | 50611108 |
|  | 人孔井 | 50611201 |
|  | 手孔 | 50611202 |
|  | 接线箱 | 50611203 |
|  | 电话亭 | 50611204 |
|  | 监控器 | 50611205 |
|  | 无线电杆 | 50611206 |
|  | 差转台 | 50611207 |
|  | 发射塔 | 50611208 |
|  | 交换站 | 50611209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 网通 | 网通管段 | 50612001 |
|  | 废弃管段 | 50612099 |
|  | 上杆 | 50612101 |
|  | 转折点 | 50612102 |
|  | 分支 | 50612103 |
|  | 预留口 | 50612104 |
|  | 非普查 | 50612105 |
|  | 一般管线点 | 50612106 |
|  | 井边点 | 50612107 |
|  | 井内点 | 50612108 |
|  | 人孔井 | 50612201 |
|  | 手孔 | 50612202 |
|  | 接线箱 | 50612203 |
|  | 电话亭 | 50612204 |
|  | 监控器 | 50612205 |
|  | 无线电杆 | 50612206 |
|  | 差转台 | 50612207 |
|  | 发射塔 | 50612208 |
|  | 交换站 | 50612209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 长途传输 | 网通管段 | 50613001 |
|  | 废弃管段 | 50613099 |
|  | 上杆 | 50613101 |
|  | 转折点 | 50613102 |
|  | 分支 | 50613103 |
|  | 预留口 | 50613104 |
|  | 非普查 | 50613105 |
|  | 一般管线点 | 50613106 |
|  | 井边点 | 50613107 |
|  | 井内点 | 50613108 |
|  | 人孔井 | 50613201 |
|  | 手孔 | 50613202 |
|  | 接线箱 | 50613203 |
|  | 电话亭 | 50613204 |
|  | 监控器 | 50613205 |
|  | 无线电杆 | 50613206 |
|  | 差转台 | 50613207 |
|  | 发射塔 | 50613208 |
|  | 交换站 | 50613209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 海事通讯 | 海事通讯管段 | 50614001 |
|  | 废弃管段 | 50614099 |
|  | 上杆 | 50614101 |
|  | 转折点 | 50614102 |
|  | 分支 | 50614103 |
|  | 预留口 | 50614104 |
|  | 非普查 | 50614105 |
|  | 一般管线点 | 50614106 |
|  | 井边点 | 50614107 |
|  | 井内点 | 50614108 |
|  | 人孔井 | 50614201 |
|  | 手孔 | 50614202 |
|  | 接线箱 | 50614203 |
|  | 电话亭 | 50614204 |
|  | 监控器 | 50614205 |
|  | 无线电杆 | 50614206 |
|  | 差转台 | 50614207 |
|  | 发射塔 | 50614208 |
|  | 交换站 | 50614209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 石油通讯 | 石油通讯管段 | 50615001 |
|  | 废弃管段 | 50615099 |
|  | 上杆 | 50615101 |
|  | 转折点 | 50615102 |
|  | 分支 | 50615103 |
|  | 预留口 | 50615104 |
|  | 非普查 | 50615105 |
|  | 一般管线点 | 50615106 |
|  | 井边点 | 50615107 |
|  | 井内点 | 50615108 |
|  | 人孔井 | 50615201 |
|  | 手孔 | 50615202 |
|  | 接线箱 | 50615203 |
|  | 电话亭 | 50615204 |
|  | 监控器 | 50615205 |
|  | 无线电杆 | 50615206 |
|  | 差转台 | 50615207 |
|  | 发射塔 | 50615208 |
|  | 交换站 | 50615209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 天然气通讯 | 天然气通讯管段 | 50616001 |
|  | 废弃管段 | 50616099 |
|  | 上杆 | 50616101 |
|  | 转折点 | 50616102 |
|  | 分支 | 50616103 |
|  | 预留口 | 50616104 |
|  | 非普查 | 50616105 |
|  | 一般管线点 | 50616106 |
|  | 井边点 | 50616107 |
|  | 井内点 | 50616108 |
|  | 人孔井 | 50616201 |
|  | 手孔 | 50616202 |
|  | 接线箱 | 50616203 |
|  | 电话亭 | 50616204 |
|  | 监控器 | 50616205 |
|  | 无线电杆 | 50616206 |
|  | 差转台 | 50616207 |
|  | 发射塔 | 50616208 |
|  | 交换站 | 50616209 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 中信通讯 | 中信通讯管段 | 50617001 |
|  | 废弃管段 | 50617099 |
|  | 上杆 | 50617101 |
|  | 转折点 | 50617102 |
|  | 分支 | 50617103 |
|  | 预留口 | 50617104 |
|  | 非普查 | 50617105 |
|  | 一般管线点 | 50617106 |
|  | 井边点 | 50617107 |
|  | 井内点 | 50617108 |
|  | 人孔井 | 50617201 |
|  | 手孔 | 50617202 |
|  | 接线箱 | 50617203 |
|  | 电话亭 | 50617204 |
|  | 监控器 | 50617205 |
|  | 无线电杆 | 50617206 |
|  | 差转台 | 50617207 |
|  | 发射塔 | 50617208 |
|  | 交换站 | 50617209 |

### 附录A.3.7工业管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 氢气 | 氢气管段 | 50701001 |
|  | 废弃管段 | 50701099 |
|  | 弯头 | 50701101 |
|  | 三通 | 50701102 |
|  | 四通 | 50701103 |
|  | 多通 | 50701104 |
|  | 变径 | 50701105 |
|  | 出地 | 50701106 |
|  | 预留口 | 50701107 |
|  | 非普查 | 50701108 |
|  | 一般管线点 | 50701109 |
|  | 入户 | 50701110 |
|  | 井边点 | 50701111 |
|  | 井内点 | 50701112 |
|  | 检修井 | 50701201 |
|  | 排污装置 | 50701202 |
|  | 动力站 | 50701203 |
|  | 阀门 | 50701204 |
|  | 盖堵 | 50701205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 氧气 | 氧气管段 | 50702001 |
|  | 废弃管段 | 50702099 |
|  | 弯头 | 50702101 |
|  | 三通 | 50702102 |
|  | 四通 | 50702103 |
|  | 多通 | 50702104 |
|  | 变径 | 50702105 |
|  | 出地 | 50702106 |
|  | 预留口 | 50702107 |
|  | 非普查 | 50702108 |
|  | 一般管线点 | 50702109 |
|  | 入户 | 50702110 |
|  | 井边点 | 50702111 |
|  | 井内点 | 50702112 |
|  | 检修井 | 50702201 |
|  | 排污装置 | 50702202 |
|  | 动力站 | 50702203 |
|  | 阀门 | 50702204 |
|  | 盖堵 | 50702205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 乙炔 | 乙炔管段 | 50703001 |
|  | 废弃管段 | 50703099 |
|  | 弯头 | 50703101 |
|  | 三通 | 50703102 |
|  | 四通 | 50703103 |
|  | 多通 | 50703104 |
|  | 变径 | 50703105 |
|  | 出地 | 50703106 |
|  | 预留口 | 50703107 |
|  | 非普查 | 50703108 |
|  | 一般管线点 | 50703109 |
|  | 入户 | 50703110 |
|  | 井边点 | 50703111 |
|  | 井内点 | 50703112 |
|  | 检修井 | 50703201 |
|  | 排污装置 | 50703202 |
|  | 动力站 | 50703203 |
|  | 阀门 | 50703204 |
|  | 盖堵 | 50703205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 乙烯 | 乙烯管段 | 50704001 |
|  | 废弃管段 | 50704099 |
|  | 弯头 | 50704101 |
|  | 三通 | 50704102 |
|  | 四通 | 50704103 |
|  | 多通 | 50704104 |
|  | 变径 | 50704105 |
|  | 出地 | 50704106 |
|  | 预留口 | 50704107 |
|  | 非普查 | 50704108 |
|  | 一般管线点 | 50704109 |
|  | 入户 | 50704110 |
|  | 井边点 | 50704111 |
|  | 井内点 | 50704112 |
|  | 检修井 | 50704201 |
|  | 排污装置 | 50704202 |
|  | 动力站 | 50704203 |
|  | 阀门 | 50704204 |
|  | 盖堵 | 50704205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 油料 | 油料管段 | 50705001 |
|  | 废弃管段 | 50705099 |
|  | 弯头 | 50705101 |
|  | 三通 | 50705102 |
|  | 四通 | 50705103 |
|  | 多通 | 50705104 |
|  | 变径 | 50705105 |
|  | 出地 | 50705106 |
|  | 预留口 | 50705107 |
|  | 非普查 | 50705108 |
|  | 一般管线点 | 50705109 |
|  | 入户 | 50705110 |
|  | 井边点 | 50705111 |
|  | 井内点 | 50705112 |
|  | 检修井 | 50705201 |
|  | 排污装置 | 50705202 |
|  | 动力站 | 50705203 |
|  | 阀门 | 50705204 |
|  | 盖堵 | 50705205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 石油 | 石油管段 | 50706001 |
|  | 废弃管段 | 50706099 |
|  | 弯头 | 50706101 |
|  | 三通 | 50706102 |
|  | 四通 | 50706103 |
|  | 多通 | 50706104 |
|  | 变径 | 50706105 |
|  | 出地 | 50706106 |
|  | 预留口 | 50706107 |
|  | 非普查 | 50706108 |
|  | 一般管线点 | 50706109 |
|  | 入户 | 50706110 |
|  | 井边点 | 50706111 |
|  | 井内点 | 50706112 |
|  | 检修井 | 50706201 |
|  | 排污装置 | 50706202 |
|  | 动力站 | 50706203 |
|  | 阀门 | 50706204 |
|  | 盖堵 | 50706205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 煤灰 | 煤灰管段 | 50707001 |
|  | 废弃管段 | 50707099 |
|  | 弯头 | 50707101 |
|  | 三通 | 50707102 |
|  | 四通 | 50707103 |
|  | 多通 | 50707104 |
|  | 变径 | 50707105 |
|  | 出地 | 50707106 |
|  | 预留口 | 50707107 |
|  | 非普查 | 50707108 |
|  | 一般管线点 | 50707109 |
|  | 入户 | 50707110 |
|  | 井边点 | 50707111 |
|  | 井内点 | 50707112 |
|  | 检修井 | 50707201 |
|  | 排污装置 | 50707202 |
|  | 动力站 | 50707203 |
|  | 阀门 | 50707204 |
|  | 盖堵 | 50707205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 苯 | 苯管段 | 50708001 |
|  | 废弃管段 | 50708099 |
|  | 弯头 | 50708101 |
|  | 三通 | 50708102 |
|  | 四通 | 50708103 |
|  | 多通 | 50708104 |
|  | 变径 | 50708105 |
|  | 出地 | 50708106 |
|  | 预留口 | 50708107 |
|  | 非普查 | 50708108 |
|  | 一般管线点 | 50708109 |
|  | 入户 | 50708110 |
|  | 井边点 | 50708111 |
|  | 井内点 | 50708112 |
|  | 检修井 | 50708201 |
|  | 排污装置 | 50708202 |
|  | 动力站 | 50708203 |
|  | 阀门 | 50708204 |
|  | 盖堵 | 50708205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 氯气 | 氯气管段 | 50709001 |
|  | 废弃管段 | 50709099 |
|  | 弯头 | 50709101 |
|  | 三通 | 50709102 |
|  | 四通 | 50709103 |
|  | 多通 | 50709104 |
|  | 变径 | 50709105 |
|  | 出地 | 50709106 |
|  | 预留口 | 50709107 |
|  | 非普查 | 50709108 |
|  | 一般管线点 | 50709109 |
|  | 入户 | 50709110 |
|  | 井边点 | 50709111 |
|  | 井内点 | 50709112 |
|  | 检修井 | 50709201 |
|  | 排污装置 | 50709202 |
|  | 动力站 | 50709203 |
|  | 阀门 | 50709204 |
|  | 盖堵 | 50709205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 氮气 | 氮气管段 | 50710001 |
|  | 废弃管段 | 50710099 |
|  | 弯头 | 50710101 |
|  | 三通 | 50710102 |
|  | 四通 | 50710103 |
|  | 多通 | 50710104 |
|  | 变径 | 50710105 |
|  | 出地 | 50710106 |
|  | 预留口 | 50710107 |
|  | 非普查 | 50710108 |
|  | 一般管线点 | 50710109 |
|  | 入户 | 50710110 |
|  | 井边点 | 50710111 |
|  | 井内点 | 50710112 |
|  | 检修井 | 50710201 |
|  | 排污装置 | 50710202 |
|  | 动力站 | 50710203 |
|  | 阀门 | 50710204 |
|  | 盖堵 | 50710205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 二氧化碳 | 二氧化碳管段 | 50711001 |
|  | 废弃管段 | 50711099 |
|  | 弯头 | 50711101 |
|  | 三通 | 50711102 |
|  | 四通 | 50711103 |
|  | 多通 | 50711104 |
|  | 变径 | 50711105 |
|  | 出地 | 50711106 |
|  | 预留口 | 50711107 |
|  | 非普查 | 50711108 |
|  | 一般管线点 | 50711109 |
|  | 入户 | 50711110 |
|  | 井边点 | 50711111 |
|  | 井内点 | 50711112 |
|  | 检修井 | 50711201 |
|  | 排污装置 | 50711202 |
|  | 动力站 | 50711203 |
|  | 阀门 | 50711204 |
|  | 盖堵 | 50711205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 氨气 | 氨气管段 | 50712001 |
|  | 废弃管段 | 50712099 |
|  | 弯头 | 50712101 |
|  | 三通 | 50712102 |
|  | 四通 | 50712103 |
|  | 多通 | 50712104 |
|  | 变径 | 50712105 |
|  | 出地 | 50712106 |
|  | 预留口 | 50712107 |
|  | 非普查 | 50712108 |
|  | 一般管线点 | 50712109 |
|  | 入户 | 50712110 |
|  | 井边点 | 50712111 |
|  | 井内点 | 50712112 |
|  | 检修井 | 50712201 |
|  | 排污装置 | 50712202 |
|  | 动力站 | 50712203 |
|  | 阀门 | 50712204 |
|  | 盖堵 | 50712205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 甲苯 | 甲苯管段 | 50713001 |
|  | 废弃管段 | 50713099 |
|  | 弯头 | 50713101 |
|  | 三通 | 50713102 |
|  | 四通 | 50713103 |
|  | 多通 | 50713104 |
|  | 变径 | 50713105 |
|  | 出地 | 50713106 |
|  | 预留口 | 50713107 |
|  | 非普查 | 50713108 |
|  | 一般管线点 | 50713109 |
|  | 入户 | 50713110 |
|  | 井边点 | 50713111 |
|  | 井内点 | 50713112 |
|  | 检修井 | 50713201 |
|  | 排污装置 | 50713202 |
|  | 动力站 | 50713203 |
|  | 阀门 | 50713204 |
|  | 盖堵 | 50713205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 环己酮 | 环己酮管段 | 50714001 |
|  | 废弃管段 | 50714099 |
|  | 弯头 | 50714101 |
|  | 三通 | 50714102 |
|  | 四通 | 50714103 |
|  | 多通 | 50714104 |
|  | 变径 | 50714105 |
|  | 出地 | 50714106 |
|  | 预留口 | 50714107 |
|  | 非普查 | 50714108 |
|  | 一般管线点 | 50714109 |
|  | 入户 | 50714110 |
|  | 井边点 | 50714111 |
|  | 井内点 | 50714112 |
|  | 检修井 | 50714201 |
|  | 排污装置 | 50714202 |
|  | 动力站 | 50714203 |
|  | 阀门 | 50714204 |
|  | 盖堵 | 50714205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 石油脑 | 石油脑管段 | 50715001 |
|  | 废弃管段 | 50715099 |
|  | 弯头 | 50715101 |
|  | 三通 | 50715102 |
|  | 四通 | 50715103 |
|  | 多通 | 50715104 |
|  | 变径 | 50715105 |
|  | 出地 | 50715106 |
|  | 预留口 | 50715107 |
|  | 非普查 | 50715108 |
|  | 一般管线点 | 50715109 |
|  | 入户 | 50715110 |
|  | 井边点 | 50715111 |
|  | 井内点 | 50715112 |
|  | 检修井 | 50715201 |
|  | 排污装置 | 50715202 |
|  | 动力站 | 50715203 |
|  | 阀门 | 50715204 |
|  | 盖堵 | 50715205 |
| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| 工业废水 | 工业废水管段 | 50716001 |
|  | 废弃管段 | 50716099 |
|  | 弯头 | 50716101 |
|  | 三通 | 50716102 |
|  | 四通 | 50716103 |
|  | 多通 | 50716104 |
|  | 变径 | 50716105 |
|  | 出地 | 50716106 |
|  | 预留口 | 50716107 |
|  | 非普查 | 50716108 |
|  | 一般管线点 | 50716109 |
|  | 入户 | 50716110 |
|  | 井边点 | 50716111 |
|  | 井内点 | 50716112 |
|  | 检修井 | 50716201 |
|  | 排污装置 | 50716202 |
|  | 动力站 | 50716203 |
|  | 阀门 | 50716204 |
|  | 盖堵 | 50716205 |

### 附录A.3.8其他管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 综合管廊（沟） | 综合管廊（沟） | 50801001 |
|  | 废弃管廊（沟） | 50801099 |
|  | 弯头 | 50801101 |
|  | 三通 | 50801102 |
|  | 四通 | 50801103 |
|  | 多通 | 50801104 |
|  | 变径 | 50801105 |
|  | 出地 | 50801106 |
|  | 预留口 | 50801107 |
|  | 非普查 | 50801108 |
|  | 一般管线点 | 50801109 |
|  | 入户 | 50801110 |
|  | 井边点 | 50801111 |
|  | 井内点 | 50801112 |
|  | 检修井 | 50801201 |
|  | 盖堵 | 50801202 |
| 不明管线 | 不明管线 | 50802001 |
|  | 废弃管段 | 50802099 |
|  | 弯头 | 50802101 |
|  | 三通 | 50802102 |
|  | 四通 | 50802103 |
|  | 多通 | 50802104 |
|  | 变径 | 50802105 |
|  | 出地 | 50802106 |
|  | 预留口 | 50802107 |
|  | 非普查 | 50802108 |
|  | 一般管线点 | 50802109 |
|  | 入户 | 50802110 |
|  | 井边点 | 50802111 |
|  | 井内点 | 50802112 |
|  | 检修井 | 50802201 |
|  | 阀门 | 50802202 |
|  | 盖堵 | 50802203 |
|  | 通风口 | 50802204 |
|  | 投料口 | 50802205 |
|  | 透气阀 | 50802206 |
|  | 防火门 | 50802207 |
|  | 防水门 | 50802208 |
|  | 集水井 | 50802209 |

# 附录B地下管线元数据表

## 附录B.1项目元数据表

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BasicIm | 基本信息 | 元数据子集 |  | 序号2-8 |
| 2 | Proj_id | 项目编号 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 3 | Proj_nm | 项目名称 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 4 | Proj_st | 项目开工时间 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 5 | Proj_end | 项目竣工时间 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 6 | Proj_fru | 项目建设成果 | 整型 |  | 参见附录D.1，多项建设成果以逗号分隔 |
| 7 | Datasrc | 数据来源类型 | 整型 |  | 参见附录D.2，多项数据来源以逗号分隔 |
| 8 | Safe_Clss | 保密级别 | 整型 |  | 参见附录D.3 |
| 9 | Cor_sys | 坐标参考系统 | 元数据子集 |  | 序号10-12 |
| 10 | Hor_sys | 平面坐标系统 | 文本 | 2 | 参见附录D.4 |
| 11 | Ver_sys | 高程坐标系统 | 文本 | 2 | 参见附录D.5 |
| 12 | Cor_unit | 坐标单位 | 整型 | 2 | 参见附录D.6 |
| 13 | Pro_scp | 项目覆盖范围 | 元数据实体 |  | 序号14-17 |
| 14 | X_sw | 西南图廓角点X坐标 | 实型 |  |  |
| 15 | Y_sw | 西南图廓角点Y坐标 | 实型 |  |  |
| 16 | X_ne | 东北图廓角点X坐标 | 实型 |  |  |
| 17 | Y_ne | 东北图廓角点Y坐标 | 实型 |  |  |
| 18 | Pro_qua | 项目质量信息 | 元数据子集 |  | 序号 19-21 |
| 19 | Qas_ unit | 质量评定单位 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 20 | Qas_data | 质量评定日期 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 21 | Qas_resl | 质量评定结论 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 22 | Pro_res | 项目责任信息 | 元数据子集 |  | 序号 23-34 |
| 23 | Cst | 建设单位 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 24 | Cst_resp | 建设单位责任人 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 25 | Cst_phne | 建设单位责任人电话 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 26 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 任意长文本 | 对应采集单位数据结构表中的PunitID |
| 27 | Punit_resp | 采集单位 责任人 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 28 | Punit_phne | 采集单位责任人电话 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 29 | Sys | 系统集成单位 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 30 | Sys_res | 系统集成单位责任人 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 31 | Sys_phne | 系统集成 单位责任人电话 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 32 | Spv | 监理单位 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 33 | Spv_res | 监理单位责任人 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 34 | Spv_phne | 监理单位责任人电话 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 35 | Data_dis | 数据分发信息 | 元数据子集 |  | 序号 36-39 |
| 36 | Dis_med | 分发介质 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 37 | Dis_fm | 分发格式 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 38 | Dis_unit | 分发单位 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 39 | Dis_phne | 分发单位联系电话 | 文本 | 任意长文本 |  |

## 附录B.2数据集元数据

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 数据类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BasicIm | 基本信息 | 元数据子集 |  | 序号2-9 |
| 2 | Data_chnm | 数据集中文名称 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 3 | Data_typ | 数据集类别 | 整型 |  | 1-城市地下管线； |
| 4 | Data_fm | 数据格式 | 整型 |  | 参见附录D.7 |
| 5 | Scale | 基本比例尺 | 整型 |  | 参见附录D.8 |
| 6 | Safe_Clss | 保密级别 | 整型 |  | 参见附录D.3 |
| 7 | Data_prdtm | 数据生产时间 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 8 | Data_stgtm | 数据入库时间 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 9 | Data_ovrtm | 数据更新时间 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 10 | Cor_sys | 坐标参考系统 | 元数据子集 |  | 序号11-13 |
| 11 | Hor_sys | 平面坐标系统 | 文本 |  | 参见附录D.4 |
| 12 | Ver_sys | 高程坐标系统 | 文本 |  | 参见附录D.5 |
| 13 | Cor_unit | 坐标单位 | 整型 |  | 参见附录D.6 |
| 14 | Data_scp | 数据集覆盖范围 | 元数据实体 |  | 序号15-18 |
| 15 | X_sw | 西南图廓角点X坐标 | 实型 |  |  |
| 16 | Y_sw | 西南图廓角点Y坐标 | 实型 |  |  |
| 17 | X_ne | 东北图廓角点X坐标 | 实型 |  |  |
| 18 | Y_ne | 东北图廓角点Y坐标 | 实型 |  |  |
| 19 | Data_accr | 数据精度信息 | 元数据实体 |  | 序号 20-24 |
| 20 | Clrp_Derr | 明显点 埋深量测中误差 | 实型 |  |  |
| 21 | HPerr | 隐蔽点 平面探查中误差 | 实型 |  |  |
| 22 | Secp_Derr | 隐蔽点 埋深探查中误差 | 实型 |  |  |
| 23 | P_Herr | 管线点 平面测量中误差 | 实型 |  |  |
| 24 | P_Verr | 管线点 高程测量中误差 | 实型 |  |  |

## 附录B.3 图幅元数据

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 数据类型 | 宽度，精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BasicIm | 基本信息 | 元数据子集 |  | 序号2-11 |
| 2 | Map_nm | 图幅名称 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 3 | Map_ID | 图幅编号 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 4 | Data_fm | 数据格式 | 整型 |  | 参见附录D.7 |
| 5 | Scale | 基本比例尺 | 整型 |  | 参见附录D.8 |
| 6 | Map_CI | 图幅等高距 | 实型 |  |  |
| 7 | PCode | 管线种类 | 文本 |  | 按地下管线分类小类代码以逗号分隔 |
| 8 | PipeLength | 管线长度 | 实型 |  |  |
| 9 | Safe_Clss | 保密等级 | 整型 |  | 参见附录D.3 |
| 10 | Data_prdtm | 数据生产时间 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 11 | Data_ovrtm | 数据更新时间 | 日期 |  | YYYYMMDD |
| 12 | Cor_sys | 坐标参考系统 | 元数据子集 |  | 序号13-15 |
| 13 | Hor_sys | 平面坐标系统 | 文本 |  | 参见附录D.4 |
| 14 | Ver_sys | 高程坐标系统 | 文本 |  | 参见附录D.5 |
| 15 | Cor_unit | 坐标单位 | 整型 |  | 参见附录D.6 |
| 16 | Data_scp | 数据集覆盖范围 | 元数据实体 |  | 序号17-20 |
| 17 | X_sw | 西南图廓角点X坐标 | 实型 |  |  |
| 18 | Y_sw | 西南图廓角点Y坐标 | 实型 |  |  |
| 19 | X_ne | 东北图廓角点X坐标 | 实型 |  |  |
| 20 | Y_ne | 东北图廓角点Y坐标 | 实型 |  |  |
| 21 | Respon | 责任信息 | 元数据子集 |  | 序号 22-26 |
| 22 | PunitID | 采集单位 | 文本 | 任意长文本 | 对应采集单位数据结构表中的PunitID |
| 23 | P_person | 探测人员 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 24 | M_person | 测量人员 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 25 | D_person | 制图人员 | 文本 | 任意长文本 |  |
| 26 | E_person | 检查人员 | 文本 | 任意长文本 |  |

# 附录C地下管线属性信息数据字典表

## 可见性数据字典表

| 可见性 | 代码 |
| --- | --- |
| 明显点 | 0 |
| 隐蔽点 | 1 |

## 材质数据字典表

| 材质名称 | 代号 | 适用管线类型 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁 | ZT | 给水、井盖 |
| 钢 | G | 给水、燃气、热力 |
| 砼 | T | 排水、给水、电力、通信、井盖 |
| 塑料 | PE | 除热力、工业外的各专业管线 |
| 塑料 | PVC |  |
| 玻璃钢 | BLG | 电力、给水 |
| 球墨铸铁 | QM | 给水 |
| 砖石 | ZS | 排水、电力、通信 |
| 砖 | Z |  |
| 石 | S | 排水、井盖 |
| 石棉 | SM | 排水 |
| 陶瓷 | TC |  |
| 铜 | TZ | 电力、通信 |
| 钢芯铝绞线 | VL | 电力 |
| 光纤 | GX | 通信 |
| 复合材料 | FH | 井盖 |
| 水泥 | SN |  |
| 塑胶 | SJ |  |

## 管线埋设方式数据字典表

| 埋设方式 | 代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 直埋 | ZM | 管线直接埋设于地下的敷设方式，常用于给水、燃气、排水等管道。 |
| 套管 | TG | 管线通过保护套管埋设于地下的敷设方式，套管以单管或管组的形式预先埋设于地下，常用于电力、电信电缆。 |
| 管块 | GK | 管线通过预制水泥标准管块的形式敷设于地下，常用于电力、电信电缆。 |
| 管廊 | GL | 管线敷设于管廊中。 |
| 管沟 | GG | 管线敷设于沟道中，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 矩形管沟 | JGG | 管线形态为方沟，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 圆形管沟 | YGG | 管线形态为圆形沟，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 拱形管沟 | GGG | 管线形态为拱形沟，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 架空 | JK | 管线架设于地面之上，常用于电力、通信、热力等。 |
| 地面 | DB | 管线铺设于地表，管线点标志只能设置于管线，测量只能采集管线高程。此时数据库内无地面高程。 |
| 上架 | SJ | 地下电缆上杆、管道出地垂直管线线部分，地下管线点埋深为正值，架空点埋深为负值。 |
| 小通道 | XTD | 其它管线借用排水管（沟）敷设 |
| 综合管廊（沟） | ZH |  |
| 人防 | RF |  |
| 井内连线 | JN |  |
| 顶管（非开挖或 定向钻） | DG | 按预先设定的地下铺管轨迹靠钻头挤压形成一个小口径先导孔，随后在先导孔出口端的钻杆头部安装扩孔器回拉扩孔，当扩孔至尺寸要求后，在扩孔器的后端连接旋转接头、拉管头和管线，回拉铺设地下管线。 |
| 水下 | SX |  |
| 其他 | QT | 其他敷设方式，用于管线敷设方式的扩展 |

## 管线状态数据字典表

| 状态 | 代码 |
| --- | --- |
| 在用 | 0 |
| 废弃 | 1 |
| 空管 | 2 |
| 其他 | 3 |

## 图形类别数据字典表

| 图形类别 | 代码 |
| --- | --- |
| 一井多盖范围点 | 0 |
| 窨井符号 | 1 |
| 窨井轮廓点 | 2 |
| 排水沟边线点 | 3 |
| 窨井轮廓线 | 4 |
| 排水边线 | 5 |

## 管线线型数据字典表

| 管线类型 | 线型 | 代码 | 管线线符号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非空管、线缆 | 实线 | 0 |  |  |
| 空管 | 虚线 | 1 |  | 实线部分和虚线部分比例为3:1 |
| 管沟（廊）边线 | 虚线 | 2 |  | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 架空管线 | 虚线 | 3 |  | 实线部分和虚线部分比例为1:1 |
| 非开挖管线 | 点划线 | 4 |  | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 井内连线 | 不可见 | 5 |  | 用于保证管线连通性 |
| 虚拟连线 | 不可见 | 6 |  | 用于保证管线连通性 |
| 废弃管线 | 组合线型 | 7 |  | 标记位置为7：1 |

## 井盖规格数据字典表

| 井盖规格 | 代码 |
| --- | --- |
| 圆形 | 0 |
| 矩形 | 1 |

## 井盖类型数据字典表

| 井盖类型 | 代码 |
| --- | --- |
| 防盗型 | 0 |
| 非防盗型 | 1 |

## 管廊类型数据字典表

| 管廊类型 | 代码 |
| --- | --- |
| 干线综合管廊 | 0 |
| 支线综合管廊 | 1 |

## 设施类型数据字典表

| 设施类型 | 代码 |
| --- | --- |
| 窨井边线 | 0 |
| 管沟边线 | 1 |

# 附录D地下管线元数据字典表

## 项目建设成果字典表

| 项目建设成果 | 代码 |
| --- | --- |
| 管线成果图 | 1 |
| 管线成果表 | 2 |
| 管线成果库 | 3 |
| 管线信息系统 | 4 |

## 数据来源类型字典表

| 数据来源类型 | 代码 |
| --- | --- |
| 管线普查 | 1 |
| 专业管线普查 | 2 |
| 竣工测量 | 3 |
| 管线补测 | 4 |

## 保密级别字典表

| 保密级别 | 代码 |
| --- | --- |
| 绝密 | 1 |
| 机密 | 2 |
| 秘密 | 3 |
| 内部 | 4 |
| 未定级 | 5 |
| 公开 | 6 |

## 平面坐标系统字典表

| 平面坐标系统 | 代码 |
| --- | --- |
| 1954北京坐标系 | 1 |
| 1980西安坐标系 | 2 |
| 2000国家大地坐标系 | 3 |
| 地方独立坐标系 | 4 |

## 高程坐标系统字典表

| 高程坐标系统 | 代码 |
| --- | --- |
| 1956黄海高程基准 | 1 |
| 1985国家高程基准 | 2 |
| 地方独立高程基准 | 3 |

## 坐标单位字典表

| 坐标单位 | 代码 |
| --- | --- |
| 米 | 1 |
| 度 | 2 |

## 数据格式字典表

| 数据格式 | 代码 |
| --- | --- |
| dwg、dxf | 1 |
| shapefile | 2 |
| mdb | 3 |
| 其它 | 4 |

## 基本比例尺字典表

| 基本比例尺 | 代码 |
| --- | --- |
| 1：500 | 1 |
| 1：1000 | 2 |
| 1：2000 | 3 |
| 其它 | 4 |

# 附录E湖南省县级以上城市行政区代码表

| 序号 | 地级市名称 | 行政区代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省 | 430000 |
| 2 | 长沙市 | 430100 |
| 3 | 市辖区 | 430101 |
| 4 | 芙蓉区 | 430102 |
| 5 | 天心区 | 430103 |
| 6 | 岳麓区 | 430104 |
| 7 | 开福区 | 430105 |
| 8 | 雨花区 | 430111 |
| 9 | 望城区 | 430112 |
| 10 | 长沙县 | 430121 |
| 11 | 宁乡县 | 430124 |
| 12 | 浏阳市 | 430181 |
| 13 | 株洲市 | 430200 |
| 14 | 市辖区 | 430201 |
| 15 | 荷塘区 | 430202 |
| 16 | 芦淞区 | 430203 |
| 17 | 石峰区 | 430204 |
| 18 | 天元区 | 430211 |
| 19 | 株洲县 | 430221 |
| 20 | 攸县 | 430223 |
| 21 | 茶陵县 | 430224 |
| 22 | 炎陵县 | 430225 |
| 23 | 醴陵市 | 430281 |
| 24 | 湘潭市 | 430300 |
| 25 | 市辖区 | 430301 |
| 26 | 雨湖区 | 430302 |
| 27 | 岳塘区 | 430304 |
| 28 | 湘潭县 | 430321 |
| 29 | 湘乡市 | 430381 |
| 30 | 韶山市 | 430382 |
| 31 | 衡阳市 | 430400 |
| 32 | 市辖区 | 430401 |
| 33 | 珠晖区 | 430405 |
| 34 | 雁峰区 | 430406 |
| 35 | 石鼓区 | 430407 |
| 36 | 蒸湘区 | 430408 |
| 37 | 南岳区 | 430412 |
| 38 | 衡阳县 | 430421 |
| 39 | 衡南县 | 430422 |
| 40 | 衡山县 | 430423 |
| 41 | 衡东县 | 430424 |
| 42 | 祁东县 | 430426 |
| 43 | 耒阳市 | 430481 |
| 44 | 常宁市 | 430482 |
| 45 | 邵阳市 | 430500 |
| 46 | 市辖区 | 430501 |
| 47 | 双清区 | 430502 |
| 48 | 大祥区 | 430503 |
| 49 | 北塔区 | 430511 |
| 50 | 邵东县 | 430521 |
| 51 | 新邵县 | 430522 |
| 52 | 邵阳县 | 430523 |
| 53 | 隆回县 | 430524 |
| 54 | 洞口县 | 430525 |
| 55 | 绥宁县 | 430527 |
| 56 | 新宁县 | 430528 |
| 57 | 城步苗族自治县 | 430529 |
| 58 | 武冈市 | 430581 |
| 59 | 岳阳市 | 430600 |
| 60 | 市辖区 | 430601 |
| 61 | 岳阳楼区 | 430602 |
| 62 | 云溪区 | 430603 |
| 63 | 君山区 | 430611 |
| 64 | 岳阳县 | 430621 |
| 65 | 华容县 | 430623 |
| 66 | 湘阴县 | 430624 |
| 67 | 平江县 | 430626 |
| 68 | 汨罗市 | 430681 |
| 69 | 临湘市 | 430682 |
| 70 | 常德市 | 430700 |
| 71 | 市辖区 | 430701 |
| 72 | 武陵区 | 430702 |
| 73 | 鼎城区 | 430703 |
| 74 | 安乡县 | 430721 |
| 75 | 汉寿县 | 430722 |
| 76 | 澧县 | 430723 |
| 77 | 临澧县 | 430724 |
| 78 | 桃源县 | 430725 |
| 79 | 石门县 | 430726 |
| 80 | 津市市 | 430781 |
| 81 | 张家界市 | 430800 |
| 82 | 市辖区 | 430801 |
| 83 | 永定区 | 430802 |
| 84 | 武陵源区 | 430811 |
| 85 | 慈利县 | 430821 |
| 86 | 桑植县 | 430822 |
| 87 | 益阳市 | 430900 |
| 88 | 市辖区 | 430901 |
| 89 | 资阳区 | 430902 |
| 90 | 赫山区 | 430903 |
| 91 | 南县 | 430921 |
| 92 | 桃江县 | 430922 |
| 93 | 安化县 | 430923 |
| 94 | 沅江市 | 430981 |
| 95 | 郴州市 | 431000 |
| 96 | 市辖区 | 431001 |
| 97 | 北湖区 | 431002 |
| 98 | 苏仙区 | 431003 |
| 99 | 桂阳县 | 431021 |
| 100 | 宜章县 | 431022 |
| 101 | 永兴县 | 431023 |
| 102 | 嘉禾县 | 431024 |
| 103 | 临武县 | 431025 |
| 104 | 汝城县 | 431026 |
| 105 | 桂东县 | 431027 |
| 106 | 安仁县 | 431028 |
| 107 | 资兴市 | 431081 |
| 108 | 永州市 | 431100 |
| 109 | 市辖区 | 431101 |
| 110 | 零陵区 | 431102 |
| 111 | 冷水滩区 | 431103 |
| 112 | 祁阳县 | 431121 |
| 113 | 东安县 | 431122 |
| 114 | 双牌县 | 431123 |
| 115 | 道县 | 431124 |
| 116 | 江永县 | 431125 |
| 117 | 宁远县 | 431126 |
| 118 | 蓝山县 | 431127 |
| 119 | 新田县 | 431128 |
| 120 | 江华瑶族自治县 | 431129 |
| 121 | 怀化市 | 431200 |
| 122 | 市辖区 | 431201 |
| 123 | 鹤城区 | 431202 |
| 124 | 中方县 | 431221 |
| 125 | 沅陵县 | 431222 |
| 126 | 辰溪县 | 431223 |
| 127 | 溆浦县 | 431224 |
| 128 | 会同县 | 431225 |
| 129 | 麻阳苗族自治县 | 431226 |
| 130 | 新晃侗族自治县 | 431227 |
| 131 | 芷江侗族自治县 | 431228 |
| 132 | 靖州苗族侗族自治县 | 431229 |
| 133 | 通道侗族自治县 | 431230 |
| 134 | 洪江市 | 431281 |
| 135 | 娄底市 | 431300 |
| 136 | 市辖区 | 431301 |
| 137 | 娄星区 | 431302 |
| 138 | 双峰县 | 431321 |
| 139 | 新化县 | 431322 |
| 140 | 冷水江市 | 431381 |
| 141 | 涟源市 | 431382 |
| 142 | 湘西土家族苗族自治州 | 433100 |
| 143 | 吉首市 | 433101 |
| 144 | 泸溪县 | 433122 |
| 145 | 凤凰县 | 433123 |
| 146 | 花垣县 | 433124 |
| 147 | 保靖县 | 433125 |
| 148 | 古丈县 | 433126 |
| 149 | 永顺县 | 433127 |
| 150 | 龙山县 | 433130 |

# 附录F地下管线数据集交换格式

- 附录F.1地下管线数据集交换格式模板

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="PipelineData" type="PipeLineDataType"/>

<xs:complexType name="PipeLineDataType">

<xs:sequence>

<!---->地下管线数据信息

<xs:element ref="PipelineInfo" />

<!---->地下管线数据结构

<xs:element ref="PipelineDataStructure" />

<!---->地下管线数据集

<xs:element ref="PipelineDataset" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!---->地下管线数据信息

<xs:element name="PipelineInfo" type="PipelineInfoType"/>

<xs:complexType name="PipelineInfoType">

<xs:sequence>

<!---->管线数据集类型

<xs:element name="PipelineType" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<!--'-->管线数据编码

<xs:element name="PipelineCode" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<!---->管线数据结构信息

<xs:element name="PipelineDataStructure" type="PipelineDataStructureType"/>

<xs:complexType name="PipelineDataStructureType">

<xs:sequence>

<xs:element name="FieldDefination" maxOccurs="unbouded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!---->数据元素编码或序号

<xs:element name="DataEleID" type="xs:string"/>

<!---->数据元素名称

<xs:element name="DataEleName" type="xs:string"/>

<!---->定义

<xs:element name="DataEleDef" type="xs:string"/>

<!---->约束

<xs:element name="DataEleConst" type="xs:string"/>

<!---->数据类型

<xs:element name="DataEleType" type="xs:string"/>

<!---->最大长度

<xs:element name="MaxWidth" type="xs:anytype"/>

<!---->表示精度

<xs:element name="PresPrecision" type="xs:anytype"/>

<!---->值域

<xs:element name="ValueDomain" type="xs:string"/>

<!---->备注

<xs:element name="Remark" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

- 附录F.2点状地下管线数据交换模式

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<PipelineInfo>

<PipelineType>0（管线数据集类型：0 表示点状管线；1 表示线状管线）</PipelineType>

<PipelineCode>管线类别编码</PipelineCode>

</PipelineInfo>

<PipeDataStructure>

<FieldDefination name="Identifier">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>管线点标识码</DataEleName>

<DataEleDef>用来唯一标识数据集中管线点的字符序号</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>12</MaxWidth>

<PresPrecision>12</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>分类码+管点序号（6位）</Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Name">

<DataEleID>2</DataEleID>

<DataEleName>管线点名称</DataEleName>

<DataEleDef>描述管线点的特征或附属物等性质类型的字符序列</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>12</MaxWidth>

<PresPrecision>12</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>管线要素名称，应遵循行业分类标准</Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="ClassCode">

<DataEleID>3</DataEleID>

<DataEleName>管线点分类码</DataEleName>

<DataEleDef>用来标识管线点的特征或附属物等性质类型</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>4</MaxWidth>

<PresPrecision>4</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>管线要素分类码，应遵循行业分类标准</Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="X">

<DataEleID>4</DataEleID>

<DataEleName>管线点X坐标</DataEleName>

<DataEleDef>用来记录管线点的横坐标信息</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>12(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Y">

<DataEleID>5</DataEleID>

<DataEleName>管线点Y坐标</DataEleName>

<DataEleDef>用来记录管线点的纵坐标信息</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>12(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Height">

<DataEleID>6</DataEleID>

<DataEleName>管线点地面高程</DataEleName>

<DataEleDef>用来记录管线点的地面高程信息</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Depth">

<DataEleID>7</DataEleID>

<DataEleName>管线点埋深</DataEleName>

<DataEleDef>用来描述管线点顶部（排水为管或沟底部）到地面投影的垂直距离</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Eccentricity ">

<DataEleID>8</DataEleID>

<DataEleName>管线点偏心距</DataEleName>

<DataEleDef>用来记录窨井中心偏离管线中心线的垂直距离</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线构筑物中心点偏离管线中心线大于20cm</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="RotationAngle">

<DataEleID>9</DataEleID>

<DataEleName>管线点旋转角</DataEleName>

<DataEleDef>以X轴正向为0度，取逆时针方向，记录有向点状要素符号与X轴逆时针方向夹角</DataEleDef>

<DataEleConst>可选</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(2)</PresPrecision>

<ValueDomain>0度-360度</ValueDomain>

<Remark>按真方向绘制的点符号，用弧度表示</Remark>

</FieldDefination>

</PipeDataStructure>

<PipelineDataset>

<RecordData>

<FieldValue>

<Identifier>管线点标识码</Identifier>

<Name>管线点名称</Name>

<ClassCode>管线点分类码</ClassCode>

<X>管线点X坐标</X>

<Y>管线点Y坐标</Y>

<Height>管线点地面高程</Height>

<Depth>管线点埋深</Depth>

<Eccentricity>管线点偏心距</Eccentricity>

<RotationAngle>管线点旋转角</RotationAngle>

</FieldValue>

</RecordData>

</PipelineDataset>

</xs:schema>

- 附录F.3线状地下管线数据交换模式

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<PipelineInfo>

<PipelineType>1（管线数据集类型：0 表示点状管线；1 表示线状管线）</PipelineType>

<PipelineCode>管线类别编码</PipelineCode>

</PipelineInfo>

<PipeDataStructure>

<FieldDefination name="Identifier">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>管线线段标识码</DataEleName>

<DataEleDef>用来唯一标识数据集中管线线段的字符序号</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>10</MaxWidth>

<PresPrecision>10</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Name">

<DataEleID>2</DataEleID>

<DataEleName>管线线段名称</DataEleName>

<DataEleDef>描述管线线段的特征或附属物等性质类型的字符序列</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>12</MaxWidth>

<PresPrecision>12</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>管线要素名称，应遵循行业分类标准</Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="ClassCode">

<DataEleID>3</DataEleID>

<DataEleName>管线线段分类码</DataEleName>

<DataEleDef>用来标识管线线段的特征或附属物等性质类型</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>4</MaxWidth>

<PresPrecision>4</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>管线要素分类码，应遵循行业分类标准</Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="StartIdentifier">

<DataEleID>4</DataEleID>

<DataEleName>管线线段起点标识码</DataEleName>

<DataEleDef>管线线段起始管线点的标识码</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>10</MaxWidth>

<PresPrecision>10</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="EndIdentifier">

<DataEleID>5</DataEleID>

<DataEleName>管线线段终点管线线段标识码</DataEleName>

<DataEleDef>管线线段终止管线点的标识码</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>10</MaxWidth>

<PresPrecision>10</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Ower">

<DataEleID>6</DataEleID>

<DataEleName>管线线段管线权属</DataEleName>

<DataEleDef>该条管线所属的产权单位代码</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>整型</DataEleType>

<MaxWidth>99</MaxWidth>

<PresPrecision>2</PresPrecision>

<ValueDomain>01-99</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Texture">

<DataEleID>7</DataEleID>

<DataEleName>管线线段材质</DataEleName>

<DataEleDef>管线的材质</DataEleDef>

<DataEleConst>可选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>10</MaxWidth>

<PresPrecision>10</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="Dimensions">

<DataEleID>8</DataEleID>

<DataEleName>管线线段规格</DataEleName>

<DataEleDef>管线的规格</DataEleDef>

<DataEleConst>可选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>30</MaxWidth>

<PresPrecision>30</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="InBuiltTime">

<DataEleID>9</DataEleID>

<DataEleName>管线线段埋设年月</DataEleName>

<DataEleDef>管线的埋设时间</DataEleDef>

<DataEleConst>可选</DataEleConst>

<DataEleType>日期型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>8</PresPrecision>

<ValueDomain>YY-MM-DD</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="DisuseTime">

<DataEleID>10</DataEleID>

<DataEleName>管线线段废弃年月</DataEleName>

<DataEleDef>管线的废弃年月</DataEleDef>

<DataEleConst>可选</DataEleConst>

<DataEleType>日期型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>8</PresPrecision>

<ValueDomain>YY-MM-DD</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="InbuiltMode">

<DataEleID>11</DataEleID>

<DataEleName>管线线段埋设方式</DataEleName>

<DataEleDef>管线的埋设方式</DataEleDef>

<DataEleConst>可选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>10</MaxWidth>

<PresPrecision>10</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="DataOrigin">

<DataEleID>12</DataEleID>

<DataEleName>管线线段数据来源</DataEleName>

<DataEleDef>数据的来源</DataEleDef>

<DataEleConst>可选</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>50</MaxWidth>

<PresPrecision>50</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>探测、竣测、图解、整合</Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="StartHeight">

<DataEleID>13</DataEleID>

<DataEleName>管线线段起点高程</DataEleName>

<DataEleDef>管线起点的高程</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="EndHeight">

<DataEleID>14</DataEleID>

<DataEleName>管线线段终点高程</DataEleName>

<DataEleDef>管线终点的高程</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="AcceptanceSurveyCode">

<DataEleID>15</DataEleID>

<DataEleName>管线线段竣测工程号</DataEleName>

<DataEleDef>管线所属竣测工程的代号</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/数据来源为竣工测量</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>30</MaxWidth>

<PresPrecision>30</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="CollectTime">

<DataEleID>16</DataEleID>

<DataEleName>管线线段采集时间</DataEleName>

<DataEleDef>管线数据最后一次采集的时间</DataEleDef>

<DataEleConst>必选</DataEleConst>

<DataEleType>日期型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>8</PresPrecision>

<ValueDomain>YY-MM-DD</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<!--排水管线专有数据元素-->

<FieldDefination name="FlowDirection">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>排水管线流向</DataEleName>

<DataEleDef>排水管线的流向</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线为排水管线</DataEleConst>

<DataEleType>整型</DataEleType>

<MaxWidth>2</MaxWidth>

<PresPrecision>1</PresPrecision>

<ValueDomain>整型数</ValueDomain>

<Remark>1表示起点到终点，0表示终点到起点</Remark>

</FieldDefination>

<!--燃气管线专有数据元素-->

<FieldDefination name="GasPressure">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>燃气管线压力</DataEleName>

<DataEleDef>燃气管线的压力</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线为燃气管线</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>4</MaxWidth>

<PresPrecision>4</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>定义为“高压、中压、低压”</Remark>

</FieldDefination>

<!--电力管线专有数据元素-->

<FieldDefination name="Voltage">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>电力管线电压</DataEleName>

<DataEleDef>电气管线的压力</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线为电力管线</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark>单位：千伏</Remark>

</FieldDefination>

<!--电信管线专有数据元素-->

<FieldDefination name="TotalHoles">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>电信管线总孔数</DataEleName>

<DataEleDef>电信管线的总孔数</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线为电信管线</DataEleConst>

<DataEleType>整型</DataEleType>

<MaxWidth>2</MaxWidth>

<PresPrecision>3</PresPrecision>

<ValueDomain>整型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

<!--工业管线专有数据元素-->

<FieldDefination name="IndPressure">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>工业管线压力</DataEleName>

<DataEleDef>工业管线的压力</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线为工业管线</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>4</MaxWidth>

<PresPrecision>4</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>定义为“高压、中压、低压”</Remark>

</FieldDefination>

<FieldDefination name="FluidNature">

<DataEleID>2</DataEleID>

<DataEleName>工业管线流体性质</DataEleName>

<DataEleDef>工业管线的流体性质</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线为工业管线</DataEleConst>

<DataEleType>字符型</DataEleType>

<MaxWidth>10</MaxWidth>

<PresPrecision>10</PresPrecision>

<ValueDomain>自由文本</ValueDomain>

<Remark>仅以区分工业管道流体种类</Remark>

</FieldDefination>

<!--综合管沟专有数据元素-->

<FieldDefination name="TrenchBottomDepth">

<DataEleID>1</DataEleID>

<DataEleName>综合管沟沟底深</DataEleName>

<DataEleDef>综合管沟的沟底深度</DataEleDef>

<DataEleConst>条件必选/管线为综合管沟</DataEleConst>

<DataEleType>双精度型</DataEleType>

<MaxWidth>8</MaxWidth>

<PresPrecision>6(3)</PresPrecision>

<ValueDomain>实型数</ValueDomain>

<Remark></Remark>

</FieldDefination>

</PipeDataStructure>

<PipelineDataset>

<RecordData>

<FieldValue>

<Identifier>管线线段标识码</Identifier>

<Name>管线线段名称</Name>

<ClassCode>管线线段分类码</ClassCode>

<StartIdentifier>管线线段起点标识码</StartIdentifier>

<EndIdentifier>管线线段终点标识码</EndIdentifier>

<Ower>管线线段管线权属</Ower>

<Texture>管线线段材质</Texture>

<Dimensions>管线线段规格</Dimensions>

<InBuiltTime>管线线段埋设年月</InBuiltTime>

<DisuseTime>管线线段废弃年月</DisuseTime>

<InbuiltMode>管线线段埋设方式</InbuiltMode>

<DataOrigin>管线线段数据来源</DataOrigin>

<StartHeight>管线线段起点高程</StartHeight>

<EndHeight>管线线段终点高程</EndHeight>

<AcceptanceSurveyCode>管线线段竣测工程号</AcceptanceSurveyCode>

<CollectTime>管线线段采集时间</CollectTime>

<!--长输管线专有数据元素-->

<Pressure>长输管线的压力</Pressure>

<!--排水管线专有数据元素-->

<FlowDirection>排水管线的流向</FlowDirection>

<!--燃气管线专有数据元素-->

<GasPressure>燃气管线的压力</GasPressure>

<!--电力管线专有数据元素-->

<Voltage>电气管线的压力</Voltage>

<!--电信管线专有数据元素-->

<TotalHoles>电信管线的总孔数</TotalHoles>

<!--工业管线专有数据元素-->

<IndPressure>工业管线的压力</IndPressure>

<FluidNature>工业管线的流体性质</FluidNature>

<!--综合管沟专有数据元素-->

<TrenchBottomDepth>综合管沟沟底深</TrenchBottomDepth> </FieldValue>

</RecordData>

</PipelineDataset>

</xs:schema>

# 附录G地下管线元数据交换格式

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<!--地下管线数据集名称-->

<DatasetName>地下管线数据集</DatasetName>

<!--标识信息-->

<DatasetIdentifierInfo>

<MD_TAG>元数据集合标识</MD_TAG>

<MD_ResourceTitle>资源名称</MD_ResourceTitle>

<MD_Classify>资源分类</MD_Classify>

<MD_KEYS>关键词</MD_KEYS>

<MD_ABSTRACT>摘要</MD_ABSTRACT>

<MD_USE>用途</MD_USE>

<MD_SurOrg>勘测单位</MD_SurOrg>

<MD_OwnOrg>权属单位</MD_OwnOrg>

<MD_GeoBndBox>地理边界矩形</MD_GeoBndBox>

<EX_TimeCover>时间覆盖范围</EX_TimeCover>

<EX_VerCover>高程覆盖范围</EX_VerCover>

</DatasetIdentifierInfo>

<!--内容信息-->

<DatasetContentInfo>

<MD_ComplianceCode>符合代码</MD_ComplianceCode>

<MD_Std>引用标准</MD_Std>

<MD_Fea>引用要素</MD_Fea>

<MD_ExFea>扩展管线要素</MD_ExFea>

</DatasetContentInfo>

<!--数据质量信息-->

<DatasetQualityInfo>

<QA_Statement>质量说明</QA_Statement>

<QA_Completeness>完整性</QA_Completeness>

<QA_LogicalConsistency>逻辑一致性</QA_LogicalConsistency>

<QA_PosAcc>水平位置精度</QA_PosAcc>

<QA_VerAcc>高程位置精度</QA_VerAcc>

</DatasetQualityInfo>

<!--参照信息-->

<DatasetMaintainInfo>

<MD_CoordPlat>平面坐标系</MD_CoordPlat>

<MD_CoordHei>高程系</MD_CoordHei>

</DatasetMaintainInfo>

<!--维护信息-->

<DatasetMaintainInfo>

<MD_UpdateInf>更新说明</MD_UpdateInf>

<MD_UpdateTime>更新时间</MD_UpdateTime>

</DatasetMaintainInfo>

<!--限制信息-->

<DatasetObligationInfo>

<MD_Allowused>受用对象</MD_Allowused>

<MD_Purview>权限级别</MD_Purview>

</DatasetObligationInfo>

<!--分发信息-->

<DatasetDistributionInfo>

<Publisher>发布者</Publisher>

<MD_ReleaseDate>发布时间</MD_ReleaseDate>

</DatasetDistributionInfo>

<!--扩展元素-->

<DatasetExInfo>

<Name>名称</Name>

<Shortname>缩写名</Shortname>

<Definition>定义</Definition>

<Obligation>约束条件</Obligation>

<MaxOccurrence>最大出现次数</MaxOccurrence>

<Datatype>数据类型</Datatype>

<Domainvalue>域</Domainvalue>

<Rationale>说明</Rationale>

</DatasetExInfo>

</xs:schema>

# 附录H地下管线目录交换格式

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<CatalogName>资源目录名称</CatalogName>

<!--地下管线的管理和使用属性描述目录-->

<CatalogManageUseInfo>

<!--资源需求方-->

<DemandSide>

<NP_OrgName>资源需求单位名称</NP_OrgName>

<NP_IndName>资源需求单位联系人</NP_IndName>

<NP_CntInfo>资源需求单位联系方式</NP_CntInfo>

</DemandSide>

<!--资源提供方-->

<Provider>

<SP_OrgName>资源需求单位名称</SP_OrgName>

<SP_IndName>资源需求单位联系人</SP_IndName>

<SP_CntInfo>资源需求单位联系方式</SP_CntInfo>

</Provider>

<Bussinessname>相关业务事项名称</Bussinessname>

<Sharetype>资源提供共享的方式</Sharetype>

<Datafactor>信息字段</Datafactor>

</CatalogManageUseInfo>

<!--资源目录元数据项-->

<ResCatalog>

<ResName>资源名称</ResName>

<ResIdentifier>资源标识符</ResIdentifier>

<ResClass>资源分类</ResClass>

<ResDescription>资源描述</ResDescription>

<ResSurveyDept>资源勘测单位</ResSurveyDept>

<ResOwerDept>资源权属单位</ResOwerDept>

<ResResponsibleDept>资源负责方</ResResponsibleDept>

<ResDemandSide>资源需求方</ResDemandSide>

<ResProvider>资源提供方</ResProvider>

<ResFields>信息字段</ResFields>

<GeoCoverScope>地理覆盖范围</GeoCoverScope>

<DataQualityInfo>数据质量信息</DataQualityInfo>

<ReferenceInfo>参照信息</ReferenceInfo>

<ResUpdateTime>资源更新时间</ResUpdateTime>

<ResSecurityLimtGrade>资源安全限制分级</ResSecurityLimtGrade>

<ResUseObject>资源受用对象</ResUseObject>

<ResPublisher>资源发布者</ResPublisher>

<ResPublishTime>资源发布时间</ResPublishTime>

<Remark>备注</Remark>

</ResCatalog>

</xs:schema>

# 附录I管线数据库成果汇交资料清单参考模板

| 县（区） | 工程项目名 | 序号 | 资料名称 | 数量 | 资料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（区）行政代码 |  | 1 | 地下管线电子成果数据 | 1份 | 电子光盘 |
|  |  | 2 | 管线数据入库质量检查报告 | 1份 | 纸质 |
|  |  | 3 | ……. |  |  |

报送单位（盖章）：                         负责人（签名）：                                报送日期：

# 附录J管线数据标准化处理及入库指南

城市地下管线工程是城市规划、建设和管理的一项重要基础工作，掌握地下管线的基础信息情况和存在的事故隐患，是保障地下管线安全运行的重要措施。为了统一湖南省各市县（区）地下管线工程成果数据，实现全省地下管线资源的有效整合，需对地下管线工程数据进行标准化处理，并纳入地下管线系统中，更好地为城市规划、建设、管理、应急和防灾提供各种地下管线现状资料。

一、人员组织

在湖南省城镇地下管线数据标准化处理及入库工作中，需要内业数据操作员、内业数据质检员、内业数据审核员等相关人员协调配合工作。

图 数据标准化处理及入库人员组织

二、数据标准化处理及入库流程

地下管线数据标准化处理及入库主要操作对象为地下管线数据成果表（XLS格式），操作流程为外业数据初查→数据检查→数据入库→入库审核→归入正式库。流程图如下：

图 地下管线数据标准化处理及入库流程

- 外业数据初查

外业数据初查主要由内业数据质检员人工检查地下管线数据成果表文件名、字段名是否正确。地下管线数据成果表文件命名方式如下：

- 文件夹以“湖南省行政区划代码+工程名称+竣工日期”形式命名，其中“竣工日期”以8位“年月日”的形式表示，如“20170208”；

- 文件夹下存放按大类区分的各类管线线、管线点、辅助线、辅助点、综合管廊（沟）线、综合管廊（沟）点等XLS表格数据。成果表文件组织结构如下：

INCLUDEPICTURE  "/C:\\Users\\user\\Documents\\Tencent Files\\86265301\\Image\\C2C\\IIC$WR0X~FDA4AL$VT_2[8V.png" \* MERGEFORMATINET

图 地下管线外业数据成果表文件组织结构

地下管线数据成果表字段名：地下管线数据成果表字段名命名应符合《湖南省城镇综合地下管线数据库标准》的要求。外业数据成果表结构见附录A。

- 数据检查

外业数据初查后，由内业数据质检员人工进行数据检查处理工作，使数据符合《湖南省城镇综合地下管线数据库标准》，检查内容包括：

- 管线分类正确性

- 管线分层、编码正确性

- 属性内容完整性、规范性、一致性和准确性

- 管线点特征值的准确性

- 高程值的正确性

- 交叉管线高程的合理性

- 逻辑关系的正确性

- 数据入库

经内业数据检查工作后，由内业数据审核人员对检查后的数据进行审核，并利用地下管线综合信息管理系统中数据导入功能对审查合格的数据进行数据入库工作，将数据导入管线临时数据库。若数据审查不合格，则终止入库。

- 入库审核

数据录入到管线临时数据库后，使用地下管线综合信息管理系统中数据校验功能对入库数据进行入库检查。若审核合格，则将数据归入管线数据正式库，并打印数据质量检查报告（质量检查报告模板见附录B）；若数据存在错误，则终止入库。

- 归入正式库

入库数据审核合格后，需将管线临时数据库中的数据归入管线正式库中。数据归入正式库需要进行以下操作：

- 按照《湖南省城镇综合地下管线数据库标准》管线数据属性表结构中的要求，对各管线数据成果表添加要素编码、信息编码、入库时间等相关字段。

- 按照《湖南省城镇综合地下管线数据库标准》，将道路名称、权属单位名称、探测单位名称进行统一编码，分别建立道路名称属性表、权属单位属性表、探测单位属性表，以编码替换原外业数据中的名称。

- 按照《湖南省城镇综合地下管线数据库标准》附录C地下管线属性信息数据字典表要求，将入库数据中可见性、材质、管线埋设方式、管线状态、图形类别、管线线型等相关字段值置换为数据字典中定义的代号与代码。

- 按照《湖南省城镇综合地下管线数据库标准》管线要素分层要求，将各管线线表中专业管线特有属性提取出来，形成排水、燃气、热力、电力、通信、工业等专业管线属性表，再将按大类存放的管线线表进行合并，形成管线线总表。将各管线点表中的井盖属性提取出来，形成井盖属性表，再将按大类存放的管线点表进行合并，形成管线点总表。将按大类存放的辅助点、辅助线表进行合并，形成辅助点总表、辅助线总表。

- 数据库成果文件中数据表及其命名严格遵照《湖南省城镇综合地下管线数据库标准》管线要素分层要求。

- 终止入库

在地下管线数据成果表入库环节中，因数据检查不达标准导致终止入库的，需还原入库操作，将已入到管线临时数据库中的数据进行删除，并将管线数据库还原到初始状态。

# 附录K地下管线数据表结构

## 附录K.1地下管线管点表结构

| 物探点号 | 分类代码 | X 坐标 | Y 坐标 | 地面高程 | 特征 | 附属物 | 井底深度 | 偏心点号 | 权属单位 | 符号角度 | 所在道路 | 采集单位 | 采集日期 | 管线大类 | 管线小类 | 可见性 | 管偏井编号 | 图幅号 | 备注 | 行政区划编码 | 井盖材质 | 井盖规格 | 井盖尺寸 | 井盖类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录K.2地下管线管线表结构

### 附录K.2.1给水管线表

| 分类代码 | 起始物探点号 | 终止物探点号 | 起点埋深 | 终点埋深 | 起点高程 | 终点高程 | 管线材质 | 敷设方式 | 管径或断面尺寸 | 敷设年代 | 权属单位 | 管线大类 | 管线小类 | 使用状态 | 所在道路 | 采集单位 | 采集日期 | 套管尺寸 | 套管材质 | 管线长度 | 备注 | 行政区划编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附录K.2.2 排水管线表

| 分类代码 | 起始物探点号 | 终止物探点号 | 起点埋深 | 终点埋深 | 起点高程 | 终点高程 | 管线材质 | 敷设方式 | 管径或断面尺寸 | 敷设年代 | 权属单位 | 管线大类 | 管线小类 | 使用状态 | 所在道路 | 采集单位 | 采集日期 | 套管尺寸 | 套管材质 | 管线长度 | 备注 | 行政区划编码 | 流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附录K.2.3电力管线表

| 分类代码 | 起始物探点号 | 终止物探点号 | 起点埋深 | 终点埋深 | 起点高程 | 终点高程 | 管线材质 | 敷设方式 | 管径或断面尺寸 | 敷设年代 | 权属单位 | 管线大类 | 管线小类 | 使用状态 | 所在道路 | 采集单位 | 采集日期 | 套管尺寸 | 套管材质 | 管线长度 | 备注 | 行政区划编码 | 电压 | 电缆条数 | 总孔数 | 已用孔数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附录K.2.4通信管线表

| 分类代码 | 起始物探点号 | 终止物探点号 | 起点埋深 | 终点埋深 | 起点高程 | 终点高程 | 管线材质 | 敷设方式 | 管径或断面尺寸 | 敷设年代 | 权属单位 | 管线大类 | 管线小类 | 使用状态 | 所在道路 | 采集单位 | 采集日期 | 套管尺寸 | 套管材质 | 管线长度 | 备注 | 行政区划编码 | 电缆条数 | 总孔数 | 已用孔数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附录K.2.5燃气、热力、工业管线表

| 分类代码 | 起始物探点号 | 终止物探点号 | 起点埋深 | 终点埋深 | 起点高程 | 终点高程 | 管线材质 | 敷设方式 | 管径或断面尺寸 | 敷设年代 | 权属单位 | 管线大类 | 管线小类 | 使用状态 | 所在道路 | 采集单位 | 采集日期 | 套管尺寸 | 套管材质 | 管线长度 | 备注 | 行政区划编码 | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录K.3地下管线辅助线表结构

| 分类代码 | 起点点号 | 终点点号 | 设施类型 | 管线大类 | 管线小类 | 线型代码 | 敷设年代 | 图形类别 | 所在道路 | 权属单位 | 采集单位 | 备注 | 采集日期 | 行政区划编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录K.4地下管线辅助点表结构

| 分类代码 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 符号角度 | 所在道路 | 采集单位 | 采集日期 | 管线大类 | 管线小类 | 图形类别 | 备注 | 行政区划编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录K.5综合管廊（沟）线表结构

| 起始物探点号 | 终止物探点号 | 起点点号 | 终点点号 | 起点埋深 | 终点埋深 | 断面尺寸 | 管线材质 | 管廊类型 | 管廊舱数 | 埋设方式 | 是否预埋 | 所在道路 | 权属单位 | 采集单位 | 敷设年代 | 备注 | 采集日期 | 行政区划编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附录K.6综合管廊（沟）点表结构

| 分类代码 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 管线大类 | 管线小类 | 所在道路 | 权属单位 | 采集单位 | 备注 | 采集日期 | 行政区划编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附录L地下管线数据质量检查报告

一、基本情况

检查对象：XXX市/县地下管线数据

检查日期：XXXX年XX月XX日

- 数据质量概况

表 地下管线数据质量统计表

| 大类 | 小类 | 原始数据 |  | 入库数据 |  | 入库率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管线点原始数据 | 管线线原始数据 | 管线点入库数据 | 管线线入库数据 | 管线点入库率 | 管线线入库率 |
| 给水 | 原水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直饮水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 排水 | 雨水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨污合流 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气 | 煤气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液化气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 热力 | 热水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 电力 | 供电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路灯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通信号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电车 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 通信 | 电信 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联通 |  |  |  |  |  |  |
|  | 移动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁通 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有线电视 |  |  |  |  |  |  |
|  | 广播 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控信号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 军用光缆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网通 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长途传输 |  |  |  |  |  |  |
|  | 海事通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中信通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 工业 | 石油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤灰 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氢气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙炔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙烯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环己酮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石脑油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管沟（廊） | 综合管沟（廊） |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 数据质量评述与结论

XXX市/县地下管线数据经过检查确认，数据达到入库标准。

审查单位签章：

# 标准用词说明

- 为方便在执行本规范条文时区别对待，对要求程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，必须执行不可的：

正面用词采用“应”；反面用词采用“严禁”。

- 表示严格，在正确情况下均应执行的：

正面用词采用“应”；反面用词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许选择性执行的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

- 表示在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应符合其他有关标准执行的写法为“应符合。。。的规定”或“应按。。。执行”。

# 引用标准名录

- 《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269-2017；

- 《管线信息系统建设技术规范》CH/T1037-2015；

- 《城市基础地理信息系统技术规范》CJJ100-2004；

- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003；

- 《城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求》 CJT 214-2007；

- 《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923；

- 《地理信息元数据》GB/T19710；

- 《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239；

- 《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号）；

- 《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字线划图》CH/T 9008.1-2010；

- 《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型》CH/T 9008.2-2010；

- 《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字正射影像图》CH/T 9008.3-2010；

- 《地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范》CH\Z9010-2011；

- 《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T 13989-2012；

- 《中华人民共和国行政区划代码》GB T2260-2002；

- 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 7929/1995

- 《1:500、1:1000、1:2000地形图要素分类与代码》GB14804/1993 5 《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ/T73-2010X

- 《全球定位系统实时动态(RTK)测量规范》CH/T2009

- 《城市建设工程竣工测量成果规范》CH/T 6001-2014

- 《城市测量规范》CJJ/T 8-2011

湖南省城镇综合地下管线数据技术规范

Data standard for the Urban

Underground Pipeline in Hunan Province

# 条文说明

编定说明

《湖南省城镇综合地下管线数据技术规范》（DB X X X ），经湖南省住房和城乡建设厅于201 X年X月 X日以第X X X X号公告批准发布。

本规范编制过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了我国城市地下管线数据库建设的实践经验，进行了广泛征求意见。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《湖南省城镇综合地下管线数据技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1	总则	- 1 -

2	术语	- 2 -

3	基本规定	- 3 -

3.1	城镇地下管线信息数据管理目标	- 3 -

3.2	空间、时间参照系与分幅编号	- 3 -

3.3	数据文件汇交要求	- 3 -

3.4	数据服务交换要求	- 3 -

3.5	数据标准化处理与入库要求	- 4 -

4	地下管线数据库数据内容与要求	- 5 -

4.1	一般规定	- 5 -

4.2	地下管线数据	- 5 -

4.3	地下管线元数据	- 6 -

4.4	城市基础地理数据	- 6 -

4.5	相关数据	- 7 -

5	管线数据分类与编码	- 8 -

5.1	一般规定	- 8 -

5.2	数据分类	- 8 -

5.3	管线要素编码	- 8 -

5.4	管线信息编码	- 8 -

5.5	管线要素分层	- 8 -

6	管线数据属性表结构	- 9 -

6.1	点属性表结构	- 9 -

6.2	线属性表结构	- 9 -

6.3	管线特有属性表结构	- 9 -

6.4	其他附属属性表结构	- 9 -

6.5	其他说明	- 10 -

7	管线成果数据汇交数据内容与质量要求	- 11 -

7.1	数据内容	- 11 -

7.2	质量要求	- 11 -

8	管线成果数据文件汇交格式与命名要求	- 12 -

8.1	一般规定	- 12 -

8.2	数据格式	- 12 -

9	管线数据成果服务交换技术要求	- 13 -

9.1	适配要求	- 13 -

9.2	转换要求	- 13 -

9.3	传输要求	- 13 -

10	数据质量监督检查	- 14 -

10.1	数据质量要求	- 14 -

10.2	数据质量监督检查	- 14 -

附录A地下管线分类及编码	- 15 -

附录B地下管线元数据表	- 16 -

附录C地下管线属性信息数据字典表	- 17 -

附录D地下管线元数据字典表	- 19 -

附录E 湖南省县级以上城市行政区代码表	- 20 -

附录F地下管线数据集交换格式	- 21 -

附录G地下管线元数据交换格式	- 22 -

附录H地下管线目录交换格式	- 23 -

附录I管线数据库成果汇交资料清单参考模板	- 24 -

附录J管线数据标准化处理及入库指南	- 25 -

附录K地下管线数据表结构	- 26 -

附录L地下管线数据质量检查报告	- 27 -

# 总则

- 本条对制定本规范的目的和意义进行了描述。

- 本条对制定本规范的编制依据进行了描述。

- 本条对本规范规定的内容进行了描述。

- 本条对本规范的适用范围进行了描述。

- 地下管线数据建库以及数据汇交、交换过程中本规范未涉及的其他工作符合相应的国家、行业和湖南省地方标准的规定。

# 术语

2.0.1~2.0.23对标准中用到的一些术语进行了解释与规定。本规范采用中、英文对照的方式，英文术语尽量以国家授权过的权威出版物为准。

# 基本规定

## 城镇地下管线信息数据管理目标

本条规定了城市地下管线信息数据管理应达到的目标。

## 空间、时间参照系与分幅编号

- 本条规定了湖南省城镇地下管线数据库中的数据与管线汇交数据的空间坐标、高程系统标准。

- 本条规定了湖南省城镇地下管线数据库中的数据与管线汇交数据的日期、时间标准。

- 本条规定了湖南省城镇地下管线数据库中的数据与管线汇交数据的管线图分幅和编号标准。

## 数据文件汇交要求

- 本条规定了地下管线数据交换服务应用的管线、管点种类范围。

- 本条规定了地下管线数据交换服务应用的编码参照标准。

- 本条规定了地下管线数据交换服务应用的精度参照标准。

- 本条规定了地下管线数据交换服务应用程度和执行力度。

## 数据服务交换要求

- 本条规定了地下管线数据交换服务的主要实现目标。

- 本标准规定了地下管线数据服务交换的适配、转换、传输方面的技术要求以及数据分类编码、数据集交换格式、元数据交换格式、资源目录交换格式等要求。

- 本标准规定了地下管线数据交换服务的适用地区、行业范围。

## 数据标准化处理与入库要求

- 本条规定了地下管线数据入库工作的牵头单位以及向城建档案管理机构移交数据库的责任主体均是业主单位。

- 本条规定了地下管线数据的形成主体包括地下管线相关工作的业主、监理、测量、软件系统开发等工程参建单位。

- 地下管线工程的业主、监理、测量、软件系统开发等相关单位需将地下管线数据的形成、收集、积累、整理和标准化处理与入库纳入地下管线工程的各个环节和有关人员的职责范围。

- 本条规定了业主单位在地下管线数据资料的标准化处理与入库过程中需履行的职责。

- 本条规定了监理、测量、软件系统开发等参建单位在地下管线资料归档与移交工作中需履行的职责。

- 本条规定了城建档案管理机构在地下管线资料归档与移交工作中应履行的职责。

- 地下管线资料归档本着“谁形成、谁负责”的原则，各形成主体需对其归档资料的真实性、准确性和完整性负责。

# 地下管线数据库数据内容与要求

## 一般规定

- 湖南省城镇地下管线数据库的内容应包含地下管线数据、地下管线元数据、城市基础地理数据及其他相关数据。其他相关数据包含三维模型数据、城市规划数据、地名数据等。见下表：

| 序号 | 内容 |  | 取舍原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线数据 |  | 必选 |
| 2 | 地下管线元数据 |  | 必选 |
| 3 | 城市基础地理数据 | 数字线划图 | 必选 |
|  |  | 数字高程模型 | 可选 |
|  |  | 数字正射影像 | 可选 |
|  |  | 道路中心线 | 可选 |
| 4 | 其他相关数据 | 三维模型数据、城市规划数据、地名数据等 | 可选 |
| 说明：上述数据中，地下管线数据和地下管线元数据的提交严格遵照本标准执行，数字线划图、数字高程模型、数字正射影像分别遵照《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字线划图》（CH/T 9008.1－2010） 、《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型》（CH/T 9008.2－2010）、《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字正射影像图》（CH/T 9008.3－2010）执行；地名数据遵照地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范(CH\Z9010-2011)执行。 |  |  |  |

## 地下管线数据

- 地下管线数据应通过地下管线普查、地下管线详查、地下管线放线、地下管线竣工测量、地下管线修补测获取。地下管线数据精度应满足《湖南省城市地下管线探测技术规范》相关要求。

- 地下管线数据应包括管线平面位置、高程、埋深等空间数据，以及管线种类、性质、材质、规格、埋设方式或类型、建设年代、权属和连接关系、要素代码等属性数据。

- 管线属性数据可根据应用需求进行扩展，增加与管线运行相关的属性信息，如泄漏、腐蚀、堵塞、压力、流量、温度、管线安全保护线、维修时间以及附属设施的其他特征等专业属性数据。

- 本条规定了地下管线数据编辑处理应符合的要求。

## 地下管线元数据

- 地下管线元数据应完整、准确、简洁地描述地下管线数据的主要特征。

- 地下管线元数据应保持元数据的逻辑结构关系，在修改或扩展时不影响整体结构。

- 地下管线元数据内容中所列出的各元数据项应逐项记录，不应有空值。有值时，必须如实纪录；无值时，记为“无”；值未知时，记为“未知”。

- 地下管线元数据分为项目元数据、数据集元数据、图幅元数据三个方面的内容。

## 城市基础地理数据

- 城市基础地理数据应保证数据的现势性，宜采用2年以内的城市基础地理数据作为数据来源。

- 城市数字线划图比例尺宜采用1:500或1:1000，可在此基础上增加小比例尺地图数据。

- 城市数字正射影像的分辨率宜小于1米，整体外观应整洁、连续、完整，不得有重影、模糊或纹理断裂等现象。

- 城市数字高程模型的网格尺寸宜小于2米，相邻数字高程模型应接边，接边的DEM格网不应出现错位现象。

- 道路中心线数据是标示城市道路中心点的线状数据，以线状要素形式进行存储，属性必须包括道路名称信息。

## 相关数据

- 相关数据是地下管线管理的辅助参考数据，包括三维模型数据、城市规划数据、地名数据等。

- 三维模型数据应包含地形、建筑、交通、水系、植被、场地、管线及地下空间设施等类型城市要素，三维管线模型数据应与二维管线数据保持一致。

- 规划数据包含城市规划建设和管理影响较大的一些强制性用地控制线数据，如城市绿化规划线、机场建设控制线、微波通道、重要环境保护控制线等的数据。

- 地名数据宜包括各级行政区划名称、单位名称、标志性建（构）筑物名称以及常用地名等，以注记或点状要素形式进行存储。

# 管线数据分类与编码

## 一般规定

- 地下管线数据的分类、编码应标准化、规范化且具有可扩充性。

- 地下管线数据的分类、编码和结构设计应便于数据建库和系统设计。

## 数据分类

- 本条规定了地下管线数据应的分类和编码规则。

## 管线要素编码

- 本条规定了管线要素编码规则。

## 管线信息编码

- 本条规定了管线点编码规则。

- 本条规定了管线段编码规则。

## 管线要素分层

- 地下管线数据库应按点表、线表、辅助点表、辅助线表等数据表进行组织。本条规定了数据表的分层方式及命名方式。

# 管线数据属性表结构

## 点属性表结构

- 本条规定了管线点属性表结构。

- 本条规定了井盖属性表结构。

- 本条规定了辅助点属性表结构。

- 本条规定了综合管廊（沟）点属性表结构。

## 线属性表结构

- 本条规定了管线线属性表结构。

- 本条规定了辅助线属性表结构。

- 本条规定了综合管廊（沟）线属性表结构。

## 管线特有属性表结构

- 本条规定了排水管线的特有属性表结构。

- 本条规定了燃气管线的特有属性表结构。

- 本条规定了热力管线的特有属性表结构。

- 本条规定了电力管线的特有属性表结构。

- 本条规定了通信管线的特有属性表结构。

- 本条规定了工业管线的特有属性表结构。

## 其他附属属性表结构

- 本条规定了权属单位属性表结构。

- 本条规定了所在道路属性表结构。

- 本条规定了采集单位属性表结构。

## 其他说明

- 管线属性字段说明

- 管线数据表的字段可根据实际需要在现有基础上进行扩展，扩展的字段应确定字段名称、字段类型、字段长度、小数和域值。扩展的字段名称或其语义不得与所在数据表中已有字段名称或其语义重复；

- 已有字段、字段类型不得重新定义，已有字段的字段长度、小数位可根据实际需要扩充；

- 扩展的字段需在规定的属性字段表后按顺序排列；

- 扩展的字段名长度需≤10字节。

- 所有字段英文名大小写在数据库中不敏感。

- 数据检查与入库

- 数据入库前应检查数据成果资料内容是否齐全、有效，格式是否符合要求。

- 本条规定了管线数据成果的检查应包括的内容。

- 数据检查工作应做好检查记录，并出具质量检查报告。

- 管线数据更新前应试入库处理，输出变更管线图经过全面检查和审核后再正式入库更新。

# 管线成果数据汇交数据内容与质量要求

## 数据内容

- 本条规定了地下管线数据交换服务各类图层名称参照来源。

- 本条规定了地下管线数据交换服务属性项和字段的参照来源。

- 本条规定了地下管线数据交换服务中数据字典阈值和编码的应用说明。

- 本条规定了地下管线数据交换服务元数据的参照来源。

- 本条规定了地下管线数据交换服务针对的具体场景说明。

## 质量要求

本标准规定了地下管线数据交换服务应遵从的数据质量前置要求。

# 管线成果数据文件汇交格式与命名要求

## 一般规定

- 汇交材料应包括纸质的加盖汇交单位公章的报送公文1份、资料清单1份、电子格式的成果数据1份，如有特殊说明，应提交其他说明文档1份。

- 本条规定了管线数据汇交时需提交的资料清单和资料清单格式。

- 本条规定了管线成果数据文件汇交电子成果数据应包括的内容。

- 本条规定了管线成果数据文件汇交其他说明文档以及可包括的内容。

## 数据格式

- 汇交数据中的管线点、线、附属表、字典表、元数据表均存放在一个MDB数据库文件中。

- 本条规定了汇交、交换文件应遵循的格式。

- 本条规定了汇交资料中的日期格式为YYYY-MM-DD。

- 本条规定了地下管线数据交换传输格式。

# 管线数据成果服务交换技术要求

## 适配要求

- 应支持文件或数据库数据的访问、抽取、传输与写入，包括文件适配和数据库适配；

- 文件适配应支持二进制和文本等格式文件的适配；

- 数据库适配应支持各种主流数据库的适配。

## 转换要求

- 应支持异构数据之间的格式、代码转换；

- 应提供数据转换规则定义接口和常用转换函数，并可自定义转换函数。

## 传输要求

- 应实现数据在网络中的可靠传输，并支持断点续传；

- 应支持HTTP、HTTPS、TCP、TCPS、JMS、SOAP、FTP等多种协议；

- 应支持将数据从一个交换节点同时发送到多个交换节点的数据传输模式；

- 应支持文件大小4GB以上单个文件的传输；

- 应支持单表记录数2000万条以上数据库数据的传输。

。

# 数据质量监督检查

## 数据质量要求

- 本条对入库数据的完整性提出了要求。

- 本条对入库数据的逻辑一致性提出了要求。

- 本条要求在数据中描述入库数据的精度级别。

- 本条指出不对除权属、建设年代、压力外的其它属性项作强制要求。

- 本条对地下管线成果归档、汇交、入库的及时性提出要求。

## 数据质量监督检查

- 本条对数据质量监督检查的一般性规定进行了阐述。

- 本条对数据质量检查按探查、测绘数据处理提出了要求。

- 本条规定了具体的管点检查规则和管线检查规则。

# 附录A地下管线分类及编码

## 附录A.1管线代号与大类图层颜色

本条规定了管线大类、管线小类代号和大类图层颜色。

## 附录A.2管线要素编码规则

本条规定了管线要素编码规则。

## 附录A.3地下管线要素分类编码

本条规定了给水管线要素、排水管线要素、燃气管线要素、热力管线要素、电力管线要素、通信管线要素、工业管线要素以及其他管线要素的分类和编码。

# 附录B地下管线元数据表

## 附录B.1项目元数据表

本条规定了地下管线项目元数据结构。

## 附录B.2数据集元数据

本条规定了地下管线数据集元数据结构。

## 附录B.3图幅元数据

本条规定了地下管线图幅元数据结构。

# 附录C地下管线属性信息数据字典表

## 可见性数据字典表

本条明确了地下管线可见性类型及其对应代码。

## 材质数据字典表

本条明确了地下管线材质类型、适用管线类型及其对应代号。

## 管线埋设方式数据字典表

本条明确了地下管线埋设方式类型、备注说明及其对应代号。

## 管线状态数据字典表

本条明确了地下管线状态类型及其对应代码。

## 图形类别数据字典表

本条明确了地下管线图形类别及其对应代码。

## 管线线型数据字典表

本条明确了地下管线类型、线型、管线线符号、备注说明及其对应代码。

## 井盖规格数据字典表

本条明确了井盖规格类型及其对应代码。

## 井盖类型数据字典表

本条明确了井盖类型及其对应代码。

## 管廊类型数据字典表

本条明确了管廊类型及其对应代码。

## 设施类型数据字典表

本条明确了设施类型及其对应代码。

# 附录D地下管线元数据字典表

## 项目建设成果字典表

本条明确了项目建设成果类型及其对应代码。

## 数据来源类型字典表

本条明确了数据来源类型及其对应代码。

## 保密级别字典表

本条明确了保密级别类型及其对应代码。

## 平面坐标系统字典表

本条明确了平面坐标系类型及其对应代码。

## 高程坐标系统字典表

本条明确了高程坐标系类型及其对应代码。

## 坐标单位字典表

本条明确了坐标单位类型及其对应代码。

## 数据格式字典表

本条明确了数据格式类型及其对应代码。

## 基本比例尺字典表

本条明确了基本比例尺类型及其对应代码。

# 附录E湖南省县级以上城市行政区代码表

本条对湖南省县级以上城市行政区及其代码进行了统计汇总。

# 附录F地下管线数据集交换格式

- 附录F.1地下管线数据集交换格式模板

本标准规定了地下管线数据交换服务的管线数据集交换格式模板样式。

- 附录F.2点状地下管线数据交换模式

本标准规定了地下管线数据交换服务的点状数据集交换格式模板样式。

- 附录F.3线状地下管线数据交换模式

本标准规定了地下管线数据交换服务的线状数据集交换格式模板样式。

# 附录G地下管线元数据交换格式

本标准规定了地下管线数据交换服务的管线元数据交换格式模板样式。

# 附录H地下管线目录交换格式

本标准规定了地下管线数据交换服务的管线目录交换格式模板样式。

# 附录I管线数据库成果汇交资料清单参考模板

本标准规定了地下管线数据库成果汇交资料清单参考模板样式。

# 附录J管线数据标准化处理及入库指南

本标准提供了地下管线数据标准化处理及入库指南。

# 附录K地下管线数据表结构

## 附录K.1地下管线管点表结构

本条规定了地下管线点成果表的结构。

## 附录K.2地下管线管线表结构

本条规定地下管线（给水管线、排水管线、电力管线、通信管线、燃气管线、热力管线、工业管线）管线成果表的结构。

## 附录K.3地下管线辅助线表结构

本条规定了地下管线辅助线成果表的结构。

## 附录K.4地下管线辅助点表结构

本条规定了地下管线辅助点成果表的结构。

## 附录K.5综合管廊（沟）线表结构

本条规定了综合管廊（沟）线成果表的结构。

## 附录K.6综合管廊（沟）点表结构

本条规定了综合管廊（沟）点成果表的结构。

# 附录L地下管线数据质量检查报告

本条规定了地下管线数据质量检查报告的纲要和应包含的具体内容。