《水性干粉建筑彩色涂料》补充消耗量标准子目

工作内容：基层清理、配水性料、刮防水基底抗裂砂浆二遍（2.5mm厚）、放线分格、遮盖不应喷处、金属角线包阳角、喷涂外墙彩色饰面砂浆二遍（2mm厚）、滚（喷）防尘液一遍。

单位：100m2

| 编 号 |  |  |  |  | BB5-1 | BB5-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  | 水性干粉建筑彩色涂料 |  |
|  |  |  |  |  | 外 墙 面 |  |
|  |  |  |  |  | 分 格 | 不分格 |
| 基 价 （元） |  |  |  |  | 7678.57 | 7291.47 |
| 其 中 | 人工费 （元） |  |  |  | 2109.10 | 1722.00 |
|  | 材料费 （元） |  |  |  | 5176.49 | 5176.49 |
|  | 机械费 （元） |  |  |  | 392.98 | 392.98 |
| 名 称 |  | 代码 | 单位 | 单价 | 数 量 |  |
| 人工 | 综合人工（装饰） | 00001 | 工日 | 70.00 | 30.13 | 24.60 |
| 材 料 | 防水基底抗裂砂浆 | 110300 | kg | 4.68 | 388.00 | 388.00 |
|  | 外墙彩色饰面砂浆 | 110301 | kg | 7.85 | 322.00 | 322.00 |
|  | 防尘液（配套罩面） | 110302 | kg | 6.50 | 25.00 | 25.00 |
|  | 水 | 410649 | m3 | 4.38 | 0.23 | 0.23 |
|  | 金属角线30×30×1.5 | 010716 | m | 20.92 | 32.00 | 32.00 |
| 机械 | 电动空气压缩机排气量1m3/min 小 | J10-12 | 台班 | 127.59 | 3.08 | 3.08 |

注：分格胶纸等其他材料费均按《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》总说明第七条第3点规定计取。