附件1

2022年全省住建行业（砌筑工）职业技能竞赛

技术文件

## 一、竞赛目的

以“新时代、新技能、新梦想”为主题，推动建筑行业高质量发展，深入实施新时代人才强国战略。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步营造“尊重知识、尊重人才、崇尚技能”的社会氛围，培养更多技艺精湛、素质优良的建筑行业高技能人才，为我省实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供人才保障。

## 二、竞赛内容和成绩计算

### （一）竞赛内容

本次砌筑工技能竞赛内容包括专业理论知识考试和现场操作技能比赛两部分。

### （二）成绩计算

专业理论知识成绩和现场操作技能成绩满分均为100分。

竞赛总成绩=专业理论知识成绩×30%+现场操作技能成绩×70%。

竞赛根据总成绩排名确定名次。总成绩相同时，以现场操作技能成绩排名靠前为胜；专业理论知识、现场操作技能成绩均相同时，以操作时间短者为胜。

## 三、试题

本次砌筑工技能大赛试题及评分规则与世界技能大赛接轨。根据本次比赛的实际情况，本次命题为全公开。

（1）专业理论知识竞赛内容：

砌筑工国家职业标准相关知识，采取闭卷形式。

题库下载网址：

http://www.hunanjz.com/uploadfiles/file/202210/638022033800502321.docx

（2）现场操作技能竞赛：

### 采用混凝土实心砖（190mm×90mm×53mm）、蒸压加气块（200mm×200mm×600mm），在工程现场按要求砌筑高度为1.8m（层高3m，只砌至1.8m高度）的填充墙；根据现场放线、标高等实际情况，自行排版，完成砌筑；无混凝土翻边的墙底部位需砌筑一定高度的混凝土实心砖，门垛处沿高度方向需每隔200mm砌筑200mm高的实心砖，其余部位采用蒸压加气块组砌。

### 四、材料及工具准备

### 材料准备：混凝土实心砖（190mm×90mm×53mm）、蒸压加气块（200mm×200mm×600mm）、烧结普通砖（240mm×115mm×53㎜）、预拌砂浆（主办方准备）

### 机具准备：大型带水切割机（主办方准备）

工具准备：运输小推车、铁锨、砂浆料斗、灰桶、放样纸、清扫工具（主办方准备）

参赛者自备以下工具：

常用砌筑与勾缝工具（瓦刀、甩子、刨锛、手锤、灰线、灰板、勾缝工具、墨斗、铅笔、标示线等），自用检测与测量器具（折尺、直角尺、三角尺、水平尺、靠尺、水准仪或水平管、钢卷尺、线锤、托线板），辅助工具（摊灰尺、皮数杆、标示砌石大小的活动板片、计算工具等）、电动工具（小型切割机）、劳保与防护设备（防护镜、防护耳罩、手套、安全鞋等）。参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，但须在以上归定范围内选择，主办方不为参赛者提供以上工具及材料。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置。

## 五、执行标准与规范（含理论和实操，包括但不限于以下标准规范）

（1）《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

（2）《砌体结构通用规范》GB 55007-2021

（3）《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

（4）《砌体结构工程施工规范》GB 50924-2014

（5）《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010

（6）《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

（7）《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011

（8）《预拌砂浆》GB/T 25181-2019

（9）《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012

（10）《烧结普通砖》GB/T 5101-2017

（11）《砌筑水泥》GB/T 3183-2017

（12）《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98-2010

（13）《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010

（14）《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317-2014

（15）《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》DBJ 43/T 306-2014

（16）其他相关技术文件

## 六、现场操作技能成绩评判标准及要求

### （一）分制

现场操作技能竞赛采用100分制评分，包括主观评分与客观评分，其中主观评分共20分，客观评分共80分。

### （二）评判标准

（1）客观评分：测量评分项包括尺寸、水平、垂直、对齐、细部（包括角度）等方面，在预定的测量位置进行测量，每项都以零为标准，每1mm误差将扣一定分值，各项具体扣分标准详见评分表6-1。

（2）主观评分：包括连接、成品等方面，主要对砂浆饱满度、有无孔洞、组砌方式、非整砖切割线平直度、灰缝平直及宽厚、清洁和成品外观、抹灰质量及背面清洁饱满等进行评测。砂浆饱满度在比赛过程中裁判员予以观察，必须达到80%及以上，未达到80%的将扣除一定的分值，各项具体扣分标准详见评分表6-2。

砌筑工竞赛项目客观评分表（80分）

| 序号 | 内容 | 检查方法及数量 | 质量项目扣分标准 | 最大 分值 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 选择固定处10处检查 | 每1mm误差扣除0.2分 | 20分 |  |
| 2 | 水平 | 选择固定处5处检查 | 每1mm误差扣除0.2分 | 10分 |  |
| 3 | 垂直度 | 选择固定处5处检查 | 每1mm误差扣除0.4分 | 20分 |  |
| 4 | 平整度 | 选择固定处5处检查 | 每1mm误差扣除0.2分 | 10分 |  |
| 5 | 细部 | 选择固定处10处检查 | 每1mm误差扣除0.2分 | 20分 |  |
| 合计 |  |  |  | 80分 |  |

注：各单项分值扣到最大分为止，不再另扣分。

砌筑工竞赛项目客观评分表（20分）

| 序号 | 内容 | 检查要求 | 质量项目扣分标准 | 最大分值 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接及成品 | 凹缝无5mm深以上孔洞，所有成品边缘光滑干净 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 平缝（X）：砖边缘平整、光滑、无孔 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 圆缝（X）：砖边缘平整、光滑、无孔 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 饱满度:灰缝砂浆饱满 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 按示意图组砌方式正确砌筑 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 非整砌切割线平直，无缺口 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 水平、竖直灰缝宽厚均匀、符合要求 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 不游丁走缝，构造措施正确 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 清洁和成品外观 | 每发现一项不符合，扣0.4分 | 2分 |  |
|  |  | 作品背面整洁饱满 | 每发现一项不符合，扣0.2分 | 1分 |  |
| 2 | 施工方过程砂浆饱满度 | 砌筑过程砂浆饱满度达到80%及以上 | 每发现一项不符合，扣0.2分 | 1分 |  |
| 合计 |  |  |  | 20分 |  |

注：各单项分值扣到最大分为止，不再另扣分。