附件1

（月/季）度项目安全质量标准化自评评分汇总表

（房屋建筑）

项目标段名称：                                    施工许可证号：                           自评时间：       年    月

| 项目自评得分 | 项目自评 等级 | 分项名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分15分） |  | 脚手架（满分10分） | 基坑工程（满分10分） | 模板支架（满分10分） | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） |  | 物料提升机与施工升降机（满分10分） | 塔式起重机与起重吊装（满分10分） | 施工机具（满分5分） |
| 施工单位自评意见： 项目部签章（项目月评）： 企业公章或专用章（企业季评） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位复核意见： 总监理工程师签章： 年 月 日 项目监理机构印章： |  |  |  |  |  | 建设单位复核意见： 项目技术负责人签字、盖项目章： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、项目自评得分及等级划分按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）执行；2、施工企业季度监督检查自评结果须加盖企业公章或专用章，项目月度自评项目负责人签收并加盖项目章即可；3、项目自评和复核依托“湖南省工程项目动态监管平台”实施，线下只需收集该汇总表。

（月/季）度项目安全质量标准化自评评分汇总表

（市政工程）

项目标段名称：                                    施工许可证号：                           自评时间：       年    月

| 项目自评得分 | 项目自评等级 | 分项名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分10分） |  | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） | 施工机具（满分5分） | 地基基础工程（满分10分） | 脚手架与作业平台工程（满分10分） |  | 模板工程及支撑系统（满分15分） | 地下暗挖与顶管工程（满分10分） | 起重吊装工程（满分10分） |
| 自评意见： 项目部签章（项目月评）： 企业公章或专用章（企业季评） 年 月 日 |  |  |  | 监理企业复核意见： 总监理工程师签章： 年 月 日 项目监理机构印章： |  |  |  |  |  | 建设单位复核意见： 项目技术负责人签字、盖项目章： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、项目自评得分及等级划分参照《市政工程施工安全检查标准》（CJJ/T275）执行；2、施工企业季度监督检查自评结果须加盖企业公章或专用章，项目月度自评项目负责人签收并加盖项目章即可；3、项目自评和复核依托“湖南省工程项目动态监管平台”实施，线下只需收集该汇总表。

（月/季）度项目安全质量标准化自评评分汇总表

（城市轨道交通工程）

项目标段名称：                                    施工许可证号：                           自评时间：       年    月

| 项目自评 得分 | 项目自评 等级 | 分项名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分10分） | 脚手架与作业平台工程（满分7分） |  | 基坑支护/模板工程 （12分） | 矿山法(12分)/盾构法（8分）隧道 （合20分） | 高处作业 （满分8分） | 施工用电（满分10分） |  | 塔吊/龙门吊/物料提升机 （7分） | 起重 吊装工程 （8分） | 施工机具（满分5分） | 其他 专项 （3分） |
| 施工单位自评意见： 项目部签章（项目月评）： 企业公章或专用章（企业季评） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位复核意见： 总监理工程师签章： 年 月 日 项目监理机构印章： |  |  |  |  | 建设单位复核意见： 项目技术负责人签字、盖项目章： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、项目自评得分及等级划分参照《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质〔2016〕173号）执行；2、施工企业季度监督检查自评结果须加盖企业公章或专用章，项目月度自评项目负责人签收并加盖项目章即可；3、项目自评和复核依托“湖南省工程项目动态监管平台”实施，线下只需收集该汇总表。

附件2

房屋市政工程施工阶段划分标准

一、房屋建筑工程

地基与基础、主体结构、装饰装修（基坑支护、装饰装修、幕墙工程等单独办理施工许可的专业工程，作为一个施工阶段）

二、市政工程

1．市政道路（含排水、地下通道、人行桥）：路基及排水、路面、其他主体结构及附属配套设施（地下通道、人行桥等单独办理施工许可的，可作为一个施工阶段）

2．桥梁工程：桥梁下部结构、桥梁上部结构、其他主体结构及附属配套设施

3．排水设施工程：地下（基坑）支护结构、排水管道及构筑物基础主体、回填及附属构筑物（可结合工程实际内容调整为1-2个施工阶段）

4．污水处理工程（含泵站、调蓄池）：地下（基坑）支护结构、结构基础主体、装修和设备安装及附属配套设施

5．公园绿化工程：园林地型整理及绿化种植、构筑物基础及主体、水电及附属配套设施（可结合工程实际内容调整为1-2个施工阶段）

6．管廊工程：地下（基坑）支护结构、主体结构、设备安装（含消防设施）及回填

三、地铁隧道工程

1．地下车站：基坑围护、主体结构、车站附属及交通疏解

2．地下区间（隧道工程）：区间（隧道）工程、区间（隧道）附属工程

3．高架区间：桥梁下部结构、桥梁上部结构、桥面系（含附属结构）

4．站后工程：轨道工程、安装工程、装饰装修工程

5．停车场、车辆段及地上车站均参照房屋建筑工程

附件3

项目安全质量标准化阶段性评查申请表

申报单位：                           申报时间：

| 项目名称 |  |  |  | 施工许可证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评查阶段 |  |  | 自评等级 |  |  |  |
| 项目月度自评及 自查 情况 | 项目经理：（签章） |  |  |  |  |  |
| 施工 企业 检查及 审核 意见 | 企业技术负责人： （加盖施工企业公章或专用章） |  |  |  |  |  |
| 监理企业审核意见 | 总监理工程师：（签章） （加盖监理企业公章） |  | 建设单位审核意见 | 建设单位：（签章） |  |  |

注：由施工企业将本表扫描件上传“湖南省工程项目动态监管平台”进行项目阶段性评查申请。

附件4

项目安全质量标准化阶段性评查

现场检查结果告知书

（施工单位）：

（监理单位）：

根据你单位提交的                      项目阶段性评查申请，我们于      年    月    日进行了安全质量标准化现场检查，依据                                   标准，该项目            阶段评查现场检查结果为        等级。

理由说明：

现场检查人：             、

签收人： （项目经理）    、 （总监理工程师）

签收日期：      年   月   日

附件5

重大事故隐患判定标准

| 序号 | 分类 | 重大安全隐患 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工安全管理 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程 |
|  |  | 建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作 |
|  |  | 建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业 |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证 |
|  |  | 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用 |
| 2 | 基坑工程 | 未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施 |
|  |  | 基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施 |
|  |  | 深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测 |
|  |  | 有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一，且未及时处理： 1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； 2.基坑侧壁出现大量漏水、流土； 3.基坑底部出现管涌或突涌； 4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。 |
| 3 | 模板工程 | 模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求 |
|  |  | 模板支架承受的施工荷载超过设计值 |
|  |  | 模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求 |
|  |  | 危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土 |
| 4 | 脚手架工程 | 脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求 |
|  |  | 未设置连墙件或连墙件整层缺失 |
|  |  | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失 |
| 5 | 起重机械及吊装工程 | 塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记 |
|  |  | 建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求 |
|  |  | 建筑起重机械安装、拆卸、爬升（降）以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查 |
|  |  | 建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏 |
|  |  | 建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效 |
|  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |
|  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求 |
|  |  | 塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离 |
|  |  | 使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业 |
| 6 | 高处作业 | 钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构超过设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置 |
|  |  | 单榀钢桁架（屋架）等预制构件安装时未采取防失稳措施 |
|  |  | 悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接 |
|  |  | 脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门 |
|  |  | 高处作业吊篮超载使用，或安全锁失效、安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂 |
| 7 | 施工临时用电 | 特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压 |
|  |  | 在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施 |
| 8 | 有限空间作业 | 未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志 |
|  |  | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则 |
|  |  | 有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督 |
|  |  | 有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备 |
| 9 | 拆除工程 | 装饰装修工程拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核 |
|  |  | 拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求 |
| 10 | 隧道工程 | 作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工 |
|  |  | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，未及时采取措施 |
|  |  | 未按规范或施工方案要求选择开挖、支护方法，或未按规定开展超前地质预报、监控量测，或监测数据超过设计控制值且未及时采取措施 |
|  |  | 盾构机始发、接收端头未按设计进行加固，或加固效果未达到要求且未采取措施即开始施工 |
|  |  | 盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业，或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定实施 |
|  |  | 未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施 |
|  |  | 未经批准，在轨道交通工程安全保护区范围内进行新（改、扩）建建（构）筑物、敷设管线、架空、挖掘、爆破等作业 |
| 11 | 临时堆载 | 基坑周边堆载超过设计允许值 |
|  |  | 无支护基坑（槽）周边，在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载 |
|  |  | 楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值 |
| 12 | 冒险作业 | 使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力 |
|  |  | 在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业 |
|  |  | 施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员 |
| 13 | 其他 | 使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患 |
|  |  | 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患 |

注：本细则《重大事故隐患判定标准》来源于住房城乡建设部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，如住房城乡建设部修订上述标准，本细则《重大事故隐患判定标准》从其规定。

严重质量隐患清单

| 序号 | 分类 | 严重质量隐患 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量行为 | 使用未经施工图审查合格的设计文件（含各专项设计）组织施工 |
| 2 |  | 重大设计变更文件未经施工图审查，或存在先施工后变更或边施工边变更的行为 |
| 3 |  | 存在违法分包、转包，或者挂靠等行为 |
| 4 |  | 未编制施工组织设计、质量常见问题专项治理等专项施工方案，未有效落实质量常见问题专项治理 |
| 5 |  | 使用质量证明文件不齐全、或“三无产品”“非标产品”的工程材料和构配件，或使用未落实见证取样制度或见证取样检测不合格的工程材料和构配件 |
| 6 |  | 质量验收记录存在造假、代签字等问题 |
| 7 |  | 关键部位、关键工序未留存相关检查记录和影像资料、未组织隐蔽验收 |
| 8 |  | 有防水要求的楼地面未经蓄水试验或蓄水试验不合格即进入下道工序，卫生间细部防水措施未经验收或验收不合格即进入下道工序 |
| 9 |  | 重要分部工程验收程序及执行验收标准不符合要求 |
| 10 |  | 未按设计和规范要求进行地基基础检测或混凝土结构实体检测 |
| 11 | 地基基础工程 | 未按设计和规范要求进行基槽验收 |
| 12 | 钢筋工程 | 钢筋工程无抗震构造措施，或主筋数量不符合设计要求，或混凝土楼（屋面）板特殊部位未配抗裂钢筋 |
| 13 | 混凝土工程 | 预拌混凝土生产厂家不具备相应资质 |
| 14 |  | 接收、使用没有混凝土运输单的预拌混凝土，或使用坍落度不符合要求的预拌混凝土 |
| 15 |  | 泵送和浇筑过程中随意加水，或将已经初凝的混凝土用于建筑工程，或将润管砂浆用于混凝土主体结构 |
| 16 |  | 提前拆除承重模板和支架，楼板后浇带部位未设独立模板支撑体系 |
| 17 |  | 厨房、卫生间和有防水要求的楼板沿墙四周（门洞除外）未做混凝土翻边，或砌体工程窗台未做混凝土压顶 |
| 18 |  | 工程实体混凝土强度不符合设计及规范要求 |
| 19 |  | 重要混凝土结构构件成型质量存在严重缺陷 |
| 20 |  | 地下室、楼地面、屋面、墙体存在严重开裂、渗漏等问题 |
| 21 | 钢结构工程 | 焊工未持证上岗，未在其合格证规定的范围内施焊 |
| 22 |  | 一、二级焊缝未按规范要求进行焊缝内部缺陷检验 |
| 23 |  | 钢结构防火涂料涂层厚度不满足设计要求 |
| 24 | 防水工程 | 防水层道数、厚度不满足设计要求 |
| 25 | 装饰装修工程 | 外墙外保温工程安装方式不满足设计要求 |
| 26 |  | 幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接不符合设计和规范要求 |
| 27 | 消防工程 | 防火涂料、防火封堵、防火电缆、建筑节能保温隔热材料等耐火或燃烧性能检验（含型式检验、进场复验）未检验或检验结果不符合设计要求 |
| 28 |  | 总平面布局和平面布置与设计文件不符 |
| 29 |  | 安全出口数量不足或疏散净宽度不符合设计要求 |
| 30 | 安装工程 | 建筑物电气设备用房和智能化设备用房内电气设备的正上方设置水管道 |
| 31 |  | 供水设施的供水管道与城镇供水管道直接连接，生活饮用水管道与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接 |
| 32 | 市政工程 | 道路各结构层厚度、压实度不满足设计和规范要求 |
| 33 |  | 室外排水管网未实行雨污分流 |

附件6

项目安全质量标准化阶段性评查结果告知书

（施工单位）     ：

根据你单位提交的                       项目（施工许可证编号：             ） （施工阶段） 阶段性评查申请，我们按规定于     年   月   日对项目安全质量标准化工作进行了现场检查，经平台自动归集现场检查情况、质量安全监督情况、项目及企业自评情况等，该项目 （施工阶段） 阶段性评查结果为          。

“不合格”理由：

你单位收到该告知书后如有异议，可在5个工作日内提出书面申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。

特此告知。

项目考评主体（公章）：

年    月    日

签收人：            送达人：         、

签收日期：      年   月   日

附件7

项目安全质量标准化阶段性评查结果认定书

（施工单位）     ：

你单位承建的                          项目（施工许可证编号：              ），我们按规定于     年   月   日对项目  （施工阶段）  安全质量标准化工作进行了现场检查，结合平台自动归集情况以及你单位陈述申辩情况，该项目   （施工阶段）   阶段性评查结果为          。

“不合格”理由：

特此告知。

项目考评主体（公章）：

年    月    日

签收人：             送达人：         、

签收日期：      年   月   日

附件8

项目安全质量标准化考评结果告知书

（施工单位）     ：

你单位承建的                          项目（施工许可证编号：                ），根据阶段性评查、质量安全监督、质量安全事故等情况，综合评定项目考评结果为         等级。你单位收到该告知书后如有异议，可在5个工作日内提出书面陈述申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。特此告知。

（不合格理由：                                 ）

项目考评主体（公章）：

年  月  日

附：项目基本信息及考评结果说明

| 项目名称 |  | 施工许可证 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人 |  |
| 考评结果 说明理由 |  |  |  |

附件9

项目安全质量标准化考评结果认定书

（施工单位）     ：

你单位承建的                          项目（施工许可证编号：                  ），根据阶段性评查、质量安全监督、质量安全事故等情况，并结合你单位陈述申辩情况，最终综合评定项目考评结果为         等级。

（不合格理由：                                 ）

特此告知。

项目考评主体（公章）：

年  月  日

附：项目基本信息及考评结果说明

| 项目名称 |  | 施工许可证 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人 |  |
| 考评结果 说明理由 |  |  |  |

附件10

企业安全质量标准化考评结果告知书

（施工单位）     ：

根据《湖南省建筑施工安全质量标准化考评实施细则》，以你单位提交的安全质量标准化自评材料为基础，结合企业自评核查结果、近三年项目考评结果、质量安全事故等情况，综合评定你单位（主要负责人：        ）安全质量标准化考评结果为         等级。你单位收到该告知书后如有异议，可在5个工作日内提出书面陈述申辩，并提供相关证据和资料。逾期则视为认可上述事实。特此告知。

（不合格理由：                                 ）

企业考评主体（公章）：

年  月  日

签收人及联系方式：     （企业负责人）

送达人及联系方式：

签收日期：      年  月  日

注：评定结果为不合格的，应当说明理由，责令限期整改。

附件11

企业安全质量标准化考评结果认定书

（施工单位）     ：

根据《湖南省建筑施工安全质量标准化考评实施细则》，以你单位提交的安全质量标准化自评材料为基础，结合企业自评核查结果、近三年项目考评结果、质量安全事故、陈述申辩复核等情况，综合评定你单位（主要负责人：       ）安全质量标准化考评结果为        等级。

（不合格理由：                                 ）

特此告知。

企业考评主体（公章）：

年  月  日

签收人及联系方式：     （企业负责人）

送达人及联系方式：

签收日期：      年  月  日

注：评定结果为不合格的，应当说明理由，责令限期整改。