附件2

湖南省可再生能源建筑应用示范项目

关键技术产品目录

| 序号 | 产品名称 | 产品系列 | 主要技术性能 | 产品 所在单位 | 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别：地源热泵技术 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地源热泵机组 | 螺杆式水地源热泵机组; 离心式水地源热泵机组 | YS双机头、YS、YEWS、YVWA 螺杆式水源热泵机组(917KW≤制冷量≤2110KW CYK系列双级离心式水（热泵）机组（2900KW≤制冷量≤11700KW） YK系列离心式水源热泵机组（1406KW≤制冷量≤10196KW） | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 | 2021年1月18日 |
| 类别：太阳能光热技术 |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能集热器 | 平板式集热器 | 吸热体涂层红外发射率：0.05；吸热体涂层吸收比：0.96；透明盖板投射比：0.92，集热器瞬时效率截距0.81，总热损系数：4.0 W/(㎡.℃)隔热体导热系数0.03W/(㎡.℃) | 广东五星太阳能股份有限公司 | 2021年1月18日 |
| 2 | 太阳能集热器 | 平板太阳能集热器 | 吸热体涂层吸收比≥96% 盖板玻璃透光率≥92% 吸热体涂层红外发射率≤5%±2 玻璃透射率≥92% 隔热体导热系数≤0.04W/(㎡.℃) | 四季沐歌科技集团有限公司 | 2021年1月18日 |
|  |  | 全玻璃真空管集热器 | 真空管材料选用热膨胀系数为3.3高硼硅特硬玻璃 真空管真空度≤5×10-4Pa 空晒温度≥380℃ 热吸收比≥0.94 半球发射比≤0.054 |  | 2021年1月18日 |
| 3 | 太阳能集热器 | 平板太阳能集热器 | 吸热体涂层吸收比≥0.96；发射比≤0.068；瞬时效率截距≥0.75；总热损系数≤5.3W/(㎡.℃) | 山东中科蓝天科技有限公司 | 2021年1月18日 |
|  |  | 全玻璃真空管集热器 | 半球发射比≤0.051；热吸收比≥0.92；平均热损系数 ≤0.52W/(㎡.℃) |  |  |
| 4 | 太阳能集热器 | 平板太阳能集热器 | 集热器吸收率：0.96； 发射比：0.07； 瞬时效率截距：0.8； 总热损系数：3.9; 玻璃透射比：0.93 | 东莞市天尚太阳能有限公司 | 2021年1月18日 |
| 5 | 太阳能集热器 | 平板太阳能集热器 | 平板式集热器：吸热体涂层红外发射率：≤11% 吸热体涂层吸收比：≥0.95透明盖板太阳透射比：≥0.90 隔热体导热系数≤0.034W/(㎡.℃) | 江苏省华扬太阳能有限公司 | 2021年1月18日 |
| 类别：高效空气源热泵应用技术 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵 | 空气源热水机 | 冷量范围： 3 kW≤制热量≤ 82kW | 广东美的暖通设备有限公司 | 2021年1月18日 |
| 2 | 空气源热泵 | 空气源热水机 | 热量范围：10KW~84KW 冷量范围：6.5KW~78KW | 山东中科蓝天科技有限公司 | 2021年1月18日 |
| 3 | 空气源热泵 | 空气源热水机 | 热量范围： 25kW≤制热量≤ 350 kW | 广东五星太阳能股份有限公司 | 2021年1月18日 |