附表1

- 施工项目部关键岗位人员到岗履职情况

- 抽查记录表

（质量、安全监督）

工程名称：

施工单位：                                   分包单位：

| 部门 | 岗位 | 姓名 | 到岗情况 | 履职情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 单 位 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
| 建筑工人实名制落实情况 |  |  |  |  |  |
| 监督机构 处理意见 | 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 整改落实情况 | 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》要求，对施工单位（含分包单位）关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录，对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。

2、每次现场监督抽查还应根据《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则》的规定，抽查建筑工人实名制落实情况，主要包括：农民工工资专用账户设立、农民工工资保证金缴存、建筑工人劳动合同签订、建筑工人实名制信息录入、专（兼）职劳资专管员配备、电子打卡考勤信息、按月发放工资等情况。

3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，应签发限期整改通知书责令改正，对发现2次及2次以上违规行为的，应按规定上报施工企业及其相关责任人员的建筑市场不良行为记录；情节严重的，依法提出行政处罚建议。

附表二

- 现场监理部关键岗位人员到岗履职情况

- 抽查记录表

（质量、安全监督）

工程名称：

监理单位：

| 岗位 |  | 姓名 | 到岗情况 | 履职情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 总监代表 |  |  |  |  |  |
| 专 业 监 理 工 程 师 |  |  |  |  |  |
| 监 理 员 |  |  |  |  |  |
| 监督机构处理意见 | 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 整改落实情况 | 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、每次现场监督抽查时，应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》的规定，对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录；对关键岗位人员履职“差”的，应注明原因，并提出整改要求。

2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。

3、监督机构处理意见应根据检查情况填写，结论应准确、符合逻辑，对人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，应签发限期整改通知书责令改正，对发现2次及2次以上违规行为的，应按规定上报监理企业及其相关责任人员的建筑市场不良行为记录；情节严重的，依法提出行政处罚建议。

附表三

- 施工现场保证质量和安全生产基础条件

- 抽查记录表

（质量、安全监督）

工程名称：                        施工单位：

| 序号 | 抽查内容 | 抽查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位直接发包（含分项）工程施工许可证领取情况；承包单位资质符合性情况；开工安全生产条件审查情况 |  |  |
| 2 | 施工用图加盖审查机构专用章情况；消防、建筑幕墙、基坑边坡支护等专项设计图纸加盖审查机构专用章情况；重大设计变更图纸审查情况 |  |  |
| 3 | 五方质量责任主体单位项目负责人签署的质量终身责任制承诺书 |  |  |
| 4 | 建筑材料、预拌砼、预应力管桩、装配式建筑构件和外加工钢筋等的进场检验情况；必要的延伸监督抽查情况 |  |  |
| 5 | 涉及工程结构安全、防雷、消防等使用安全以及建筑节能、室内环境等主要使用功能的检测情况 |  |  |
| 6 | 建筑机械设备和钢管扣件及安全防护用品等进场检验、产权备案及使用登记情况 |  |  |
| 7 | 安措费监管协议的签订、专用账户建立，建设单位按规定拨付安措费，施工项目部制定项目安措费使用计划和按计划实际适时投入的情况 |  |  |
| 8 | 按规定投保住建安责险情况 |  |  |
| 监督机构处理意见 | 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |
| 整改落实情况 | 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |

注：1、建筑材料及安全防护用品等进场检验抽查内容应包括质量证明文件及实物进场验收和现场见证取样抽检。

2、涉及结构安全和重要功能检测抽查内容应包括检测合同签订、方案登记和见证取样送检等，特别是混凝土试件的留置、养护和送检情况。

3、建筑起重机械必须有产权备案手续方能进入施工现场。

4、基础条件达不到要求时，要签发限期整改通知书或停工整改通知书督促整改落实；情节严重的，应按规定上报相关企业和人员的不良行为记录，或依法提出行政处罚建议；并在处理意见栏中说明。监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表四

- 项目重大危险源识别与监控抽查记录表

（安全监督）

工程名称：                                     具体抽查时间：

施工单位：                                     形象进度：

| 序号 | 适时重大危险源内容 | 抽查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行全数核查记录，每项重大危险源的检查内容至少应包含：重大危险源清单名录的识别；危大工程专项方案编审、专家论证、方案交底、技术交底、现场实施情况、专项验收、施工监测和安全巡视等；重大危险源的安全防护方案和保证措施的制定和落实情况等。

2、发现重大危险源处于非受控状态的，应及时签发整改通知，情节严重的应立即责令停工整改，并按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表五-1

- 参建责任主体及有关机构质量行为

- 抽查记录表

（质量监督）

工程名称：

建设单位：                                        具体抽查时间：

施工单位：                                        分包单位：

勘察单位：                                        检测机构：

设计单位：                                        形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 一 | 建设单位质量行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检测单位委托情况 |  |  |  | □检测单位未由建设单位委托，检测合同非建设单位与检测单位签订。 □委托的检测单位资质不符合要求。 £检测费用未由建设单位支付，存在虚假合同现象。 £其他原因： |  |
| 2 | 图纸会审、设计交底 |  |  |  | □建设单位未组织图纸会审、设计交底。 □建筑幕墙、消防、基坑边坡支护等专项设计未组织图纸会审、设计交底。 £其他原因： |  |
| 3 | 建筑材料、建筑构配件和设备采购情况 |  |  |  | □合同约定由建设单位采购的材料、构配件、设备不符合质量要求。 □建设单位指定应由承包单位采购的材料、构配件、设备或指定生产厂、供应商。 £其他原因： |  |
| 4 | 关键岗位人员到岗履职核查情况 |  |  |  | £未对施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录。 £发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，未责令其改正。 £对拒不改正的，未及时报告住房城乡建设主管部门及其质量安全监督机构。 |  |
| 5 | 建设单位开展质量常见问题专项治理情况 |  |  |  | □未向设计、施工、监理等责任单位下达质量常见问题专项治理任务书。 £其他原因： |  |
| 6 | 住宅工程分户验收情况 |  |  |  | □无《住宅工程质量分户验收方案》或与实际不符。 □未按《住宅工程质量分户验收方案》进行分户验收。 □分户验收发现的质量问题未回复或未得到有效整改。 □抽查的分户验收资料与实体不符。 £其他原因： |  |
| 7 | 竣工验收情况 |  |  |  | □建设单位未组织竣工验收或竣工验收不合格即投入使用。 |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二 | 勘察、设计单位质量行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图纸会审、设计交底 |  |  |  | □在工程施工前，未就审查合格的施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。 □无图纸会审、设计交底记录。 £其他原因： |  |
| 2 | 设计单位开展质量常见问题专项治理情况 |  |  |  | □未编制质量常见问题专项治理设计专篇并经施工图审查合格。 □设计专篇无针对性和可操作性。 £其他原因： |  |
| 3 | 施工过程质量控制 |  |  |  | □未按规定参与施工验槽。 □未参加在设计交底中要求的需勘察设计单位参加的关键工序、重点部位的隐蔽验收。 □未按规定对涉及勘察设计的专项施工方案进行核对。 □未按规定参加分部工程验收。 □未及时解决施工中发现的勘察、设计问题。 □未参与工程质量事故调查分析，并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。 £其他原因： |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工单位质量行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工分包 |  |  |  | £存在违法分包、转包。 £专项分包单位无分包资质进行施工。 £施工、监理未对专项分包单位进行资质审查。 £其他原因： |  |
| 2 | 施工组织设计编审情况 |  |  |  | □无施工组织设计擅自施工。 □施工组织设计未按规定进行编审。 □针对性和可操作性差。 £未组织施工组织设计技术交底。 £其他原因： |  |
| 3 | 检测试验计划情况 |  |  |  | □无检测试验计划或检测试验计划与实际不符。 □未明确检测试验责任人与检测取样责任人。 □检测试验责任人与计划不符。 £其他原因： |  |
| 4 | 主要专项施工方案编审情况 |  |  |  | □无专项施工方案擅自施工。 □各专项施工方案未按规定进行编审。 □需专家论证的方案未按规定进行论证。 □方案针对性和可操作性差。 £未组织对方案进行技术交底。 £其他原因： |  |
| 5 | 施工现场的图集、施工规范配备情况 |  |  |  | £项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准配备不齐全。 £配备的设计图集、施工规范及相关标准已废止。 £其他原因： |  |
| 6 | 主要原材料、构配件、半成品和设备进场验收情况 |  |  |  | □未按规定进行进场验收，未经监理单位审查合格即擅自使用。 □未分类建立进场验收台账或台账内容不完善。 □进场验收资料未及时收集整理。 □材料堆放混乱，标识不清楚。 £其他原因： |  |
| 7 | 主要原材料、构配件、半成品和设备见证取样送检情况 |  |  |  | □未按规定见证取样送检。 □未按规定进行工艺评定。 □检测方法不符合规范要求。 □检测数量不符合规范要求。 £其他原因： |  |
| 8 | 按设计文件及规范要求施工情况 |  |  |  | □未按经施工图审查合格的图纸和图集施工，擅自修改设计文件。 □主要原材料、构配件、半成品不满足设计及规范要求。 £其他原因： |  |
| 9 | 检验批、分部工程按程序进行验收后进入下道工序施工情况 |  |  |  | □ 分部工程未按程序验收后进入下道工序施工，无相关记录及影像资料。 □ 检验批未按程序验收后进入下道工序施工，无相关记录。 £其他原因： |  |
| 10 | 隐蔽工程施工质量检查情况 |  |  |  | □未对隐蔽工程进行自检。 □隐蔽工程不合格或未验收已进行隐蔽。 □隐蔽工程验收内容、记录及签字等不全，或无原始记录。 □无隐蔽工程关键节点的验收影像资料。 £其他原因： |  |
| 11 | 检验批、隐蔽验收过程质量责任标识牌 |  |  |  | □检验批、隐蔽验收过程未设置质量责任标识牌。 □无检验批、隐蔽验收质量责任人现场履职照片。 £其他原因： |  |
| 12 | 施工样板设置、验收及可视化交底情况 |  |  |  | □无满足技术质量可视化交底的场所。 □无满足技术质量可视化交底的设施。 □大面积施工前未按规定设置可视化施工样板。 □可视化施工样板未经建设、监理等单位验收合格。 □未按规定进行可视化技术质量交底。 £其他原因： |  |
| 13 | 实体做法及质量与施工样板符合性情况 |  |  |  | □未对照施工样板及可视化交底对实体质量进行符合性检查验收。 □实体做法及质量与施工样板严重不符。 £其他原因： |  |
| 14 | 不合格原材料、构配件、半成品和设备材料处置情况 |  |  |  | □无处置记录。 □未建立处置台账。 £其他原因： |  |
| 15 | 质量问题、缺陷处理情况 |  |  |  | □质量问题、缺陷处理程序不合要求。 □未建立质量问题、缺陷处理方案。 □未建立质量问题、缺陷处理台账。 □无质量问题、缺陷处理验收记录及照片。 £其他原因： |  |
| 16 | 施工单位开展质量常见问题专项治理情况 |  |  |  | □未编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理专项施工方案。 □未对质量常见问题及防治措施进行公示。 □未按设计及方案要求开展质量常见问题专项治理。 £其他原因： |  |
| 17 | 项目现场标准养护室（箱）设置情况 |  |  |  | □未设置标准养护室（箱）。 □标准养护室（箱）不符合规范要求。 □标准养护室（箱）里有过期试块。 £其他原因： |  |
| 18 | 现场试块留置及标识情况 |  |  |  | □现场未按规定留设标准养护试块。 □现场未按规定留设同条件养护试块。 □现场未按规定留设拆模试块。 □唯一性标示（二唯码、芯片或硬标示）不规范。 □试块留设、送检未按规定建立台账。 □同条件养护试块未按规定在施工现场养护。 £其他原因： |  |
| 19 | 监理等单位提出的质量问题整改情况 |  |  |  | □未及时整改闭合。 □无整改前后过程资料及影像资料。 £其他原因： |  |
| 20 | 质量监督、考评单位提出的质量问题整改情况 |  |  |  | □未及时整改闭合。 □无整改前后过程资料及影像资料。 £其他原因： |  |
| 21 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 四 | 监理单位质量行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理规划、细则 |  |  |  | £未编制并实施监理规划。 £未编制并实施监理实施细则。 £针对性和可操作性差。 £其他原因： |  |
| 2 | 审查审核 |  |  |  | £未对施工组织设计、施工方案进行审查。 £未对建筑材料、建筑构配件和设备投入使用或安装前进行审查。 £其他原因： |  |
| 3 | 对施工单位关键岗位人员到岗履职核查情况 |  |  |  | £未对施工项目部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录。 £发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工程师未签发整改单责令其改正并报告建设单位。 |  |
| 4 | 旁站 |  |  |  | £无明确的关键部位、关键工序旁站计划。 £未开展关键部位、关键工序旁站。 £无旁站记录或记录不详。 £其他原因： |  |
| 5 | 巡视检查 |  |  |  | £未对施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工进行巡查。 £未对使用的工程材料、构配件和设备是否合格进行巡查。 £其他原因： |  |
| 6 | 平行检验 |  |  |  | £未依据合同约定对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。 £未依据合同约定对施工质量进行平行检验。 £其他原因： |  |
| 7 | 组织验收 |  |  |  | £未组织对隐蔽工程进行验收。 £未组织对检验批工程进行验收。 £未组织对分项、分部（子分部）工程按规定进行质量验收。 £其他原因： |  |
| 8 | 监理会议 |  |  |  | £未定期召开监理例会，组织有关单位研究解决与监理相关的问题。 £未针对监理工作范围内工程专项问题，主持或参加专题会议。 £未及时整理会议纪要，并经与会各方代表会签。 £其他原因： |  |
| 9 | 监理报告 |  |  |  | £未及时提交监理月报。 £未及时针对紧急、突发事件提交监理急报。 £监理报告与施工现场实际情况不符。 £其他原因： |  |
| 10 | 现场质量隐患处理 |  |  |  | £未针对施工质量问题签发监理通知单，并复查问题整改结果。 £发现严重质量隐患且施工单位拒不整改或者不停止施工的，未及时向政府主管部门报告。 £其他原因： |  |
| 11 | 监理单位开展质量常见问题专项治理情况 |  |  |  | □未编制具有针对性和可操作性的质量常见问题专项治理监理实施细则。 □未对涉及开裂、渗漏等关键节点或部位进行验收、旁站。 £未定期召开由总监理工程师主持的裂缝、渗漏防治工作例会。 £其他原因： |  |
| 12 | 监理单位对施工质量管理标准化自评复核及上报情况 |  |  |  | □未对企业自评复核，无复核记录。 □自评复核与现场实际严重不符。 □对自评复核不合格时未及时上报。 £其他原因： |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 五 | 检测单位质量行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检测业务情况 |  |  |  | £存在转包检测业务嫌疑。 £存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书嫌疑。 £与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 £其他原因： |  |
| 2 | 检测方案编制审批 |  |  |  | □未编制检测方案，或检测方案未经审批。 □检测方案内容不符合规范和设计图纸要求。 £其他原因： |  |
| 3 | 检测过程情况 |  |  |  | £未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。 £检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，未及时报告。 £未经检测出具虚假报告。 £其他原因： |  |
| 4 | 检测结果情况 |  |  |  | £检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确。 £检测数据和检测报告不真实、不准确。 £未单独建立项目检测结果不合格台账。 £其他原因： |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、根据适时的进度，按照住建部发布的《工程质量安全手册（试行）》的相关检查内容抽查责任主体及有关机构质量行为。在每次抽查中，主要抽查应该完成的工作，以及下步工作计划等。抽到什么行为就记录什么。其中，施工和监理单位的履职行为每次必查。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表五-2

- 参建责任主体及有关机构安全行为

- 抽查记录表

（安全监督）

工程名称：

建设单位：                                        具体抽查时间：

施工单位：                                        分包单位：

勘察单位：                                        检测机构：

设计单位：                                        形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 一 | 建设单位安全行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 明确安全生产责任 |  |  |  | □与参建各方签订的合同中未明确安全责任。 □未对参建各方的安全生产责任履约情况进行管理。 □未按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业。 £其他原因： |  |
| 2 | 提供相关安全资料 |  |  |  | □未在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料。 £提供的资料的不真实、不准确、不完整。 £其他原因： |  |
| 3 | 危大工程第三方监测 |  |  |  | □未按规定对需要进行第三方监测的危大工程委托监测单位。 □委托的第三方监测单位无相应勘察资质。 £其他原因： |  |
| 4 | 关键岗位人员到岗履职核查情况 |  |  |  | £未对施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录。 £发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，未责令其改正。 £对拒不改正的，未及时报告住房城乡建设主管部门及其质量安全监督机构。 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二 | 勘察、设计单位安全行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 危大工程管理 |  |  |  | □勘察单位未按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。 □设计单位未按规定在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节，并对防范生产安全事故提出指导意见。 □设计单位未按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 £其他原因： |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工单位安全行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产责任制 |  |  |  | □未建立安全生产责任制。 □安全生产责任制未经责任人签字确认。 □未备有各工种安全技术操作规程。 □未按规定配备专职安全员。 □工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标。 □未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度。 □未按考核制度对管理人员定期考核。 £其他原因： |  |
| 2 | 安全技术交底 |  |  |  | □未进行书面安全技术交底。 □未按分部分项进行交底。 □交底内容不全或针对性不强。 □交底未履行签字手续。 £其他原因： |  |
| 3 | 安全教育培训 |  |  |  | □未建立安全教育培训制度。 □施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核。 □未明确具体安全教育培训内容。 □变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育。 □施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核。 £其他原因： |  |
| 4 | 分包单位安全管理 |  |  |  | □未签订安全生产协议书。 □分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全。 £分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员。 £其他原因： |  |
| 5 | 重大危险源管理 |  |  |  | £重大危险源名录未经施工项目部和监理部共同识别并签字确认或识别不全、与实际情况不符。 £专项施工方案未按规定进行编审或专家论证。 £专项施工方案未按规定进行方案交底和技术交底。 £未按照专项施工方案组织施工。 £未对专项施工方案实施情况进行现场监督，未对危大工程进行施工监测和安全巡视。 £其他原因： |  |
| 6 | 安全事故隐患排查治理制度 |  |  |  | £未建立安全隐患排查治理制度。 £未进行安全隐患排查治理，或无安隐患排查治理台账。 £事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施。 £对事故隐患未按期整改和复查，实行闭环管理。 £其他原因： |  |
| 7 | 施工现场带班制度 |  |  |  | £危大工程施工时，项目负责人未在现场带班。 £超规模危大工程施工时，施工企业负责人未在现场带班检查，或带班检查无记录。 £项目负责人每月现场带班时间少于80%。 £其他原因： |  |
| 8 | 应急救援 |  |  |  | £未制定安全生产应急救援预案。 £未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员。 £未定期进行应急救援演练。 £未配置应急救援器材和设备。 £其他原因： |  |
| 9 | 劳保防护 |  |  |  | £未向作业人员提供安全防护用品。 £提供的安全防护用品不符合国家标准或行业标准。 £其他原因： |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 四 | 监理单位安全行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理规划、细则 |  |  |  | £未编制并实施监理规划。 £未编制并实施监理实施细则。 £针对性和可操作性差。 £其他原因： |  |
| 2 | 审查审核 |  |  |  | £未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。 £未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。 £其他原因： |  |
| 3 | 对施工单位关键岗位人员到岗履职核查情况 |  |  |  | £未对施工项目部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录。 £发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工程师未签发整改单责令其改正并报告建设单位。 |  |
| 4 | 旁站 |  |  |  | £无明确的关键部位、关键工序旁站计划。 £未开展关键部位、关键工序旁站。 £无旁站记录或记录不详。 £其他原因： |  |
| 5 | 巡视检查 |  |  |  | £未对特种作业人员是否持证上岗进行巡查。 £未对危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况进行巡查。 £其他原因： |  |
| 6 | 监理会议 |  |  |  | £未定期召开监理例会，组织有关单位研究解决与监理相关的问题。 £未针对监理工作范围内工程专项问题，主持或参加专题会议。 £未及时整理会议纪要，并经与会各方代表会签。 £其他原因： |  |
| 7 | 监理报告 |  |  |  | £未及时提交监理月报。 £未及时针对紧急、突发事件提交监理急报。 £监理报告与施工现场实际情况不符。 £其他原因： |  |
| 8 | 现场质量安全隐患处理 |  |  |  | £未针对施工质量安全问题签发监理通知单，并复查问题整改结果。 £发现严重质量安全隐患且施工单位拒不整改或者不停止施工的，未及时向政府主管部门报告。 £其他原因： |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 五 | 监测单位安全行为 |  |  |  |  |  |
| 1 | 危大工程监测 |  |  |  | £监测单位未按规定编制监测方案并进行审核。 £监测单位未按监测方案开展监测。 £其他原因： |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、根据适时的进度，按照住建部发布的《工程质量安全手册（试行）》的相关检查内容抽查责任主体及有关机构安全行为。在每次抽查中，主要抽查应该完成的工作，以及下步工作计划等。抽到什么行为就记录什么。其中，施工和监理单位的履职行为每次必查。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-1

- 工程实体质量及资料抽查记录表一

- （地基基础工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 一 | 地基基础工程 （《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.0.4地基基础工程必须进行验槽，验槽检验要点应符合附录A的规定。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点，超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时，检验数量不应少于总桩数的0.5％，且不应少于3根。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m³必须至少留置1组试件；当混凝土浇筑量不足50m³时，每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩，每根桩应至少留置1组试件。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.1.5 工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 9.5.4 填方工程质量检验标准应符合表9.5.4-1、表9.5.4-2的规定。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 对于不满足设计要求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-2

- 工程实体质量及资料抽查记录表二(钢筋工程)

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 二 | 钢筋工程 （《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.2.1 钢筋进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定： 1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30； 3 最大力下总伸长率不应小于9％。 检验方法：检查抽样检验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 | 5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 悬挑梁、板的钢筋绑扎、后浇带预留钢筋的绑扎应符合设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.5.2 钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.4.1 钢筋的连接方式应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 5.4.2 钢筋采用机械连接或焊接连接时，钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 5.3.3 箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩，并应符合下列规定： 1 对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍；对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍； 2 圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度，且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍，对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍； 3 梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°，弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5.5.3 钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90％及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011》5.4.9 钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式，应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定。混凝土框架梁、柱保护层内，不宜采用金属定位件。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆应清理。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-3

- 工程实体质量及资料抽查记录表三

- （混凝土工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 三 | 混凝土工程 （《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2.5 模板安装质量应符合下列规定： 1 模板的接缝应严密； 2 模板内不应有杂物、积水或冰雪等； 3 模板与混凝土的接触面应平整、清洁； 4 用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓； 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板。 《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011》4.4.15 模板与混凝土接触面应清理干净并涂刷脱模剂，脱模剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。 4.1.3模板及支架应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和位置准确，且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： 1 每拌制100盘且不超过100m³时，取样不得少于一次； 2 每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次； 3 连续浇筑超过1000m³时，每200m³取样不得少于一次； 4 每一楼层取样不得少于一次； 5 每次取样应至少留置一组试件。 检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011》8.3.8柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时，混凝土浇筑应符合下列规定： 1 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时，柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位确认，可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑； 2 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔措施；分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于500mm； 3 宜先浇筑强度等级高的混凝土，后浇筑强度等级低的混凝土。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 8.1.2 现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2确定。 8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理单位认可后进行处理；对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。 8.2.2 现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。 对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差；混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。 对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。 8.3.2 现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7.4.2 后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011》8.3.10施工缝或后浇带处浇筑混凝土，应符合下列规定： 1 结合面应为粗糙面，并应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层； 2 结合面处应洒水湿润，但不得有积水； 3 施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa； 4 柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm，接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液成分相同； 5 后浇带混凝土强度等级及性能应符合设计要求；当设计无具体要求时，后浇带混凝土强度等级宜比两侧混凝土提高一级，并宜采用减少收缩的技术措施。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 后浇带的混凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑 |  |  |  |  |  |
| 11 | 《混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011》 8.1.3 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；混凝土运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于混凝土结构构件的浇筑。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 楼板上的堆载不得超过楼板结构设计承载能力 |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-4

- 工程实体质量及资料抽查记录表四

- （钢结构工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 四 | 钢结构工程 （《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.2.2焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5.2.4设计要求全焊透的一 、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时， 应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3233的规定。焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相贯线焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1、 《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》 JBJ/T3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6.3.1钢结构制作和安装单位应按本规范（《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001）附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验， 其结果应符合设计要求。 6.3.2 高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查，检查结果应符合本规范附录B的规定。 6.3.3 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5％。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记，且按本规范第6.3.2条的规定进行终拧扭矩检查。 6.3.5 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2～3扣，其中允许有10％的螺栓丝扣外露1扣或4扣。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628-2010）4.5.1 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接节点核心区的构造及钢筋的规格、位置、数量应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628-2010）4.7.1钢管内混凝土的强度等级应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 14.3.2钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB 9978的规定。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 14.3.3薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求， 且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 14.2.2 防腐涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10.3.4单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表10.3.4的规定。 11.3.5多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表11.3.5的规定。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 12.3.4钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-5

- 工程实体质量及资料抽查记录表五

- （装配式混凝土工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 五 | 装配式混凝土工程 （《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 9.2.1 预制构件的质量应符合本规范、国家现行相关标准的规定和设计的要求。 9.2.5 预制构件应有标识。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 9.2.3 预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。 9.2.4 预制构件上的预埋件、预留插筋、预埋管线等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量应符合设计要求。 9.2.6 预制构件的外观质量不应有一般缺陷。 9.2.7 预制构件的尺寸偏差及检验方法应符合表9.2.7的规定；设计有专门规定时，尚应符合设计要求。施工过程中临时使用的预埋件，其中心线位置允许偏差可取表9.2.7中规定数值的2倍。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 《装配式混凝土建筑技术标准》（GB／T 51231-2016 ）9.7.9 夹芯外墙板的内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 《装配式混凝土建筑技术标准》（GB／T 51231-2016 ）11.2.4 预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能应符合设计和国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 9.1.1 装配式结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容： 1 混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置； 2 钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度； 3 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度； 4 预埋件、预留管线的规格、数量、位置。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 9.2.8 预制构件的粗糙面的质量及键槽的数量应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 9.3.5 预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时，其材料性能及施工质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的相关规定。 9.3.6 装配式结构采用现浇混凝土连接构件时，构件连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 《装配式混凝土建筑技术标准》（GB／T 51231-2016 ）11.3.4 钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接用的灌浆料强度应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 《装配式混凝土建筑技术标准》（GB／T 51231-2016 ）11.3.3 钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 9.1.2 装配式结构的接缝施工质量及防水性能应符合设计要求和国家现行相关标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 9.3.9 装配式结构施工后，预制构件位置、尺寸偏差及检验方法应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合表9.3.9的规定。预制构件与现浇结构连接部位的表面平整度应符合表9.3.9的规定。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 9.3.7 装配式结构施工后，其外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-6

- 工程实体质量及资料抽查记录表六(砌体工程)

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 六 | 砌体工程 （《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 严格按规定留置砂浆试块，做好标识：4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列规定： 1 同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍； 2 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85％。 注： 1 砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块不应少于3组；同一验收批砂浆只有1组或2组试块时，每组试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1．10倍；对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋，同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组； 2 砂浆强度应以标准养护，28d龄期的试块抗压强度为准； 3 制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.0.6砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。 5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9.3.2 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表9.3.2的规定。 9.3.5 填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确，烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8mm～12mm；蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm；当蒸压加气混凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm～4mm。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 《砌体结构设计规范 GB50003-2011》6.3.4 2 当填充墙与框架采用不脱开的方法时，宜符合下列规定： 1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm)，钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm，且拉结钢筋应错开截断，相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧； 2)当填充墙有洞口时，宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带，钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑，其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时，宜采用钢筋混凝土门窗框； 3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁宜有拉接措施，墙体中部应加设构造柱；墙高度超过4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁，墙高超过6m时，宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁，梁的截面高度不小于60mm。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-7

- 工程实体质量及资料抽查记录表七(防水工程)

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 七 | 防水工程（地下室、地面、屋面、墙体）《地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011》等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.1.9-4 当防水混凝土拌合物在运输后出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.1.16 防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 5.2.3 中埋式止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.2.9 水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象。 检验方法：观察和用小锤轻击检查。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.3.16 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材品种确定；在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷材加强层，加强层宽度不应小于500mm。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.4.8 涂料防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90％。 检验方法：用针测法检查。 4.4.9 涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。 检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 《建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010》4.10.13 防水隔离层严禁渗漏，排水的坡向应正确、排水通畅。 检验方法：观察检查和蓄水、泼水检验、坡度尺检查及检查验收记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 《建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010》4.10.14 隔离层厚度应符合设计要求。 检验方法：观察检查和用钢尺、卡尺检查。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 《建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010》 4.10.5 铺设隔离层时，在管道穿过楼板面四周，防水、防油渗材料应向上铺涂，并超过套管的上口；在靠近柱、墙处，应高出面层200mm～300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水、防油渗隔离层。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 《住宅室内防水工程技术规范 JGJ298-2013》5.3.3 墙面防水设计应符合下列规定： 1 卫生间、浴室和设有配水点的封闭阳台等墙面应设置防水层；防水层高度宜距楼、地面面层1.2m。 2 当卫生间有非封闭式洗浴设施时，花洒所在及其邻近墙面防水层高度不应小于1.8m。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 《屋面工程质量验收规范 GB50207-2012》 6.3.7 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，且最小厚度不得小于设计厚度的80％。6.4.8 复合防水层的总厚度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 《屋面工程质量验收规范 GB50207-2012》 4.1.3 屋面找坡应满足设计排水坡度要求，结构找坡不应小于3％，材料找坡宜为2％；檐沟、天沟纵向找坡不应小于1％，沟底水落差不得超过200mm。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 《屋面工程质量验收规范 GB50207-2012》 6.2.12 （6.3.6、6.4.6 ）卷材防水层（涂膜防水层、复合防水层）在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018》5.2.2(5.3.2、5.4.2 ) 砂浆防水层(涂膜防水层、透气膜防水层)在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018》 6.1.15 建筑外窗口的防水和排水构造应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。 6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。 6.4.4 塑料窗窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充，发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-8

- 工程实体质量及资料抽查记录表八

- （装饰装修工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 八 | 装饰装修工程 （《建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018》等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1.1 建筑装饰装修工程应进行设计，并应出具完整的施工图设计文件。 3.1.4 （强条）既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时，必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6.1.11（强条）建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。 6.1.12（强条）推拉门窗扇必须牢固，必须安装防脱落装置。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7.1.12（强条） 重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1.11 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。 4.2.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 11.1.12 （强条）幕墙与主体结构连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 11.1.7 幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。当幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时，应有防松动措施。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 幕墙所采用的结构粘结材料符合设计和规范要求。 11.1.8 玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定；硅酮结构密封胶应在有效期内使用。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 应按设计和规范要求使用安全玻璃。 8.5.1 玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10.1.7 外墙饰面砖工程施工前，应在待施工基层上做样板，并对样板的饰面砖粘结强度进行检验，检验方法和结果判定应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ／T 110的规定。 10.2.3 内墙饰面砖粘贴应牢固。检验方法：手拍检查，检查施工记录。 10.3.4 外墙饰面砖粘贴应牢固。检验方法：检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 饰面板安装符合设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 14.5.1 护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。 14.5.2 护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。 14.5.3 护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。 14.5.4 护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 《建筑节能工程施工质量验收标准GB50411-2019》4.2.7 -2 保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 《外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ 126-2015 》4.0.3 外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝。伸缩缝间距不宜大于6m，伸缩缝宽度宜为20mm。 4.0.4 外墙饰面砖伸缩缝应采用耐候密封胶嵌缝。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 《屋面工程质量验收规范 GB50207-2012》7.2.7 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100％时，应按设计要求采取固定加强措施。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-9

- 工程实体质量及资料抽查记录表九

- （给排水及采暖工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 九 | 给排水及采暖工程 （《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装符合设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。 检验方法：试水观察检查。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m。 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 检验方法：观察检查。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.3.13 管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 室内、外消火栓安装符合设计和规范要求。 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。检验方法：实地试射检查。 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定： 1 栓口应朝外，并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m，允许偏差±20mm。 3 阀门中心距箱侧面料140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 9.3.1 系统必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。 检验方法：试验压力下，10min内压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，压力保持不变，不渗不漏。 9.3.2 消防管道在竣工前，必须对管道进行冲洗。检验方法：观察冲洗出水的浊度。 9.3.3 消防水泵接合和消火栓的位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时，如设计未要求，进、出水栓口的中心安装高度距地面为1.10m，其上方应设有防坠落物打击的措施。检验方法：观察和尺量检查。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵安装牢固，平整度、垂直度等符合设计和规范要求。 4.4.1 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 检验方法：对照图纸用仪器和尺量检查。 4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。 4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4.7的规定。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表，表前与阀应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm. 检验方法：观察和尺量检查。 13.3.8 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。检验方法：观察检查。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 生活水箱安装符合设计和规范要求。 4.4.3 敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 检验方法：满水试验静置24h观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下10min压力不降，不渗不漏。 4.4.4 水箱支架或底座安装，其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。检验方法：对照图纸，尺量检查。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 气压给水或稳压系统应设置安全阀。 8.2.4 蒸汽减压和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试，并做出标志。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-10

- 工程实体质量及资料抽查记录表十

- （通风与空调工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十 | 通风与空调工程 （《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证，强度和严密性要求应符合下列规定： 1 风管在试验压力保持5min及以上时，接缝处应无开裂，整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定： 1)低压风管应为1.5倍的工作压力； 2)中压风管应为1.2倍的工作压力，且不低于750Pa； 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验，在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管，以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量，应为矩形金属风管规定值的50％。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定，N1～N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于125Pa的微压风管，在外观和制造工艺检验合格的基础上，不应进行漏风量的验证测试。 7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性能应符合设计要求。 8 风管或系统风管强度与漏风量测试应符合本规范附录C的规定。 检查方法：按风管系统的类别和材质分别进行，查阅产品合格证和测试报告，或实测旁站。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2.2 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。 检查方法：查阅材料质量合格证明文件和性能检测报告，观察检查与点燃试验。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格。 《建筑节能工程施工质量验收标准GB50411-2019》10.2.2 通风与空调节能工程使用的风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样检验。 1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声； 2 绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。 检验方法：核查复验报告。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.1.2 风管系统支、吊架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时，施工应符合该产品技术文件的要求。 6.2.1 风管系统支、吊架的安装应符合下列规定： 1 预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入部分应去除油污，且不得涂漆。 2 风管系统支、吊架的形式和规格应按工程实际情况选用。 3 风管直径大于2000mm或边长大于2500mm风管的支、吊架的安装要求，应按设计要求执行。 6.3.1 风管支、吊架的安装应符合下列规定： 1 金属风管水平安装，直径或边长小于等于400mm时，支、吊架间距不应大于4m；大于400mm时，间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m；薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时，应设置至少2个固定点，支架间距不应大于4m。 2 支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作，且不应设置在风口、检查门处，离风口和分支管的距离不宜小于200mm。 3 悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时，应设置防晃支架或防止摆动的固定点。 4 矩形风管的抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴风管。圆形风管的支架应设托座或抱箍，圆弧应均匀，且应与风管外径一致。 5 风管或空调设备使用的可调节减振支、吊架，拉伸或压缩量应符合设计要求。 6 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处，应采取隔绝或防腐绝缘措施。 7 边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架。 检查方法：尺量、观察检查。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 6.2.2 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 检查方法：尺量、观察检查。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 9.2.6 水泵、冷却塔的技术参数和产品性能应符合设计要求，管道与水泵的连接应采用柔性接管，且应为无应力状态，不得有强行扭曲、强制拉伸等现象。 检查方法：按图核对，观察、实测或查阅水泵试运行记录。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 9.2.3 管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时，应符合下列规定： 1 冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力，当工作压力小于或等于1.0MPa时，应为1.5倍工作压力，最低不应小于0.6MPa；当工作压力大于1.0MPa时，应为工作压力加0.5MPa。 2 系统最低点压力升至试验压力后，应稳压10min，压力下降不应得大于0.02MPa，然后应将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统，当采用分区、分层试压时，在该部位的试验压力下，应稳压10min，压力不得下降，再将系统压力降至该部位的工作压力，在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。 3 各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力，且不应小于0.9MPa；严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。 4 凝结水系统采用通水试验，应以不渗漏，排水畅通为合格。 检查方法：旁站观察或查阅试验记录。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。（具体详见规范第11章） 11.2.7 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，正常运转不应少于8h，除尘系统不应少于2h。 检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 11.2.4 防排烟系统联合试运行与调试后的结果，应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-11

- 工程实体质量及资料抽查记录表十一

- （建筑电气工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十一 | 建筑电气工程 （《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2016》 4.1.4 接地装置材料选择应符合下列规定： 1 除临时接地装置外，接地装置采用钢材时均应热镀锌，水平敷设的应采用热镀锌的圆钢和扁钢，垂直敷设的应采用热镀锌的角钢、钢管或圆钢。 2 当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢(圆线、绞线)、锌覆钢等材料作为接地装置时，其选择应符合设计要求。 3 不应采用铝导体作为接地极或接地线。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。 3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接，防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。 检查方法：观察检查，并采用专用工具拧紧检查。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。 检查方法：观察检查并用工具拧紧检查。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接，并应符合下列规定： 1 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠，且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处； 2 分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接； 3 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 检查方法：观察检查并用尺量检查。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定： 1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。 2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。 3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 检查方法：观察检查并用尺量检查。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 13.1.5 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。 检查方法：核对设计图观察检查。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 18.1.1 灯具固定应符合下列规定： 1 灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定； 2 质量大于10kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验，且持续时间不得少于15min。 检查方法：施工或强度试验时观察检查，查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录。 18.1.5 普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。 检查方法：尺量检查、工具拧紧和测量检查。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-12

- 工程实体质量及资料抽查记录表十二

- （智能建筑工程)

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十二 | 智能建筑工程 （《智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2013》等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 12.0.2 当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时，应检查传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB 50166-2019 》 2.2.1 材料、设备及配件进入施工现场应具有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件，火灾自动报警系统中的强制认证产品还应有认证证书和认证标识。 2.2.2 系统中国家强制认证产品的名称、型号、规格应与认证证书和检验报告一致。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB 50166-2019 》 3.3.6 点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、一氧化碳火灾探测器、点型家用火灾探测器、独立式火灾探测报警器的安装，应符合下列规定： 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m； 2 探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物； 3 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m； 4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装，点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m，点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m，探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半； 5 探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB 50166-2019 》3.2.12 系统应单独布线。除设计要求以外，系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路，不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-13

- 工程实体质量及资料抽查记录表十三

- （市政工程）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十三 | 市政工程 （CJJ1-2008） |  |  |  |  |  |
|  | （一）道路路基 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.1.4 施工前，应根据工程地质勘察报告，对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验，必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6.8.1-1土方路基压实度应符合本规范表6.3.12—2的规定。 检测数量：每1000㎡、每压实层抽检3点。 检验方法：环刀法、灌砂法或灌水法。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6.8.1-2土方路基弯沉值，不应大于设计规定。 检测数量：每车道、每20m测l点。 检验方法：弯沉仪检测。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 土路基允许偏差应符合表6.8.1的规定。 路床应平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象，路堤边坡应密实、稳定、平顺等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 石方路基质量检验应符合6.8.2条规定 |  |  |  |  |  |
|  | （二）道路基层 |  |  |  |  |  |
| 6 | 原材料应符合设计及规范要求。 检查方法：检查检验报告、复验报告。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配合比应符合设计及规范要求。 检查方法：检查配合比报告。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 基层、底基层的压实度应符合设计及规范要求。 检测数量：每压实层，每1000㎡测1点。 检查方法：检查压实度试验报告。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 弯沉值不应大于设计规定。 检测数量：设计规定时每车道、每20m测1点。 检查方法：检查弯沉检测记录。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 厚度应符合设计及规范要求。 检测数量：每1000m2测1点。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 基层、底基层7d的无侧限抗压强度应符合设计要求。 检测数量：每2000㎡抽检1组(6块)。 检查方法：检查检验报告。 |  |  |  |  |  |
|  | （三）道路面层 |  |  |  |  |  |
| 12 | 施工要求：8.1.2 沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。 检查方法：检查施工记录。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 原材料：道路用沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准和本规范第8.1节的有关规定。 检测数量：按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，改性沥青每50t为1批）每批次抽检1次。 检查方法：查出厂合格证，检验报告并进场复验。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 原材料：沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格应符合本规范第8.1节的有关规定。 检测数量：按不同品种产品进场批次和产品抽样检验方案确定。 检查方法：观察、检查进场检验报告。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA混合料，查出厂合格证、检验报告并进场复验，拌合温度、出厂温度应符合本规范第8.2.5条的有关规定。 检查方法：查测温记录，现场检测温度。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 马歇尔试验：沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。 检测数量：每日、每品种检测1次。 检查方法：检查试验报告。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 压实度：热拌沥青混合料面层压实度，对城市快速路、主干路不应小于96%；对次干路及以下道路不应小于95％。 检测数量：每1000m2测1点。 检查方法：查试验记录(马歇尔击实试件密度，试验室标准密度)。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 厚度：面层厚度应符合设计规定，允许偏差为＋10～－5mm。 检测数量：每1000m2测1点。 检查方法：检查试验报告 |  |  |  |  |  |
| 19 | 弯沉值：弯沉值不应大于设计规定。 检测数量：每车道、每20m，测1点。 检查方法：检查弯沉检测报告。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 面层表面：表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。 检查方法：观察。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 热拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8.5.1的规定。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-1-14

- 工程实体质量及资料抽查记录表十四

- （质量管理资料及监督抽测）

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查依据内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十四 | 质量管理资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑材料进场检验资料 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工试验检测资料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 十五 | 实体质量监督抽测及其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的施工质量及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查内容，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在的问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-1

- 工程实体安全及资料抽查记录表一

- （基坑工程）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 一 | 基坑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工方案 1)基坑工程施工应编制专项施工方案，基坑支护结构应经设计确定，开挖深度超过3m或虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，应单独编制专项施工方案； 2)专项施工方案应按规定进行审核、审批； 3)开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程专项施工方案，应组织专家进行论证； 4)当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案应重新进行审核、审批。 5）专项施工方案实施前，应进行安全技术交底，并应有文字记录。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基坑支护 1)人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施； 2)地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合规范要求； 3)基坑支护结构应符合设计要求； 4)基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 降排水 1)当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降排水措施； 2)基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施； 3)基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井，并应及时排除积水。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 基坑开挖 1)基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖； 2)基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、均衡开挖； 3)基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层； 4)当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化措施。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 坑边荷载 1)基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范围内； 2)施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全防护 1)开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合规范要求； 2)基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道；梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求； 3)降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 基坑监测 1)基坑开挖前应编制监测方案，并应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等内容； 2)监测的时间间隔应根据施工进度确定，当监测结果变化速率较大时，应加密观测次数； 3)基坑开挖监测工程中，应根据设计要求提交阶段性监测报告。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 基坑坡顶地面无明显裂缝，基坑周边建筑物无明显变形。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 自然放坡的基坑，其坡率应符合设计要求和现行行业标准《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180的规定。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-2

- 工程实体安全及资料抽查记录表二

- （扣件式钢管脚手架）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 二 | 扣件式钢管脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批； 2)当架体搭设超过规范允许高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求； 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆，并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求； 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定； 3)对搭设高度超过24m的双排脚手架，应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求； 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求； 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求，铺板应严密、牢靠； 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭，网间连接应严密； 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆； 4)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 构配件材质 1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求； 2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 3)扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 脚手架上严禁集中荷载。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-3

- 工程实体安全及资料抽查记录表三

- （附着式升降脚手架）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 三 | 附着式升降脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工方案 1)附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2)专项施工方案应按规定进行审核、审批； 3)脚手架提升超过规定允许高度，应组织专家对专项施工方案进行论证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全装置 1)附着式升降脚手架应安装防坠落装置，技术性能应符合规范要求； 2)防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上； 3)防坠落装置应设置在竖向主框架处，与建筑结构附着； 4)附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，技术性能应符合规范要求； 5)升降和使用工况时，最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合规范要求； 6)附着式升降脚手架应安装同步控制装置，并应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 架体构造 1)架体高度不应大于5倍楼层高度，宽度不应大于1．2m； 2)直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线、曲线布置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5．4m； 3)架体水平悬挑长度不应大于2m，且不应大于跨度的1／2； 4)架体悬臂高度不应大于架体高度的2／5，且不应大于6m； 5)架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m2。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 附着支座 1)附着支座数量、间距应符合规范要求； 2)使用工况应将竖向主框架与附着支座固定； 3)升降工况应将防倾、导向装置设置在附着支座上； 4)附着支座与建筑结构连接固定方式应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 架体安装 1)主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点； 2)内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接； 3)架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处； 4)竖向主框架组装高度应与架体高度相等； 5)剪刀撑应沿架体高度连续设置，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，剪刀撑斜杆水平夹角应为45°～60°。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 架体升降 1)两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置； 2)升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计和规范要求； 3)升降工况架体上不得有施工荷载，严禁人员在架体上停留。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-4

- 工程实体安全及资料抽查记录表四

- （悬挑式脚手架）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 四 | 悬挑式脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算； 2)架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案应按规定组织专家论证； 3)专项施工方案应按规定进行审核、审批。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 悬挑钢梁 1)钢梁截面尺寸应经设计计算确定，且截面形式应符合设计和规范要求； 2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1．25倍； 3)钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合设计和规范要求；主体结构混凝土强度符合规范及专项施工方案要求； 4)钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结； 5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 架体稳定 1)立杆底部应与钢梁连接柱固定； 2)承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定； 3)纵横向扫地杆的设置应符合规范要求； 4)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置，角度应为45°～60°； 5)架体应按规定设置横向斜撑； 6)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置的位置、数量应符合设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 脚手板 1)脚手板材质、规格应符合规范要求； 2)脚手板铺设应严密、牢固，探出横向水平杆长度不应大于150mm。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 荷载 架体上施工荷载应均匀，并不应超过设计和规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底，并应有文字记录； 2)架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收； 3)搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 层间防护 1)架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下每隔10m应采用安全平网封闭； 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭； 3)架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭； 4)架体底层应进行封闭。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-5

- 工程实体安全及资料抽查记录表五

- （高处作业吊篮）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 五 | 高处作业吊篮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工方案 1)吊篮安装作业应编制专项施工方案，吊篮支架支撑处的结构承载力应经过验算； 2)专项施工方案应按规定进行审核、审批。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全装置 1)吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效； 2)防坠安全锁不应超过标定期限； 3)吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不得与吊篮上的任何部位连接； 4)吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 悬挂机构 1)悬挂机构前支架不得支撑在女儿墙及建筑物外挑檐边缘等非承重结构上； 2)悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定； 3)前支架应与支撑面垂直，且脚轮不应受力； 4)上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处； 5)严禁使用破损的配重块或其他替代物； 6)配重块应固定可靠，重量应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳 1)钢丝绳不应有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物； 2)安全钢丝绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致； 3)吊篮运行时安全钢丝绳应张紧悬垂； 4)电焊作业时应对钢丝绳采取保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装作业 1)吊篮平台的组装长度应符合产品说明书和规范要求； 2)吊篮的构配件应为同一厂家的产品。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 升降作业 1)必须由经过培训合格的人员操作吊篮升降； 2)吊篮内的作业人员不应超过2人； 3)吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上； 4)作业人员应从地面进出吊篮。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-6

- 工程实体安全及资料抽查记录表六

- （高处作业）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 六 | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全帽 1)进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽； 2)安全帽的质量应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全网 1)在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭； 2)安全网的质量应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全带 1)高处作业人员应按规定系挂安全带； 2)安全带的系挂应符合规范要求； 3)安全带的质量应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 临边防护 1)作业面边沿应设置连续的临边防护设施； 2)临边防护设施的构造、强度应符合规范要求； 3)临边防护设施宜定型化、工具式，杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 洞口防护 1)在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施； 2)防护措施、设施应符合规范要求； 3)防护设施宜定型化、工具式； 4)电梯井内每隔2层且不大于10m应设置安全平网防护。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 通道口防护 1)通道口防护应严密、牢固； 2)防护棚两侧应采取封闭措施； 3)防护棚宽度应大于通道口宽度，长度应符合规范要求； 4)当建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚应采用双层防护； 5)防护棚的材质应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 攀登作业 1)梯脚底部应坚实，不得垫高使用； 2)折梯使用时上部夹角宜为35°～45°，并应设有可靠的拉撑装置； 3)梯子的材质和制作质量应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 悬空作业 1)悬空作业处应设置防护栏杆或采取其他可靠的安全措施； 2)悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收，合格后方可使用； 3)悬空作业人员应系挂安全带、佩带工具袋。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 移动式操作平台 1)操作平台应按规定进行设计计算； 2)移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm； 3)操作平台应按设计和规范要求进行组装，铺板应严密； 4)操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆，并应设置登高扶梯； 5)操作平台的材质应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 悬挑式物料钢平台 1)悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案，并应进行设计计算； 2)悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应设置在建筑结构上； 3)斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道； 4)钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆，并应在平台明显处设置荷载限定标牌； 5)钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-7

- 工程实体安全及资料抽查记录表七

- （起重机械通用）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 七 | 起重机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械的备案、租赁符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 起重机械安装、拆卸符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 起重机械验收符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 按规定办理使用登记。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 起重机械的安全装置灵敏、可靠；主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 起重机械与架空线路安全距离符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 定期检查和维护保养符合相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 在风速达到9m／s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，严禁进行起重机械的安装拆卸作业。在风速达到12m／s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止露天的起重吊装作业。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-8

- 工程实体安全及资料抽查记录表八

- （塔式起重机）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 八 | 塔式起重机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 载荷限制装置 1)应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110％时，应切断上升方向的电源，但机构可作下降方向的运动； 2)应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110％，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 行程限位装置 1)应安装起升高度限位器，起升高度限位器的安全越程应符合规范要求，并应灵敏可靠； 2)小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关，并应灵敏可靠； 3)回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器，并应灵敏可靠； 4)行走式塔式起重机应安装行走限位器，并应灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 保护装置 1)小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置，并应符合规范要求； 2)行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置，并应符合规范要求； 3)起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起霞机应安装风速仪，并应灵敏可靠； 4)当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时，应安装障碍指示灯。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 1)吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完好可靠，吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内； 2)滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完好可靠，滑轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内； 3)钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内，钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 多塔作业 1)多塔作业应制定专项施工方案并经过审批； 2)任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证； 2)安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批； 3)安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认； 4)安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗； 5)塔式起重机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录； 6)实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-9

- 工程实体安全及资料抽查记录表九

- （施工升降机）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 九 | 施工升降机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全装置 1)应安装起重量限制器，并应灵敏可靠； 2)应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠，防坠安全器应在有效的标定期内使用； 3)对重钢丝绳应安装防松绳装置，并应灵敏可靠； 4)吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行； 5)底架应安装吊笼和对重缓冲器，缓冲器应符合规范要求； 6)SC型施工升降机应安装一对以上安全钩。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 限位装置 1)应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠； 2)应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠，上、下限位开关安装位置应符合规范要求； 3)上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0．15m； 4)极限开关、限位开关应设置独立的触发元件； 5)吊笼门应安装机电连锁装置，并应灵敏可靠； 6)吊笼顶窗应安装电气安全开关，并应灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护设施 1)吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求，围栏门应安装机电连锁装置并应灵敏可靠； 2)地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求； 3)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平； 4)层门安装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 附墙架 1)附墙架应采用配套标准产品，当附墙架不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设计要求； 2)附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求； 3)附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳、滑轮与对重 1)对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相互独立； 2)钢丝绳磨损、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 3)钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书及规范要求； 4)滑轮应安装钢丝绳防脱装置，并应符合规范要求； 5)对重重量、固定应符合产品说明书要求； 6)对重除导向轮或滑靴外应设有防脱轨保护装置。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证； 2)安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批； 3)安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认； 4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗； 5)施工升降机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录； 6)实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按规定制定各种载荷情况下齿条和驱动齿轮、安全齿轮的正确啮合保证措施。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-10

- 工程实体安全及资料抽查记录表十

- （物料提升机）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十 | 物料提升机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全装置 1)应安装起重量限制器、防坠安全器，并应灵敏可靠； 2)安全停层装置应符合规范要求，并应定型化； 3)应安装上行程限位并灵敏可靠，安全越程不应小于3m； 4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护设施 1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚，防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求； 2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平； 3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 附墙架与缆风绳 1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求； 2)附墙架应与建筑结构可靠连接； 3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求，并应与地锚可靠连接； 4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架； 5)地锚设置应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳 1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范围内； 2)钢丝绳夹设置应符合规范要求； 3)当吊笼处于最低位置时，卷筒上钢丝绳严禁少于3圈； 4)钢丝绳应设置过路保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安拆、验收与使用 1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证； 2)安装、拆卸作业应制定专项施工方案，并应按规定进行审核、审批； 3)安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认； 4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗； 5)物料提升机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录； 6)实行多班作业，应按规定填写交接班记录。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-11

- 工程实体安全及资料抽查记录表十一

- （模板支撑体系）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十一 | 模板支撑体系 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工方案 1)模板支架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并应按规定进行审核、审批； 2)模板支架搭设高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN／㎡及以上；集中线荷载20kN／m及以上的专项施工方案，应按规定组织专家论证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 支架基础 1)基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求，并应能承受支架上部全部荷载； 2)支架底部应按规范要求设置底座、垫板，垫板规格应符合规范要求； 3)支架底部纵、横向扫地杆的设置应符合规范要求； 4)基础应采取排水设施，并应排水畅通； 5)当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时应对楼面结构采取加固措施。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 支架构造 1)立杆间距应符合设计和规范要求； 2)水平杆步距应符合设计和规范要求，水平杆应按规范要求连续设置； 3)竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 支架稳定 1)当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施； 2)立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求； 3)浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控，基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工荷载 1)施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内； 2)当浇筑混凝土时，应对混凝土堆积高度进行控制。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交底与验收 1)支架搭设、拆除前应进行交底，并应有交底记录； 2)支架搭设完毕，应按规定组织验收．验收应有量化内容并经责任人签字确认。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 构配件材质 1)钢管壁厚应符合规范要求； 2)构配件规格、型号、材质应符合规范要求； 3)杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 支架拆除 1)支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求； 2)支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-12

- 工程实体安全及资料抽查记录表十二

- （临时用电）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十二 | 临时用电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 用电档案 1)总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议，明确各方相关责任； 2)施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案； 3)专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序，实施后应由相关部门组织验收； 4)用电各项记录应按规定填写，记录应真实有效； 5)用电档案资料应齐全，并应设专人管理。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 外电防护 1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求； 2)当安全距离不符合规范要求时，必须采取隔离防护措施，并应悬挂明显的警示标志； 3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求，并应坚固、稳定； 4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地与接零保护系统 1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统； 2)施工现场配电系统不得同时采用两种保护系统； 3)保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接； 4)保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流； 5)保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规范要求； 6)保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处作重复接地； 7)接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢； 8)工作接地电阻不得大于4Ω，重复接地电阻不得大于10Ω； 9)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω； 10)做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时作重复接地。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电线路 1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度； 2)线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流； 3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求； 4)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设； 5)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，并应按规定接用； 6)室内明敷主干线距地面高度不得小于2．5m。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱与开关箱 1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱； 2)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求； 3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接； 4)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠； 5)箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施； 6)箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求； 7)分配箱与开关箱间的距离不应超过30m，开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-13

- 工程实体安全及资料抽查记录表十三

- （安全防护）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十三 | 安全防护 （建筑施工易发事故防治安全标准 JGJ/T 429-2018 ） |  |  |  |  |  |
| 1 | 有限空间防护 10.5.1在易产生有毒有害气体的狭小或密闭的缺氧空间作业前，应检测有毒有害气体和氧含量，根据检测结果及时通风或排风，并应符合下列规定： 1地下管道、烟道、涵洞施工前，应强制送风，且空气中有毒有害气体和氧含量符合要求后方可作业，并应保持空气流通； 2当挖孔桩开挖深度超过5m或有特殊要求时，下孔作业前，应采取机械送风，送风量不应小于25L/s； 3当隧道施工独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风，每人供应新鲜空气量不应小于3m 3 ／min，风速不得大于6m/s，全断面开挖时风速不应小于0.15m/s，导洞内不得小于0.15m／s，风管出口距离掌子面不得大于15m；作业前应检测有毒有害气体； 4作业过程中，应监测作业场所空气中氧含量的变化，作业环境空气中氧含量不得小于19.5%； 5不得用纯氧进行通风换气。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 大模板作业防护 5.4.2模板安装和拆卸时，作业人员应有可靠的立足点，应采取防护措施，并应符合下列规定： 1在坠落基准面2m及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑结构的模板，应设置操作平台； 2支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架； 3悬空安装大模板时，应在平台上操作，吊装中的大模板，不得站人和行走； 4拆模高处作业时，应配置登高用具或搭设支架。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工挖孔桩作业防护 4.4.3基础桩当桩净距小于2.5m时，应采用间隔开挖。相邻排桩跳孔开挖的最小施工净距不得小于4.5m。抗滑桩应间隔开挖，相邻桩孔不得同时开挖。相邻两孔中的一孔浇筑混凝土时，另一孔内不得有作业人员。 4.4.4挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。 4.4.5桩孔每次开挖深度应符合设计规定，且不得超过1m。混凝土护壁应随挖随浇，上节护壁混凝土强度达到3MPa后，方可进行下节土方开挖施工。 4.4.7孔内作业时，孔口应设专人看守，孔内作业人员应检查护壁变形、裂缝、渗水等情况，并与孔口人员保持联系，发现异常应立即撤出。 4.4.8孔口提升支架应根据跨度、提升重量进行设计计算，各杆件应连接牢固，并应设置剪刀撑。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工机具 应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160的规定。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查部位，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表六-2-14

- 工程实体安全及资料抽查记录表十四

- （安全管理资料及监督抽测）

（安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 十四 | 安全管理资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 危险性较大的分部分项工程资料 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基坑工程资料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 脚手架工程资料 |  |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械资料 |  |  |  |  |  |
| 5 | 模板支撑体系资料 |  |  |  |  |  |
| 6 | 临时用电资料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全防护资料 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 十五 | 实体安全监督抽测及其他 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按照住建部《工程质量安全手册》进行适时抽查，其中主要施工作业面的实体安全及其主要相关资料必查，详细填写具体抽查内容，表格中未罗列的内容可在“其他”项中增加。抽查结果为符合、不符合、未涉及三类，其中不符合的，应说明不符合原因。抽查结果评价要提出存在问题。

2、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表七

- 工程质量安全专项治理开展情况抽查记录表

（质量、安全监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 一 | 质量专项整治行动开展情况 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安全生产专项整治行动开展情况 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 主管部门执法检查发现的质量安全隐患和问题整改落实情况 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、适时抽查施工项目部和现场监理部按照住房城乡建设主管部门和当地人民政府要求开展工程质量、安全生产专项治理工作情况（含住宅工程质量通病防治、打非治违、安全生产顽㢓固疾集中整治、建筑施工扬尘防治等）。

2、适时核查施工项目部和现场监理部对专项检查、上级住房城乡建设主管部门执法检查发现的质量安全隐患和问题整改落实情况。

3、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。

附表八

- 分部分项工程验收和竣工验收情况

- 抽查记录表

（质量监督）

工程名称：                     施工单位：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 具体抽查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 未涉及 |  |  |
| 一 | 关键工序、重要隐蔽工程验收情况 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 主要分部分项工程验收情况 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 竣工验收情况 |  |  |  |  |  |
| 抽查结果评价： 监督抽查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 整改落实情况： 监督复查人员及证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、适时抽查最近一次隐蔽验收、分部分项工程验收的实体及质量控制资料符合规范标准情况。

2、检查项目竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准、整改落实等情况。

3、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。